Définir l’environnement bâti en tenant compte des personnes en situation de handicap : création d’une base de données anthropométriques canadienne sur les besoins relatifs à l’espace

Rapport final :

Normes d’accessibilité Canada, programme Avancement de la recherche sur les normes d’accessibilité. ASC-22/23-027-C

# Sommaire exécutif

Le projet visait à constituer une base de données probantes canadienne sur les besoins en matière d’espaces statiques et fonctionnels, ainsi que sur les hauteurs d’installation des commandes de fonctionnement pour les utilisateurs d’appareils fonctionnels. L’objectif était d’éclairer l’élaboration et la révision des codes et normes d’accessibilité applicables à l’environnement bâti au Canada. Ces travaux répondent au besoin de disposer de données empiriques canadiennes et à jour pour orienter l’élaboration de pratiques de conception inclusive prenant en compte les dimensions réelles, la manœuvrabilité et les capacités des utilisateurs d’appareils fonctionnels.

Le projet est guidé par quatre objectifs spécifiques. L’objectif no 1 consistait à créer une base de données exhaustive sur les besoins en matière d’espace fonctionnel et les spécifications d’installation des commandes de fonctionnement pour les adultes utilisant des dispositifs de mobilité à roues au Canada. L’objectif no 2 visait à examiner les expériences vécues par les personnes utilisant des dispositifs de mobilité à roues au Canada, en accordant une attention particulière à la manière dont l’aménagement de l’espace influence la manœuvrabilité, les expériences vécues et l’utilisation des espaces publics. L’objectif no 3 a permis de dresser un portrait des connaissances actuelles relatives aux recommandations de conception pour les enfants utilisant des dispositifs de mobilité à roues. L’objectif no 4 a permis de synthétiser les résultats de l’étude en un ensemble de recommandations fondées sur des données probantes, et ce, afin d’améliorer l’accessibilité de l’environnement bâti canadien.

Nous avons recueilli des données auprès de 222 utilisateurs d’appareils fonctionnels issus de différents groupes de mobilité, notamment des utilisateurs de fauteuils roulants manuels ou électriques, de scooters de mobilité, de déambulateurs à roulettes, ainsi que des personnes accompagnées d’un chien-guide. Bien que nous ayons recueilli des données auprès de ces différents groupes, notre analyse s’est principalement concentrée sur les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues, car ce sont eux qui ont généralement les besoins en espace les plus importants et constituent donc une population de référence essentielle pour l’élaboration de normes d’accessibilité. Toutefois, nos recommandations ont été élaborées de manière à garantir que les autres groupes d’utilisateurs ne subissent pas d’effets négatifs ou ne soient pas involontairement exclus en raison des exigences recommandées en matière d’espace.

Dans le cadre du volet laboratoire de ce projet, nous avons recueilli des mesures statiques (p. ex. les dimensions des dispositifs et de leurs utilisateurs) et des mesures fonctionnelles (p. ex. les espaces nécessaires aux virages et les tâches d’atteinte) chez des utilisateurs avec leurs dispositifs. Les données présentées proviennent de notre ensemble de données, accompagnées d’estimations statistiques fondées sur la distribution des dispositifs au sein de la population canadienne. Nous les comparons aux codes et normes d’accessibilité canadiens actuels, en formulant des recommandations qui tiennent compte de l’inclusion du 95e percentile des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues au Canada. Outre les mesures quantitatives en laboratoire, les données issues de l’expérience vécue (recueillies lors d’entretiens avec des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues) mettent en évidence la manière dont l’aménagement des espaces affecte l’autonomie, la sécurité et la facilité d’utilisation dans les lieux publics. Enfin, même si la collecte de données primaires s’est concentrée sur les adultes, ce projet a également synthétisé les données disponibles pour éclairer les recommandations concernant les espaces où des considérations relatives aux enfants doivent être prises en compte.

Dans l’ensemble, ce projet fournit une base factuelle solide, axée sur le contexte canadien, pour soutenir l’élaboration de codes et de normes d’accessibilité. En combinant des mesures statiques, des données sur le rendement fonctionnel et des points de vue issus de l’expérience vécue, les résultats proposent des recommandations fondées sur des données probantes pour améliorer l’accessibilité, la facilité d’utilisation et l’inclusivité de l’environnement bâti pour les Canadiens en situation de handicap. Ces données peuvent contribuer à harmoniser les normes et les codes du bâtiment existants, à réduire les obstacles et à promouvoir une conception inclusive. Au-delà des bâtiments et des espaces publics, ces résultats peuvent servir à orienter la conception des systèmes de transport, des produits et du mobilier. Une application à grande échelle de ces données contribuera à garantir que tant les environnements que les produits sur lesquels les gens comptent soient sûrs, fonctionnels et inclusifs pour les personnes handicapées.

# Auteurs et contributions

L’équipe de recherche

Alison C. Novak, scientifique principale, Institut KITE-Réseau universitaire de santé; professeure associée, Université de Toronto

David J. Houston, associé de recherche, Institut KITE-Réseau universitaire de santé

Iris C. Levine, associée scientifique, Institut KITE-Réseau universitaire de santé

Ranna P. Napoles, analyste de recherche, Institut KITE-Réseau universitaire de santé

Hanaan Deen, analyste de recherche, Institut KITE-Réseau universitaire de santé

Tilak Dutta, scientifique principal, Institut KITE-Réseau universitaire de santé; professeur associé, Université de Toronto

Mary Forhan, professeure, Université de Toronto

Timothy Ross, scientifique, Institut de recherche Bloorview-Hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview; professeur adjoint, Université de Toronto

Remerciements

Nous tenons à remercier nos précieux partenaires de projet pour leur participation tout au long de ce travail, notamment la Fondation canadienne du handicap, Obésité Canada, la Fondation Rick Hansen et la fondation StopGap. Nous souhaitons également remercier tous les participants d’avoir généreusement donné de leur temps et partagé leurs expériences. Enfin, nous tenons à souligner le soutien financier apporté par le programme de subventions et de contributions de Normes d’accessibilité Canada dans le cadre de ce projet.

Table des matières

Sommaire exécutif	2

Auteurs et contributions	4

Liste des tableaux	9

Liste des figures	15

1.	Introduction	18

1.1.	Prévalence des dispositifs de mobilité	18

1.2.	Normes canadiennes d’accessibilité relatives à l’environnement bâti	20

1.3.	Données probantes guidant l’élaboration des exigences d’accessibilité pour l’environnement bâti	20

2.	Objectifs et approche du projet	21

2.1.	Aperçu du rapport	22

Partie A : Utilisateurs adultes d’appareils de mobilité : création d’une base de données de mesures anthropométriques et fonctionnelles	23

1.	Sommaire des codes et normes d’accessibilité existants pour l’environnement bâti	23

2.	Évaluation des besoins en espace fonctionnel et des mesures anthropométriques	33

2.1.	Recrutement des participants	33

2.1.1.	Données démographiques et utilisation d’appareils d’aide à la mobilité	33

2.1.2.	Détermination des mesures anthropométriques	34

2.1.3.	Détermination des exigences minimales en matière d’espace	34

2.1.4.	Détermination des capacités d’atteinte fonctionnelles	36

2.2.	Analyse selon la méthode « bootstrap »	37

3.	Résultats	39

3.1.	Caractéristiques des adultes utilisant des dispositifs de mobilité	39

3.1.1.	Âge, sexe et genre	39

3.1.2.	Identité sociale	39

3.1.3.	Statut d’invalidité	39

3.1.4.	Expérience de l’utilisation d’un appareil de mobilité	39

3.2.	Mesures statiques des adultes utilisant des dispositifs de mobilité	44

3.2.1.	Surface de plancher libre pour les dispositifs occupés	44

3.2.2.	Résumé des recommandations concernant l’espace de plancher libre	49

3.2.3.	Dégagements	50

3.2.4.	Résumé des recommandations concernant les dégagements de l’assise, des genoux et des orteils	55

3.2.5.	Poids du dispositif occupé	57

3.2.6.	Hauteur des yeux en position assise	57

3.2.7.	Résumé des recommandations concernant la hauteur des yeux en position assise	59

3.3.	Manœuvres fonctionnelles des adultes utilisant des dispositifs de mobilité	60

3.3.1.	Aire de virage	60

3.3.2.	Influence de l’emplacement de l’entrée ou de la sortie sur l’aire de virage	63

3.3.3.	Sommaire des recommandations concernant l’aire de virage dans les espaces publics	67

3.3.4.	Largeur de la voie de passage	69

3.3.5.	Sommaire des recommandations concernant les voies de passage	74

3.4.	Amplitudes d’atteinte fonctionnelles des adultes utilisant des dispositifs de mobilité	76

3.4.1.	Atteintes sans obstruction	77

3.4.2.	Sommaire des recommandations concernant les capacités d’atteinte sans obstruction	85

3.4.3.	Atteintes avec obstruction	86

3.4.4.	Sommaire des recommandations concernant les capacités d’atteinte avec obstruction	93

4.	Implications des besoins en espace des adultes utilisant un dispositif de mobilité à roues : rapport qualitatif	95

4.1.	Méthodes qualitatives	95

4.2.	Données démographiques des participants	95

4.3.	Sommaire des constatations qualitatives	96

Partie B: Utilisateurs pédiatriques d’appareils de mobilité : un résumé de l’état des connaissances relatives aux lignes directrices pour la conception des espaces pédiatriques	102

1.	Analyse environnementale de la littérature concernant les lignes directrices et les normes d’accessibilité pour les enfants et les jeunes	102

1.1.	Stratégie de recherche	102

1.2.	Critères d’admissibilité et sélection	103

1.3.	Extraction de données	103

1.4.	Résultats de l’analyse environnementale	104

1.4.1.	Exigences en matière de conception de l’environnement bâti pour les populations pédiatriques	105

1.4.2.	Considérations supplémentaires dans les normes actuelles spécifiques à la conception pédiatrique	109

1.4.3.	Comparaison des mesures spécifiques pour les enfants et des recommandations plus générales pour la conception d’espaces inclusifs dans l’environnement bâti	109

2.	Principales sources pour l’orientation des recommandations en matière de conception des espaces et des commandes de fonctionnement pour les enfants et les adolescents	110

2.1.	Ressources orientant les exigences en matière d’accessibilité existantes pour la conception d’espaces pour les enfants	111

2.2.	Analyse rapide de la littérature pour guider la conception d’espaces pédiatriques spécifiques	111

2.3.	Résultats de l’analyse rapide de la littérature et de la littérature grise	113

2.4.	Sommaire des constatations et conseils relatifs aux mesures appliquées aux espaces pédiatriques spécifiques et aux commandes de fonctionnement.	115

Partie C: Sommaire des recommandations, des limites et orientations futures	116

1.	Aperçu des constatations dégagées	116

1.1.	Définir l’espace fonctionnel minimal et l’emplacement des commandes de fonctionnement dans l’environnement bâti	117

1.2.	Valeur de la méthode « bootstrap » en fonction de la population	120

1.3.	Pertinence par rapport aux normes et codes canadiens existants	120

1.4.	Limites et orientations futures	121

Références	123

Annexe A: Configuration des dispositifs de mobilité à roues testés	128

Annexe B: Mesures de la largeur et de la longueur des dispositifs de mobilité inoccupés et occupés	129

B.1. Largeur du dispositif inoccupé	129

B.2. Longueur du dispositif inoccupé	130

Annexe C: Espace de manœuvre dans les habitations résidentielles et privées	133

Annexe D: Exigences en matière de virage et d’espace pour les scooters de mobilité à 3 et 4 roues	137

Annexe E: Tolérances (distance par rapport au mur) associées à l’atteinte fonctionnelle sans obstruction	139

Annexe F: Capacité d’atteinte au-dessus d’un obstacle de 600 mm de profondeur	142

F.1. Hauteurs d’atteinte maximales au-delà d’un obstacle de 600 mm de profondeur pour une tâche tactile	142

F.2. Hauteurs d’atteinte maximales au-delà d’un obstacle de 600 mm de profondeur pour une tâche de préhension	144

Annexe G: Intervalles de confiance pour l’analyse par méthode « bootstrap »	147

G.1. Intervalles de confiance pour les mesures statiques	147

G.2. Intervalles de confiance pour les manœuvres fonctionnelles	151

G.3. Intervalles de confiance pour les capacités d’atteinte	155

# Liste des tableaux

Tableau 1. Utilisation de dispositifs de mobilité chez les Canadiens – résumé des données de l’Enquête canadienne sur l’incapacité 2022 de Statistique Canada	19

Tableau 2. Sommaire décrivant certains codes et normes au Canada (et à l’international) définissant la surface de plancher libre accessible et les exigences en matière de dégagement	24

Tableau 3. Sommaire décrivant certains codes et normes au Canada (et à l’international) définissant les exigences en matière d’espace accessible pour la circulation	26

Tableau 4. Sommaire décrivant certains codes et normes au Canada (et à l’international) définissant les éléments de conception accessible en fonction des capacités d’atteinte	30

Tableau 5. Caractéristiques des adultes utilisant des dispositifs de mobilité	41

Tableau 6. Largeur du dispositif occupé (en mm)	46

Tableau 7. Longueur du dispositif occupé (en mm)	47

Tableau 8. Surface de plancher libre (m2)	48

Tableau 9. Largeur et longueur maximales (en mm) de la surface occupée au 95e percentile	49

Tableau 10. Hauteur d’assise (en mm)	51

Tableau 11. Profondeur d’assise (en mm)	52

Tableau 12. Hauteur des genoux (en mm)	53

Tableau 13. Profondeur des genoux (en mm)	53

Tableau 14. Hauteur des orteils (en mm)	55

Tableau 15. Profondeur des orteils (en mm)	55

Tableau 16. Poids du dispositif occupé (en kg)	57

Tableau 17. Plage de hauteur des yeux (en mm	58

Tableau 18. Percentiles de hauteur des yeux (en mm)	58

Tableau 19. Aire de virage continu (en mm)	61

Tableau 20. Aire de virage pour un virage en trois points (en mm)	62

Tableau 21. Aire de virage avec entrée ou sortie dans un coin (en mm)	64

Tableau 22. Aire de virage avec entrée ou sortie au milieu (en mm	66

Tableau 23. Largeur libre de la voie de passage (en mm)	70

Tableau 24. Largeur du couloir pour effectuer un virage à 90 degrés ou en L (en mm)	71

Tableau 25. Demi-tour autour d’une barrière (en mm)	73

Tableau 26. Hauteurs d’atteinte vers l’avant sans obstruction pour une tâche tactile (en mm)	79

Tableau 27. Hauteurs d’atteinte latérale sans obstruction pour une tâche tactile en tendant la main vers le côté gauche (en mm)	80

Tableau 28. Hauteurs d’atteinte latérale sans obstruction pour une tâche tactile en tendant la main vers le côté droit (en mm)	81

Tableau 29. Hauteurs d’atteinte maximales sans obstruction vers l’avant pour une tâche de préhension (en mm)	82

Tableau 30. Hauteurs maximales d’atteinte latérale sans obstruction pour une tâche de préhension en tendant le bras vers le côté gauche (en mm)	82

Tableau 31. Hauteurs maximales d’atteinte latérale sans obstruction pour une tâche de préhension en tendant le bras vers le côté droit (en mm)	83

Tableau 32. Hauteurs d’atteinte maximales vers l’avant au-dessus d’un obstacle de 500 mm de profondeur, pour une tâche tactile (en mm)	88

Tableau 33. Hauteurs maximales d’atteinte latérale vers la gauche d’un obstacle de 500 mm de profondeur, pour une tâche tactile (en mm)	88

Tableau 34. Hauteurs maximales d’atteinte latérale vers la droite d’un obstacle de 500 mm de profondeur, pour une tâche tactile (en mm)	89

Tableau 35. Hauteurs d’atteinte maximales vers l’avant au-dessus d’un obstacle de 500 mm de profondeur, pour une tâche de préhension (en mm)	90

Tableau 36. Hauteurs maximales d’atteinte latérale vers la gauche d’un obstacle de 500 mm de profondeur, pour une tâche de préhension(en mm)	90

Tableau 37. Hauteurs maximales d’atteinte latérale vers la droite d’un obstacle de 500 mm de profondeur, pour une tâche de préhension (en mm)	91

Tableau 38. Sommaire des données démographiques des participants ayant pris part aux entretiens qualitatifs	96

Tableau 39. Sommaire des orientations pour les mesures spécifiques aux enfants dans les codes et normes examinés	106

Tableau 40. Sommaire des recommandations concernant les exigences en matière d’espace et de commandes de fonctionnement dans l’environnement bâti et application suggérée dans les normes d’accessibilité	118

Tableau A-1. Description des configurations des dispositifs de mobilité	128

Tableau A-2. Largeur du dispositif inoccupé (en mm)	130

Tableau A-3. Longueur du dispositif inoccupé (en mm)	131

Tableau A-4. Pourcentage de variation entre les mesures des dispositifs inoccupés et occupés prises en laboratoire	132

Tableau A-5. Aire de virage continu (en mm), sans restriction d’espace minimum imposée	133

Tableau A-6. Aire de virage en trois points (en mm), sans restriction d’espace minimum imposée	134

Tableau A-7. Aire de virage avec entrée ou sortie dans un coin (en mm), sans restriction d’espace minimum imposée	134

Tableau A-8. Aire de virage avec entrée ou sortie au centre (en mm), sans restriction d’espace minimum imposée	135

Tableau A-9. Aire de virage (en mm) pour les scooters de mobilité à 3 roues et à 4 roues	137

Tableau A-10. Largeur de virage pour les scooters de mobilité à 3 roues et à 4 roues	138

Tableau A-11. Tolérances d’atteinte sans obstruction (distance entre le dispositif ou la personne par rapport au mur) [en mm]	139

Tableau A-12. Hauteurs maximales d’atteinte vers l’avant au-dessus d’un obstacle de 600 mm de profondeur, pour une tâche tactile (en mm)	142

Tableau A-13. Hauteurs maximales d’atteinte latérale en tendant les bras vers la gauche au-dessus d’un obstacle d’une profondeur de 600 mm (en mm), pour une tâche tactile	143

Tableau A-14. Hauteurs maximales d’atteinte latérale en tendant les bras vers la droite au-dessus d’un obstacle d’une profondeur de 600 mm (en mm), pour une tâche tactile	143

Tableau A-15. Hauteurs maximales d’atteinte vers l’avant au-dessus d’un obstacle de 600 mm de profondeur, pour une tâche de préhension (en mm)	144

Tableau A-16. Hauteurs maximales d’atteinte latérale en tendant les bras vers la gauche d’un au-dessus d’un obstacle d’une profondeur de 600 mm (en mm), pour une tâche de préhension	145

Tableau A-17. Hauteurs maximales d’atteinte latérale en tendant les bras vers la droite au-dessus d’un obstacle d’une profondeur de 600 mm (en mm), pour une tâche de préhension	145

Tableau A-18. Intervalles de confiance pour la largeur du dispositif inoccupé (en mm)	147

Tableau A-19. Intervalles de confiance pour la longueur du dispositif inoccupé (en mm)	147

Tableau A-20. Intervalles de confiance pour la largeur du dispositif occupé (en mm)	148

Tableau A-21. Intervalles de confiance pour la longueur du dispositif occupé (en mm)	148

Tableau A-22. Intervalles de confiance pour la surface de plancher libre (en m2)	148

Tableau A-23. Intervalles de confiance pour la hauteur d’assise (en mm)	149

Tableau A-24. Intervalles de confiance pour la profondeur d’assise (en mm)	149

Tableau A-25. Intervalles de confiance pour la hauteur des genoux (en mm)	149

Tableau A-26. Intervalles de confiance pour la profondeur des genoux (en mm)	150

Tableau A-27. Intervalles de confiance pour la hauteur des orteils (en mm)	150

Tableau A-28. Intervalles de confiance pour la profondeur des pieds (en mm)	150

Tableau A-29. Intervalles de confiance pour la hauteur des yeux – minimum (en mm))	150

Tableau A-30. Intervalles de confiance pour la hauteur des yeux – maximum (en mm)	151

Tableau A-31. Intervalles de confiance pour une aire de virage continu (plancher) [en mm]	151

Tableau A-32. Intervalles de confiance pour une aire de virage en trois points (plancher) [en mm]	152

Tableau A-33. Intervalles de confiance pour une aire de virage avec entrée dans un coin (plancher) [en mm]	152

Tableau A-34. Intervalles de confiance pour une aire de virage avec entrée au centre (plancher) [en mm]	152

Tableau A-35. Intervalles de confiance pour un virage en L (en mm)	153

Tableau A-36. Intervalles de confiance pour un demi-tour avec barrière (en mm)	153

Tableau A-37. Intervalles de confiance pour une voie de passage libre (en mm)	153

Tableau A-38. Intervalles de confiance pour une aire de virage continu, sans restriction sur l’espace minimum (en mm)	154

Tableau A-39. Intervalles de confiance pour une aire de virage en trois points, sans restriction sur l’espace minimum (en mm)	154

Tableau A-40. Intervalles de confiance pour une aire de virage avec entrée dans un coin, sans restriction sur l’espace minimum (en mm)	155

Tableau A-41. Intervalles de confiance pour une aire de virage avec entrée au centre, sans restriction sur l’espace minimum (en mm)	155

Tableau A-42. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles vers l’avant sans obstruction – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	155

Tableau A-43. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles vers l’avant sans obstruction – hauteur d’atteinte minimale (en mm)	156

Tableau A-44. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension vers l’avant sans obstruction – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	156

Tableau A-45. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles latérales vers la gauche sans obstruction – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	157

Tableau A-46. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles latérales vers la gauche sans obstruction – hauteur d’atteinte minimale (en mm)	157

Tableau A-47. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension latérales vers la gauche sans obstruction – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	157

Tableau A-48. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles latérales vers la droite sans obstruction – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	158

Tableau A-49. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles latérales vers la droite sans obstruction – hauteur d’atteinte minimale (en mm)	158

Tableau A-50. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension latérales vers la droite sans obstruction – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	159

Tableau A-51. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles vers l’avant avec obstruction (obstacle de 500 mm) – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	159

Tableau A-52. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension vers l’avant avec obstruction (obstacle de 500 mm) – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	160

Tableau A-53. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles latérales vers la gauche avec obstacle de 500 mm – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	160

Tableau A-54. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension latérales vers la gauche avec obstacle de 500 mm – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	160

Tableau A-55. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles latérales vers la droite avec obstacle de 500 mm – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	161

Tableau A-56. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension latérales vers la droite avec obstacle de 500 mm – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	161

Tableau A-57. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles vers l’avant avec obstruction (obstacle de 600 mm) – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	162

Tableau A-58. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension vers l’avant avec obstruction (obstacle de 600 mm) – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	162

Tableau A-59. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles latérales vers la gauche avec obstacle de 600 mm – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	163

Tableau A-60. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension latérales vers la gauche avec obstacle de 600 mm – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	163

Tableau A-61. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles latérales vers la droite avec obstacle de 600 mm – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	164

Tableau A-62. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension latérales vers la droite avec obstacle de 600 mm – hauteur d’atteinte maximale (en mm)	164

# Liste des figures

Figure 1. Illustration des différentes manœuvres fonctionnelles effectuées par les participants. a) Virage continu (et non continu) dans une zone délimitée; b) et c) Demi-tour non continu, avec une porte d’entrée ou de sortie de largeur fixe située au centre b) ou dans un coin de l’espace c); d) déplacement sur un chemin rectiligne; e) virage à 90 degrés ou en L; f) contournement d’une barrière.	36

Figure 2. Vue de face d’un fauteuil roulant électrique. Les flèches rouges en pointillés illustrent un exemple de mesure occupée (p. ex. à partir des points les plus larges de la personne ou du dispositif, en tenant compte des objets personnels et des accessoires).	45

Figure 3. Vue latérale d’un fauteuil roulant électrique. Les flèches rouges en pointillés illustrent un exemple de mesure occupée (p. ex. à partir des points les plus à l’avant et à l’arrière de la personne ou du dispositif, en tenant compte des objets personnels et des accessoires).	47

Figure 4. Vue latérale d’un fauteuil roulant manuel. Les flèches rouges en pointillés illustrent un exemple de hauteur d’assise (à gauche) et de profondeur d’assise (à droite).	51

Figure 5. Vue latérale d’un fauteuil roulant électrique. Les flèches rouges en pointillés illustrent un exemple de hauteur des genoux (à gauche) et de profondeur des genoux (à droite).	53

Figure 6. Vue latérale d’un fauteuil roulant électrique. Les flèches rouges en pointillés illustrent un exemple de hauteur des orteils (à gauche) et de profondeur des orteils (à droite).	54

Figure 7. Image d’un espace carré délimité par des murs en mousse, utilisé pour l’aire de virage continu et non continu. Les murs pouvaient être déplacés, ce qui permettait de réduire progressivement la taille de l’espace.	61

Figure 8. Image d’un espace carré délimité par des murs en mousse. L’image montre une porte d’entrée ou de sortie se trouvant dans le coin gauche, créée à l’aide d’un cône. Les murs pouvaient être déplacés, ce qui permettait de réduire progressivement la taille de l’espace. La largeur de la porte est demeurée fixe à 850 mm.	64

Figure 9. Image d’un espace carré délimité par des murs en mousse. L’image montre une porte d’entrée ou de sortie au centre, créée à l’aide de deux cônes. Les murs pouvaient être déplacés, ce qui permettait de réduire progressivement la taille de l’espace. La largeur de la porte est demeurée fixe à 850 mm.	66

Figure 10. Image d’un couloir rectiligne délimité par des murs en mousse. Les murs étaient mobiles, ce qui permettait de réduire progressivement la largeur du couloir.	69

Figure 11. Image d’un couloir avec un virage à 90 degrés délimité par des murs en mousse. Les murs pouvaient être déplacés, ce qui permettait de réduire progressivement la taille de l’espace.	71

Figure 12. Image d’un espace carré délimité par trois murs, avec une barrière placée au centre, délimitée par des murs en mousse. Les murs pouvaient être déplacés, ce qui permettait de réduire progressivement la taille de l’espace.	73

Figure 13. Pourcentage de l’échantillon total de participants qui n’ont pas réussi à accomplir les différentes tâches d’atteinte (atteinte sans obstruction à gauche; atteinte avec obstruction à 500 mm de profondeur au centre; atteinte avec obstruction à 600 mm de profondeur à droite). Les données sont présentées pour l’ensemble des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues ayant accompli les tâches tactiles (barres bleues) et de préhension (barres orange)	76

Figure 14. Image d’un utilisateur de fauteuil roulant manuel effectuant une tâche d’atteinte tactile latérale sans obstruction (à gauche) et une tâche d’atteinte de préhension vers l’avant sans obstruction (à droite).	78

Figure 15. Capacités d’atteinte sans obstruction des utilisateurs de dispositifs de mobilité (en mm) dans les directions suivantes : vers l’avant (en haut), latéralement vers la droite (au milieu) et latéralement vers la gauche (en bas). Les données sont présentées pour les capacités d’atteinte associées à la tâche tactile (barres bleues) qui conviennent à 90 %, 95 % et 99 % des participants; toutes les données des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues sont présentées sous forme sommaire, et chaque type de dispositif est également présenté individuellement. La hauteur d’atteinte maximale pour la tâche de préhension (ligne noire) est incluse à des fins de comparaison.	84

Figure 16. Image d’un utilisateur de fauteuil roulant manuel effectuant une atteinte latérale avec obstruction (à gauche) et une atteinte de préhension vers l’avant avec obstruction (à droite).	87

Figure 17. Capacités d’atteinte avec obstruction des utilisateurs de dispositifs de mobilité (en mm) à travers une barrière de 500 mm de profondeur, dans les directions suivantes : vers l’avant (en haut), latéralement vers la droite (au milieu) et latéralement vers la gauche (en bas). Les données sont présentées pour les capacités d’atteinte associées à la tâche tactile (barres bleues) qui conviennent à 90 %, 95 % et 99 % des participants; tous les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues sont présentés sous forme de résumé, et chaque type de dispositif est également présenté individuellement. La hauteur d’atteinte maximale pour la tâche de préhension (ligne noire) est incluse à des fins de comparaison. La ligne pointillée horizontale représente la hauteur de la table (860 mm).	92

Figure 18. Sommaire des documents examinés en vue de leur inclusion dans l’analyse environnementale	104

Figure A-1. Image de l’arrière d’un scooter de mobilité. Les flèches rouges en pointillés illustrent un exemple de mesure de dispositif inoccupée (p. ex. d’un accoudoir à l’autre, sans tenir compte de la personne).	129

Figure A-2. Vue latérale d’un scooter de mobilité. Les flèches rouges en pointillés illustrent un exemple de mesure de dispositif inoccupé (p. ex. du point le plus à l’avant au point le plus à l’arrière du dispositif, sans tenir compte de la personne).	131

# Introduction

L’anthropométrie désigne l’étude de la taille, de la morphologie et des capacités fonctionnelles du corps humain. Dans la conception de l’environnement bâti, les données anthropométriques servent de fondement pour définir les besoins en espace permettant d’accueillir les utilisateurs finaux de manière sûre et efficace. Les normes de conception accordent souvent la priorité aux besoins en espace les plus importants, qui correspondent généralement aux besoins des personnes utilisant des dispositifs de mobilité à roues. Pour ces utilisateurs, les mesures doivent englober la personne, son dispositif de mobilité, ainsi que les mouvements fonctionnels nécessaires à son utilisation, comme l’atteinte d’éléments à portée de main et la manœuvre dudit dispositif. Cependant, la conception sans obstacle doit également répondre aux besoins des autres utilisateurs, y compris des personnes qui dépendent de différentes formes d’assistance ou d’aides pour se déplacer en toute sécurité dans leur environnement.

Des environnements bâtis accessibles sont essentiels pour favoriser la participation, l’autonomie et l’inclusion des personnes. Si l’accessibilité profite à tous les Canadiens, elle revêt une importance particulière pour les personnes qui ont recours à des dispositifs de mobilité, comme des cannes, des déambulateurs et des fauteuils roulants, ainsi que pour celles qui souffrent de déficiences visuelles, auditives ou liées à l’équilibre. L’accès aux infrastructures communes favorise l’autonomie, la participation sociale et un mode de vie actif, qui sont associés à une amélioration de la santé et du bien-être (Clarke, Ailshire, Bader, Morenoff, & House, 2008; Clarke, Ailshire, & Lantz, 2009; Hirsch, et al., 2014; Kim & Clarke, 2015; Bowling, Barber, Morris, & Ebrahim, 2006; Fratiglioni, Paillard-Borg, & Winblad, 2004; Greaves & Farbus, 2006). Des normes d’accessibilité correctement définies et appliquées sont donc essentielles pour garantir une participation équitable aux espaces publics aux personnes vivant avec un handicap aujourd’hui ou dans l’avenir. Conformément aux priorités nationales, les obstacles liés à l’environnement bâti ont été désignés comme étant l’une des principales préoccupations des Canadiens handicapés (Lau, et al., 2020) ce qui souligne la nécessité de disposer de normes solides et fondées sur des données probantes.

# Prévalence des dispositifs de mobilité

Lors de l’établissement des exigences en matière d’espace dans les codes et normes d’accessibilité, une attention particulière est souvent accordée aux personnes ayant les besoins les plus importants en la matière, notamment celles qui utilisent des dispositifs de mobilité à roues, tels que des fauteuils roulants manuels, des fauteuils roulants électriques et des scooters de mobilité. Selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité (ECI) de 2012, environ 288 800 personnes utilisent un fauteuil roulant ou un scooter de mobilité (Smith, Giesbrecht, Mortenson, & Miller, 2016), tandis qu’environ 465 340 personnes utilisent un déambulateur (Charette, Best, Smith, Miller, & Routhier, 2018). De nouvelles données de l’ECI ont été publiées en 2022, permettant de dresser un résumé actualisé de l’utilisation des dispositifs de mobilité parmi les personnes ayant déclaré une invalidité de mobilité et utilisé une ou plusieurs des aides à la mobilité sélectionnées (déambulateur, fauteuil roulant manuel, fauteuil roulant électrique ou scooter de mobilité; les personnes pouvaient déclarer plusieurs appareils). Les résultats de cette analyse sont résumés dans le tableau 1 ci-dessous, qui présente des estimations de prévalence pour les personnes âgées de 15 ans et plus, et séparément pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Tableau 1. Utilisation de dispositifs de mobilité chez les Canadiens – résumé des données de l’Enquête canadienne sur l’incapacité 2022 de Statistique Canada

|  |  | Prévalence des dispositifs de mobilité en 2022 (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupes d’âge |  | Tous les utilisateurs de dispositifs | Déambulateur | Scooter | FRM | FRE |
| 15 ans et plus | Total, tous sexes confondus | 860 240 | 707 260 | 121 420 | 201 950 | 51 650 |
|  |  | 2,9 %a | 2,4 %a | 0,4 %a | 0,7 %a | 0,2 %a |
|  | Hommes | 303 430 | 225 060 | 60 570 | 80 380 | 24 940c |
|  |  | 2,1 %b | 1,6 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,2 % |
|  | Femmes | 556 820 | 482 200 | 60 850 | 121 570 | D |
|  |  | 3,7 %b | 3,2 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,2 % |
| 65 ans et plus | Total, tous sexes confondus | 602 050 | 531 340 | 71 580 | 121 980 | 23 490c |
|  |  | 9,7 %b | 8,5 % | 1,2 % | 2,0 % | 0,4 % |
|  | Hommes | 195 280 | 158 090 | 43 910c | 42 930 | D |
|  |  | 6,8 %b | 5,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 0,3 % |
|  | Femmes | 406 770 | 373 260 | 27 680c | 79 050 | D |
|  |  | 12,2 %b | 11,2 % | 0,8 % | 2,4 % | 0,4 % |

FRM, fauteuil roulant manuel; FRE, fauteuil roulant électrique

aProportion de Canadiens âgés de 15 ans ou plus.

bProportion de répondants dans le groupe d’âge.

« C » À utiliser avec précaution. « D » Trop peu fiable pour être publié, selon Statistique Canada, 2022

L’utilisation de dispositifs de mobilité a augmenté depuis 2012. Comme le montre le tableau 1, parmi les Canadiens âgés de 15 ans ou plus vivant dans la communauté, environ 860 240 (intervalle de confiance [IC] de 95 % = 807 610; 911 220) personnes ont utilisé au moins un des dispositifs de mobilité sélectionnés (déambulateur, scooter de mobilité, fauteuil roulant manuel ou fauteuil roulant électrique) en 2022, ce qui représente 2,9 % de l’ensemble de la population (tableau 1). Parmi ces personnes, 64,7 % étaient des femmes et 70 % avaient plus de 65 ans.

Parmi les utilisateurs de dispositifs de mobilité, 707 260 (IC de 95 % = 658 780; 756 040) utilisaient un déambulateur, 121 420 (IC de 95 % = 101 040; 143 570) un scooter de mobilité, 201 950 (IC de 95 % = 178 140; 228 020) un fauteuil roulant manuel (FRM) et 51 650 (IC de 95 % = 39 110; 65 560) un fauteuil roulant électrique (FRE). Les personnes âgées de plus de 65 ans représentaient 45,5 % des utilisateurs de FRE, 59 % des utilisateurs de scooter de mobilité, 60,4 % des utilisateurs de FRM et 75,1 % des utilisateurs de déambulateur dans chaque catégorie de dispositif de mobilité. Les personnes âgées de plus de 65 ans représentaient 45,5 % des utilisateurs de FRE, 59 % des utilisateurs de scooter de mobilité, 60,4 % des utilisateurs de FRM et 75,1 % des utilisateurs de déambulateurs dans chaque catégorie d’aide à la mobilité. Parmi les types de dispositifs de mobilité à roues utilisés, 53,9 % des dispositifs étaient des FRM, 32,4 % des scooters de mobilité et 13,8 % des FRE (Statistiques Canada, 2022).

# Normes canadiennes d’accessibilité relatives à l’environnement bâti

Les normes d’accessibilité relatives à l’environnement bâti ont considérablement évolué au Canada ces dernières décennies. Le Code national du bâtiment du Canada (CNB) contient des exigences techniques en la matière depuis 1980, lesquelles ont été progressivement étoffées et affinées au fil des éditions. Dans le CNB, les dispositions relatives à l’accessibilité se trouvent principalement dans la section 3.8 (Conception sans obstacles). En tant que code modèle, le CNB établit des exigences minimales en matière de sécurité et d’accès.

Reconnue comme une ressource de premier plan, l’Association canadienne de normalisation (CSA) fournit depuis 1990 une norme technique volontaire nationale pour la conception sans obstacle de l’environnement bâti. Bien que les normes du CNB et de la CSA se rapprochent de plus en plus, la norme CSA B651 fournit des conseils techniques détaillés qui peuvent dépasser les exigences minimales du CNB. L’adoption de la Loi canadienne sur l’accessibilité et la création de Normes d’accessibilité Canada (NAC) en 2019 ont conduit à l’élaboration de nouvelles normes dans l’ensemble du Canada. En 2021, NAC a annoncé sa collaboration avec la CSA, suivie de la publication conjointe de la sixième édition de la Norme nationale canadienne de Conception accessible pour l’environnement bâti (CSA/ASC B651:23) en 2023.

# Données probantes guidant l’élaboration des exigences d’accessibilité pour l’environnement bâti

Pour définir les exigences en matière d’espace dans les normes d’accessibilité, de nombreux codes et normes canadiens s’appuient sur une base de données vieille de plusieurs décennies constituée de mesures anthropométriques américaines d’utilisateurs adultes de dispositifs de mobilité à roues, afin de définir les exigences en matière d’espace intérieur et extérieur dans l’environnement bâti (Steinfeld, Paquet, D'Souza, & Maisel, 2010). La norme CSA/ASC B651:23, par exemple, envisage généralement des conceptions fondées sur le rendement du 95e percentile des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues inclus dans cet ensemble de données; d’autres codes et normes s’appuient sur ces données disponibles, mais sont guidés par d’autres considérations (p. ex. l’inclusion du 90e percentile des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues dans le CNB, 2025). Alors qu’un nombre important de dispositifs ont été évalués pour établir les dimensions statiques (p. ex. la longueur et la largeur de l’espace occupé), beaucoup moins ont été évalués pour l’espace de manœuvre, tel que l’exécution d’un virage à 180 degrés. Il est important de noter que les utilisateurs de scooters de mobilité étaient très peu représentés dans l’échantillon d’essais fonctionnels, qui comptait un grand nombre d’utilisateurs de fauteuils roulants manuels. Des études plus récentes menées en Australie (Caple, Morris, Oakman, Atherton, & Herbstreit, 2014) et au Royaume-Uni (Atkins-Jacobs Joint Venture, 2021; ARUP Consultants, 2022) ont également examiné les besoins en espace des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues, bien qu’à ce jour, il n’existe pas de données spécifiques au Canada sur la difficulté de manœuvrer les dispositifs de mobilité à roues.

Bien qu’il soit nécessaire d’élargir la gamme de dispositifs de mobilité à roues afin de garantir que les espaces de l’environnement bâti répondent aux besoins de leurs utilisateurs, une approche de conception universelle implique également de prendre en compte les autres utilisateurs de l’espace (au-delà des dispositifs de mobilité à roues). Les personnes se déplaçant avec un guide ou un chien-guide, par exemple, peuvent avoir besoin d’une largeur supplémentaire le long d’une voie de passage sans obstacle, mais il existe actuellement peu de données empiriques permettant d’éclairer ces exigences en matière d’espace. De même, les personnes qui utilisent des déambulateurs peuvent avoir une capacité d’atteinte réduite en raison de contraintes de stabilité, ce qui peut influencer leur interaction avec les éléments de l’environnement bâti.

L’élaboration d’une base de données anthropométriques actualisée et adaptée au contexte canadien permettrait d’informer plus efficacement l’élaboration des normes à travers le pays et de garantir que les exigences en matière d’espace tiennent compte de la diversité des utilisateurs. Elle soutiendrait les efforts visant à harmoniser les recommandations des normes et codes du bâtiment existants, à supprimer les obstacles et à promouvoir une conception inclusive de l’environnement bâti. Des données actualisées pourraient servir de base non seulement aux normes d’accessibilité pour les bâtiments et les espaces publics, mais aussi à la conception des systèmes de transport, des environnements de soins et de loisirs, des plans d’évacuation d’urgence, des technologies d’assistance, des appareils d’aide à la mobilité et des véhicules accessibles, ainsi que des produits connexes, tels que les scooters de mobilité, les fauteuils roulants, les barres d’appui ou le mobilier. En appliquant ces données à tous ces domaines, l’ensemble de données contribuerait à garantir que les environnements et les produits dont les gens dépendent sont sûrs, utilisables et inclusifs pour tous les utilisateurs de dispositifs de mobilité.

# Objectifs et approche du projet

L’objectif global de ce travail était de produire une base de données axée sur le contexte canadien concernant les exigences statiques et fonctionnelles des utilisateurs d’appareils fonctionnels en matière d’espace et d’installation des commandes de fonctionnement, afin d’orienter l’élaboration et la révision des codes et des normes d’accessibilité pour l’environnement bâti. Plusieurs objectifs spécifiques ont guidé le but général du projet :

Objectif no 1 : constituer une base de données sur les exigences en matière d’espace fonctionnel et d’installation des commandes de fonctionnement des utilisateurs adultes canadiens de dispositifs de mobilité à roues.

Objectif no 2 : analyser l’expérience vécue par les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues au Canada et les effets de la conception de l’espace sur la manœuvrabilité et l’utilisation de leur dispositif dans les espaces publics.

Objectif no 3 : dresser le portrait de l’état des connaissances en ce qui concerne les recommandations en matière d’aménagement pour les enfants qui utilisent un dispositif de mobilité à roues.

Objectif no 4 : élaborer un ensemble de recommandations visant à améliorer l’accessibilité de l’environnement bâti pour les Canadiens qui utilisent des dispositifs de mobilité à roues.

# Aperçu du rapport

Ce rapport est divisé en trois parties :

- La Partie A porte sur les utilisateurs adultes de dispositifs de mobilité à roues. Tout d’abord, un résumé de l’ensemble des normes et codes canadiens relatifs à l’espace d’accessibilité et aux exigences d’installation des commandes de fonctionnement est fourni. Certaines normes internationales sont incluses à des fins de comparaison. Les mesures anthropométriques statiques et fonctionnelles, recueillies auprès de différents utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues et d’autres appareils fonctionnels, sont ensuite présentées. Enfin, nous présentons notre étude qualitative explorant les expériences vécues par les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues au Canada afin de mieux comprendre comment les caractéristiques de conception des environnements existants (p. ex. la disposition, les caractéristiques ou les contraintes spatiales) influencent la manœuvrabilité, l’utilisation et le déplacement des dispositifs de mobilités à roues.

- La Partie B porte sur les considérations de conception pédiatrique. Cette partie comprend un résumé de l’état des connaissances relatives aux lignes directrices pour la conception des espaces pédiatriques.

- Les principales conclusions, les limites de l’étude et les domaines de travail futurs sont présentés dans la Partie C.

# Partie A : Utilisateurs adultes d’appareils de mobilité : création d’une base de données de mesures anthropométriques et fonctionnelles

La partie A de ce projet visait à établir une source de données actualisées pour éclairer les exigences en matière d’espace dans les codes et normes d’accessibilité. La partie A est subdivisée en plusieurs sections, dont un résumé des normes et codes d'accessibilité actuels relatifs aux exigences en matière d’espace d’accessibilité et aux orientations en matière d’installation des commandes de fonctionnement, les mesures anthropométriques statiques et fonctionnelles recueillies auprès de différents utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues et d’autres appareils fonctionnels, et notre étude qualitative explorant les expériences vécues par les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues.

# Sommaire des codes et normes d’accessibilité existants pour l’environnement bâti

Afin de contextualiser les résultats de la présente étude, un examen a été effectué pour dresser un portrait du paysage actuel des normes d’accessibilité relatives aux exigences spatiales et à l’installation des commandes de fonctionnement. Les codes et normes d’accessibilité du Canada ont été examinés et résumés dans les tableaux 2 à 4. Certaines ressources provenant des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie ont également été incluses.

Ce sommaire permet d’évaluer dans quelle mesure les résultats de notre collecte de données de laboratoire et les estimations au niveau de la population concordent avec les normes existantes, et de mettre en évidence les possibilités de renforcer l’harmonisation des orientations en matière de conception au Canada.

Tableau 2. Sommaire décrivant certains codes et normes au Canada (et à l’international) définissant la surface de plancher libre accessible et les exigences en matière de dégagement

|  | Surface de plancher libre (largeur et longueur) | Dégagement pour les genoux (hauteur et profondeur) | Dégagement pour les orteils (hauteur et profondeur) |
| --- | --- | --- | --- |
| CSA/ASC B651 : 2023 – Conception accessible pour l’environnement bâti | 820 mm sur 1 390 mm (pour une position stationnaire) | 685 mm sur 200 mm | 230 mm sur 230 mm |
| CSA/ASC B652 : 2023 – Logements accessibles | 820 mm sur 1 390 mm (pour une position stationnaire) 900 mm sur 1 500 mm (pour l’espace de transfert de salle de bain) | 685 à 730 mm sur 200 mm | 230 mm sur 230 mm |
| CAN-ASC-2.1 – Espaces extérieurs (ébauche) | 900 mm sur 1 500 mm (pour une position stationnaire) 2 200 mm sur 900 mm (pour une approche latérale parallèle à l’objet) | 685 mm sur 280 à 480 mm | 230 mm sur 430 mm |
| CAN-ASC-2.3 – Modèle de norme d’accessibilité pour l’environnement bâti (ébauche) | 900 mm sur 1 500 mm (pour une approche vers l’avant) 2 200 mm sur 900 mm (pour une approche parallèle) 2 100 mm sur 2 100 mm (pour l’approche et le transfert) | 685 mm sur 300 mm | 350 mm sur 500 mm |
| CAN-ASC-2.2 – Évacuations d’urgence (ébauche) | 900 mm sur 1 500 mm (pour une position stationnaire) | Non défini dans la norme | Non défini dans la norme |
| CAN-ASC-2.8 : 2025 – Logements prêts à l’accessibilité | 820 mm sur 1 390 mm (pour une position stationnaire) | Conforme à la norme ASC/CSA B652 | Conforme à la norme ASC/CSA B652 |
| Code national du bâtiment du Canada (2025) | 800 mm sur 1 350 mm (pour une position stationnaire) 900 mm sur 1 500 mm (pour l’espace de transfert de salle de bain) | 685 à 735 mm sur 200 mm | 230 mm sur 280 à 430 mm |
| ICC/ANSI A117.1 : 2017 – Accessible and Usable Buildings | 760 mm sur 1 320 mm (pour une position stationnaire) | 685 mm sur 205 à 280 mm | 230 mm sur 430 mm |
| Normes 2010 de l’ADA pour une conception accessible | 760 mm sur 1 220 mm (pour une position stationnaire) | 685 mm sur 205 à 280 mm | 230 mm sur 430 mm |
| AS-1428.1 : 2021 – Design for Access and Mobility | 800 mm sur 1 300 mm (pour une position stationnaire) | 720 mm sur 240 mm | 300 mm sur 200 mm |
| Approved Document M (2015) : Access to and Use of Buildings, Volume 2 | 900 mm sur 1 400 mm (pour une position stationnaire) 1 200 mm sur 1 800 mm (pour une approche de la réception ou du comptoir) 1 400 mm sur 2 200 mm (pour une approche latérale de la réception ou du comptoir) | 700 mm sur 500 mm | Non défini dans la norme |

Tableau 3. Sommaire décrivant certains codes et normes au Canada (et à l’international) définissant les exigences en matière d’espace accessible pour la circulation

|  | Largeur libre, voie de passage | Zone de dépassement, voie de passage | Courtes restrictions, voie de passage | Largeur de porte | Aire de virage | Virages en T | Demi-tour autour d’un obstacle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSA/ASC B651 : 2023 – Conception accessible pour l’environnement bâti | 1 200 mm (intérieur) | 1 800 mm sur 1 800 mm (tous les 24 m) | 860 mm (jusqu’à 600 mm de longueur) 1 000 mm (couloirs de caisse) | 860 mm | 2 100 mm sur 2 100 mm (intérieur) 2 250 mm sur 2 250 mm (extérieur) | 1 200 mm sur 1 800 mm sur 1 200 mm | 1 200 mm sur 1 200 mm sur 1 200 mm |
| CSA/ASC B652 : 2023 – Logements accessibles | 1 200 mm (intérieur) 1 500 mm (extérieur) 1 000 mm (modifications à la maison) | Non défini dans la norme | 860 mm (jusqu’à 600 mm de longueur) | 860 mm | Diamètre de virage : 1 800 mm (nouveau); 1 500 mm (modifications à la maison) 2 100 mm sur 2 100 mm (hébergement de courte durée) | 1 200 mm sur 1 800 mm sur 1 200 mm (nouveau) 1 000 mm sur 1 500 mm sur 1 000 mm (modifications à la maison) | Non défini dans la norme |
| CAN-ASC-2.1 – Espaces extérieurs (ébauche) | 2 000 mm (extérieur) | 2 000 mm sur 2 000 mm (tous les 100 m) pour les surfaces extérieures 1 700 mm sur 1 700 mm (tous les 100 m) pour les sentiers | 1 200 mm (surfaces extérieures) 1 000 mm (sentiers) | 850 mm | 2 100 mm sur 2 100 mm | Non défini dans la norme | 900 mm sur 2 000 mm sur 900 mm (obstacle de 300 mm de large) |
| CAN-ASC-2.3 – Modèle de norme d’accessibilité pour l’environnement bâti (ébauche) | 1 800 mm (intérieur) 2 500 mm (extérieur) | Non défini dans la norme | 1 100 mm (jusqu’à 600 mm de longueur) 1 000 mm (couloirs de caisse) | 950 mm | 2 500 mm de diamètre | Non défini dans la norme | Non défini dans la norme |
| CAN-ASC-2.2 – Évacuations d’urgence (ébauche) | Conforme à la norme ASC/CSA B651 | Non défini dans la norme | Non défini dans la norme | Conforme à la norme ASC/CSA B651 | Rayon de 2 100 mm | Non défini dans la norme | Non défini dans la norme |
| CAN-ASC-2.8 : 2025 – Logements prêts à l’accessibilité | 1 200 mm (intérieur) 1 500 mm (extérieur) | Non défini dans la norme | 860 mm (jusqu’à 600 mm de longueur) | 860 mm | Diamètre de 1 800 mm | 1 200 mm sur 1 800 mm sur 1 200 mm | Non défini dans la norme |
| Code national du bâtiment du Canada (2025) | 1 000 mm (intérieur) 1 600 mm (extérieur) | 1 700 mm sur 1 700 mm (tous les 24 m) | 850 mm (jusqu’à 600 mm de longueur) | 850 mm | Diamètre de 1 700 mm 1 700 mm sur 1 500 mm | 1 000 mm sur 1 700 mm sur 1 000 mm | Non défini dans la norme |
| ICC/ANSI A117.1 : 2017 – Accessible and Usable Buildings | 915 mm (intérieur) 1 220 mm (extérieur) | 1 525 mm sur 1 525 mm (tous les 61 m) | 815 mm (jusqu’à 610 mm de longueur) | 815 mm | Diamètre de 1 700 mm (nouveau) 1 525 mm de diamètre (existant) | 915 mm sur 915 mm sur 915 mm 965 mm sur 1 065 mm sur 965 mm 1 015 mm sur 1 015 mm sur 1 015 mm | Pour les obstacles d’une largeur inférieure à 1 320 mm : 915 mm sur 1 525 mm sur 915 mm 1 065 mm sur 1 220 mm sur 1 065 mm 1 090 mm sur 1 090 mm sur 1 090 mm |
| Normes 2010 de l’ADA pour une conception accessible | 915 mm (intérieur) | 1 525 mm sur 1 525 mm (tous les 61 m) | 815 mm (jusqu’à 610 mm de longueur) | 815 mm | 1 525 mm de diamètre | 915 mm sur 1 525 mm sur 915 mm | Pour les obstacles d’une largeur inférieure à 1 220 mm : 1 065 mm sur 1 220 mm sur 1 065 mm |
| AS-1428.1 : 2021 – Design for Access and Mobility | 1 000 mm (intérieur) 1 500 mm (extérieur) | 1 800 mm sur 2 000 mm | Non défini dans la norme | 850 mm | 2 070 mm sur 1 540 mm | Non défini dans la norme | Non défini dans la norme |
| Approved Document M (2015) : Access to and Use of Buildings, Volume 2 | 1 200 mm (intérieur) 1 800 mm (extérieur) | 1 800 mm sur 1 800 mm | Non défini dans la norme | 800 mm (intérieur) 1 000 mm (extérieur) | 1 800 mm sur 1 800 mm | Non défini dans la norme | Non défini dans la norme |

Tableau 4. Sommaire décrivant certains codes et normes au Canada (et à l’international) définissant les éléments de conception accessible en fonction des capacités d’atteinte

|  | Plage de hauteur pour l’installation de commande de fonctionnement générale (mm)* | Hauteur d’atteinte maximale (mm) au-dessus d’un obstacle | Hauteur d’installation d’une quincaillerie de porte (y compris les opérateurs de portes motorisés) |
| --- | --- | --- | --- |
| CSA/ASC B651 : 2023 – Conception accessible pour l’environnement bâti | 400 mm à 1 200 mm | 1 100 mm (en cas d’atteinte vers l’avant, pour une profondeur de 600 mm en cas d’atteinte par effleurement ou de 500 mm en cas d’atteinte par saisie); 1 200 mm (en cas d’atteinte latérale, pour une profondeur de 600 mm en cas d’atteinte par effleurement ou de 500 mm en cas d’atteinte par saisie) | 900 mm à 1 100 mm |
| CSA/ASC B652 : 2023 – Logements accessibles | 400 mm à 1 100 mm | 1 100 mm (pour une profondeur de 600 mm en cas d’atteinte par effleurement ou de 500 mm en cas d’atteinte par saisie); | 900 mm à 1 100 mm |
| CAN-ASC-2.1 – Espaces extérieurs (ébauche) | 460 mm à 1 100 mm | 1 100 mm (pour une profondeur maximale de 500 mm) | 460 mm à 1 100 mm |
| CAN-ASC-2.3 – Modèle de norme d’accessibilité pour l’environnement bâti (ébauche) | 400 mm à 1 100 mm | 1 100 mm (en cas d’atteinte vers l’avant) 860 mm (en cas d’atteinte latérale) | 900 mm à 1 100 mm |
| CAN-ASC-2.2 – Évacuations d’urgence (ébauche) | 1 200 mm (maximum) | Non défini dans la norme | Non défini dans la norme |
| CAN-ASC-2.8 : 2025 – Logements prêts à l’accessibilité | 400 mm à 1 100 mm | Non défini dans la norme | Conforme à la norme CSA/ASC B652 |
| Code national du bâtiment du Canada (2025) | 400 mm à 1 200 mm | 1 100 mm (pour une profondeur inférieure à 500 mm) | 900 mm à 1 100 mm |
| ICC/ANSI A117.1 : 2017 – Accessible and Usable Buildings | 380 mm à 1 220 mm | En cas d’atteinte vers l’avant : 1 220 mm (si la profondeur est inférieure à 510 mm) ou 1 120 mm (si la profondeur est supérieure à 510 mm et inférieure à 635 mm) En cas d’atteinte latérale : 1 220 mm (si la profondeur est inférieure à 255 mm) ou 1 170 mm (si la profondeur est supérieure à 255 mm et inférieure à 610 mm) | 865 mm à 1 220 mm |
| Normes 2010 de l’ADA pour une conception accessible | 380 mm à 1 220 mm | En cas d’atteinte vers l’avant : 1 220 mm (si la profondeur est inférieure à 510 mm) ou 1 120 mm (si la profondeur est supérieure à 510 mm et inférieure à 635 mm) En cas d’atteinte latérale : 1 220 mm (si la profondeur est inférieure à 255 mm) ou 1 170 mm (si la profondeur est supérieure à 255 mm et inférieure à 610 mm) | 865 mm à 1 220 mm |
| AS-1428.1 : 2021 – Design for Access and Mobility | 900 mm à 1 100 mm | Non défini dans la norme | 900 mm à 1 100 m (saisir et tourner) 900 mm à 1 200 mm (pousser dans le sens de la marche) 900 mm à 1 200 mm (tactile uniquement) 500 mm à 1 000 mm (opérateurs de portes motorisés) |
| Approved Document M (2015) : Access to and Use of Buildings, Volume 2 | 400 mm à 1 200 mm 750 mm à 1 200 mm (pour les commandes nécessitant des mouvements précis de la main) | Non défini dans la norme | 750 mm à 1 000 mm |

*Ce tableau indique la plage de fonctionnement générale; des spécifications différentes peuvent s’appliquer à certains types de commandes (p. ex. robinets, sèche-mains ou écrans d’affichage).

# Évaluation des besoins en espace fonctionnel et des mesures anthropométriques

L’un des principaux volets de ce projet consistait à recueillir des données anthropométriques statiques et fonctionnelles auprès d’adultes utilisant des dispositifs de mobilité. Nous nous sommes principalement concentrés sur les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues (fauteuils roulants manuels, fauteuils roulants électriques ou scooters de mobilité), mais avons également inclus des personnes utilisant des déambulateurs ou des déambulateurs à roulettes ou se déplaçant avec un chien-guide. Les méthodes générales sont présentées dans 2.1.2 à 2.1.4, et des descriptions détaillées de chaque mesure statique ou manœuvre fonctionnelle sont fournies en marge des résultats recueillis.

## Recrutement des participants

Des mesures anthropométriques et fonctionnelles ont été recueillies auprès de personnes en situation de handicap utilisant des déambulateurs, des déambulateurs à roulettes, des fauteuils roulants manuels, des fauteuils roulants électriques, des scooters de mobilité ou accompagnées d’un animal d’assistance.

Les données ont été recueillies auprès de participants de toute la province de l’Ontario, au Canada, par des membres de l’équipe de recherche ayant été formés au protocole de collecte de données. Ce projet a eu recours à un échantillonnage par commodité au sein de la communauté pour recruter et inscrire les participants. Notre objectif était de recruter un nombre égal de participants pour chaque type de dispositifs de mobilité, ainsi qu’un nombre égal d’hommes et de femmes. Les participants admissibles étaient des adultes (18 ans ou plus) qui utilisaient régulièrement un dispositif ou une aide à la mobilité dans le cadre de leurs activités fonctionnelles quotidiennes et qui étaient en mesure de communiquer en anglais.

### Données démographiques et utilisation d’appareils d’aide à la mobilité

Un questionnaire a été utilisé pour recueillir les renseignements démographiques de chaque participant. Les participants ont été invités à fournir les données démographiques suivantes :

- âge;

- sexe;

- genre;

- type d’invalidité;

- identité sociale.

Nous avons également recueilli des renseignements sur l’utilisation de ces dispositifs par chaque participant. Les détails concernant la marque et le modèle de chaque dispositif utilisé ont été consignés. Les participants ont également indiqué le nombre et le type de dispositifs de mobilité qu’ils utilisaient, ainsi que leur niveau d’expérience dans l’utilisation de chaque dispositif.

### Détermination des mesures anthropométriques

Les mesures anthropométriques de chaque participant et de son dispositif de mobilité ont été prises dans des conditions statiques. Toutes les dimensions ont été mesurées à l’aide d’un mètre ruban et consignées en millimètres (mm), alors que les participants étaient positionnés dans leur configuration préférée, accessoires, objets personnels et équipement habituellement utilisés compris. Le poids de l’utilisateur a été mesuré à l’aide d’une balance portable conçue spécialement pour cette étude, puis consigné en kilogrammes (kg). Des photographies du participant et de son dispositif de mobilité ont été prises sous différents angles (de face, de côté et aérien) afin de rendre compte de leur configuration.

Les mesures statiques recueillies pour cette étude sont décrites ci-dessous :

- Largeur du dispositif inoccupé : distance horizontale entre les points les plus éloignés de chaque côté du dispositif de mobilité.

- Longueur du dispositif inoccupé : distance horizontale entre les points les plus éloignés à l’avant et à l’arrière du dispositif de mobilité.

- Largeur du dispositif occupé : distance horizontale entre les points les plus éloignés de chaque côté du dispositif de mobilité utilisé pour des tâches fonctionnelles.

- Longueur du dispositif occupé : distance horizontale entre les points les plus éloignés à l’avant et à l’arrière de l’utilisateur du dispositif d’aide à la mobilité.

- Hauteur d’assise : distance verticale entre le sol et le haut de la cuisse en position assise.

- Profondeur d’assise : distance horizontale entre le point le plus à l’avant du dispositif de mobilité ou de l’occupant et la ligne médiane des hanches.

- Hauteur des genoux : distance verticale entre le sol et le haut des genoux.

- Profondeur des genoux : distance horizontale entre le point le plus à l’avant du dispositif de mobilité ou de l’occupant et le centre du genou.

- Hauteur des orteils : distance verticale entre le sol et le point le plus haut des pieds.

- Profondeur des orteils : distance horizontale entre le point le plus à l’avant du dispositif de mobilité ou de l’occupant et la ligne médiane des chevilles.

- Hauteur des yeux : distance verticale entre le sol et la ligne médiane des yeux.

- Poids du dispositif occupé : poids combiné de l’occupant assis et de son dispositif de mobilité.

### Détermination des exigences minimales en matière d’espace

Afin de mieux cerner les besoins en espace fonctionnel dans l’environnement bâti, tous les participants ont effectué une série de manœuvres fonctionnelles à l’aide de leur propre dispositif de mobilité. Pour chaque manœuvre évaluée dans cette étude, les participants ont été invités à avancer à la vitesse et dans le sens de leur choix (sens horaire ou antihoraire).

Des murs en mousse ont servi à délimiter l’espace dans lequel chaque manœuvre a été effectuée. Les participants ont effectué chaque manœuvre dans un espace qui était réduit progressivement de 100 mm après chaque tentative réussie. Une manœuvre était considérée comme réussie si le participant la réalisait sans toucher les murs. Les tests se poursuivaient jusqu’à ce que le participant ne parvienne plus à effectuer la manœuvre dans l’espace délimité ou jusqu’à ce qu’une dimension minimale prédéfinie soit atteinte. La plus petite dimension dans laquelle le participant a réussi à effectuer la manœuvre a été consignée comme étant l’espace minimum requis pour cette manœuvre. Étant donné que l’objectif principal de ce travail était d’éclairer la conception des espaces publics, des dimensions minimales prédéfinies ont été établies afin de limiter la charge imposée aux participants en réduisant le nombre de manœuvres requises. Cette approche a également permis de déterminer quels dispositifs nécessitaient plus d’espace que ce que les normes minimales d’accessibilité autorisent actuellement (c’est-à-dire les participants incapables de respecter ces normes). Cependant, un sous-échantillon de participants a effectué les manœuvres sans restriction minimale prédéfinie, en continuant jusqu’à ce que leur besoin d’espace minimal absolu soit atteint. Ces données sont résumées à Annexe C

Les manœuvres fonctionnelles étudiées sont brièvement décrites ci-dessous et illustrées à la figure 1. Les détails relatifs à chaque manœuvre sont indiqués à côté des résultats.

- Effectuer un demi-tour continu et non continu (p. ex. en trois temps) dans un espace délimité : les participants devaient effectuer à la fois un demi-tour continu (si possible) et un demi-tour non continu (en trois temps) dans l’espace défini.

- Tourner à l’intérieur d’un espace délimité, avec une porte d’entrée ou de sortie centrale de largeur fixe : les participants devaient effectuer un virage à l’intérieur d’un espace délimité (continu ou non) comprenant une porte d’entrée ou de sortie centrale de largeur fixe.

- Tourner à l’intérieur d’un espace délimité, avec un coin d’entrée ou de sortie central de largeur fixe : les participants devaient effectuer un virage à l’intérieur d’un espace délimité (continu ou non) comprenant un coin d’entrée ou de sortie central de largeur fixe.

- Se déplacer en ligne droite sur une voie de passage : les participants devaient se déplacer en ligne droite dans un court couloir.

- Tourner à 90 degrés autour d’un coin (virage en L) : les participants devaient effectuer un virage autour d’un coin.

- Tourner autour d’une barrière : les participants devaient tourner autour d’une barrière située au centre (3 pouces de large), avec trois largeurs équidistantes entre la barrière et les murs extérieurs.

Figure 1. Illustration des différentes manœuvres fonctionnelles effectuées par les participants. a) Virage continu (et non continu) dans une zone délimitée; b) et c) Demi-tour non continu, avec une porte d’entrée ou de sortie de largeur fixe située au centre b) ou dans un coin de l’espace c); d) déplacement sur un chemin rectiligne; e) virage à 90 degrés ou en L; f) contournement d’une barrière.

### Détermination des capacités d’atteinte fonctionnelles

Afin de déterminer des orientations relatives à la capacité d’atteinte des commandes de fonctionnement et des dispositifs (interrupteurs, poignées de porte, robinets, etc.), les participants ont effectué une série de tâches fonctionnelles d’atteinte. Dans la mesure du possible, l’atteinte a été évaluée dans les directions avant et latérales, avec et sans obstruction. Pour l’atteinte avec obstruction, une table en mousse (hauteur : 860 mm; largeur : 800 mm; profondeur : 500 mm et 600 mm; espace libre sous la surface : 730 mm) a été placée entre le participant et le mur. Les participants ont choisi eux-mêmes la distance de départ qu’ils préféraient par rapport au mur pour effectuer chaque tâche; cette distance a été mesurée à partir du point le plus proximal du participant ou de son dispositif ou appareil d’aide à la mobilité par rapport au mur et a été consignée en tant que « tolérance ».

Une fois dans leur position préférée, les participants devaient atteindre le point le plus haut ou le point le plus bas possible, de manière sûre et contrôlée, en utilisant le bras de leur choix. Pour les hauteurs maximales et minimales, les tâches d’atteinte consistaient à appuyer sur un bouton (tâche « tactile ») ou à placer un objet sur une étagère (tâche « de préhension »). La hauteur a été mesurée comme la distance verticale entre le centre du bouton ou la surface supérieure de l’étagère et le sol.

## Analyse selon la méthode « bootstrap »

Afin d’améliorer et de renforcer la généralisation de nos résultats à l’ensemble de la population canadienne, nous avons utilisé la méthode statistique du « bootstrap » pour générer des échantillons proportionnellement représentatifs de la population canadienne en fonction du type de dispositif de mobilité (c’est-à-dire fauteuil roulant manuel, fauteuil roulant électrique et scooter de mobilité). Cette approche a été adaptée de celle de Paquet et al., (2012), en utilisant les distributions au niveau de la population tirées de l’Enquête canadienne sur l’incapacité (ECI) de 2022 (voir 1.1). Selon les statistiques sommaires utilisant les données de l’ECI de 2022, 53,9 % des dispositifs de mobilité à roues étaient des fauteuils roulants manuels, 32,4 % étaient des scooters de mobilité et 13,8 % étaient des fauteuils roulants électriques. Ces proportions ont été comparées à la répartition observée dans notre échantillon (37,2 % de fauteuils roulants manuels, 48,2 % de fauteuils roulants électriques et 14,7 % de scooters de mobilité), révélant des différences notables. Compte tenu de cet écart, un rééchantillonnage selon la méthode « bootstrap » a été effectué afin de mieux harmoniser notre échantillon de participants avec les estimations nationales de prévalence des dispositifs de mobilité et d’étayer les recommandations à l’échelle de la population.

L’analyse selon la méthode « bootstrap » est l’une des nombreuses méthodes de rééchantillonnage dont l’objectif est de créer plusieurs échantillons à partir d’un seul ensemble de données afin de déduire la distribution d’échantillonnage d’une estimation. Elle permet d’estimer une population à partir d’un échantillon de données. La méthode de rééchantillonnage par « bootstrap » présente l’avantage de ne pas nécessiter d’hypothèse de normalité; elle est toutefois limitée par la taille de l’échantillon disponible et repose sur l’hypothèse que les données rééchantillonnées sont représentatives de la population qu’elle tente de simuler (Diciccio & Romano, 1988; Chong & Choo, 2011).

Pour déterminer le nombre de dispositifs à inclure dans chaque ensemble de données simulé, le pourcentage issu de l’ECI 2022 pour chaque type de dispositif a été multiplié par la taille de l’échantillon de l’ensemble de données d’origine. Cela a permis de déterminer le nombre de fois où chaque type de dispositif de l’échantillon d’origine devait être inclus lors de la création de chaque ensemble de données simulé. En raison de la forte prévalence des déambulateurs parmi les types de dispositifs de mobilité utilisés, seuls les fauteuils roulants manuels, les fauteuils roulants électriques et les scooters de mobilité (c’est-à-dire les dispositifs de mobilité à roues) ont été rééchantillonnés proportionnellement à la population canadienne; cela a été fait pour éviter la suppression des dispositifs de mobilité à roues.

Le logiciel MATLAB (version R2025a) a été utilisé pour réaliser l’analyse selon la méthode « bootstrap », qui consiste à rééchantillonner l’échantillon d’origine afin de créer des ensembles de données simulés de même taille. Afin de garantir que l’ensemble de données soit proportionnellement représentatif de l’utilisation des dispositifs par les Canadiens, les ensembles de données simulés ont inclus un plus grand nombre d’utilisateurs de scooters de mobilité et de fauteuils roulants manuels, et un plus petit nombre d’utilisateurs de fauteuils roulants électriques. La méthode « bootstrap » avec remplacement a été utilisée pour permettre aux points de données (c’est-à-dire aux dispositifs) d’apparaître plus d’une fois dans chaque ensemble de données simulé. Chaque ensemble de données simulé est créé indépendamment des autres et alimenté par une sélection aléatoire de points de données issus de l’échantillon d’origine. Ce processus de rééchantillonnage a été répété 4 000 fois pour créer 4 000 ensembles de données simulés, comme l’ont fait Paquet et al., (2012), chaque ensemble de données représentant proportionnellement la répartition de l’utilisation des dispositifs de mobilité à roues chez les Canadiens en situation de handicap.

Des statistiques descriptives (p. ex. la moyenne, l’écart-type et les percentiles) ont été analysées après la création de chaque ensemble de données simulées. La moyenne de chaque statistique descriptive sur l’ensemble des 4 000 ensembles de données simulées a été calculée afin d’obtenir les valeurs statistiques finales ainsi que leurs intervalles de confiance correspondants. Les statistiques descriptives relatives aux différents sous-groupes de dispositifs ont été présentées séparément afin de comprendre leur contribution aux estimations finales obtenues par la méthode « bootstrap ».

L’analyse selon la méthode « bootstrap » a été réalisée pour les mesures statiques, les manœuvres fonctionnelles et les capacités d’atteinte du groupe des dispositifs de mobilité à roues (c’est-à-dire les fauteuils roulants manuels, les fauteuils roulants électriques et les scooters). Des modifications ont été apportées à l’approche selon la méthode « bootstrap » pour les mesures statiques en raison des restrictions imposées par certains dispositifs lors de l’exécution des tâches. Plus précisément, les fauteuils roulants manuels et électriques étaient les seuls dispositifs évalués pour certaines mesures statiques (c’est-à-dire que les dégagements au niveau du siège, des genoux et des orteils n’incluaient pas les scooters de mobilité en raison de la colonne de direction). Par conséquent, un pourcentage différent a été utilisé pour déterminer le nombre de fauteuils roulants manuels par rapport aux fauteuils roulants électriques devant être rééchantillonnés. Pour toutes les mesures obtenues par la méthode « bootstrap » de la catégorie « fauteuils roulants uniquement », les ensembles de données simulés ont été rééchantillonnés pour comporter 80 % de fauteuils roulants manuels et 20 % de fauteuils roulants électriques afin de conserver un sous-échantillon proportionnellement représentatif. Aucune modification n’a été nécessaire pour les manœuvres fonctionnelles et les capacités d’atteinte.

# Résultats

## Caractéristiques des adultes utilisant des dispositifs de mobilité

Notre échantillon final comprenait au total 222 participants utilisant un dispositif de mobilité, dont : des adultes utilisant des déambulateurs ou des déambulateurs à roulettes (n = 30); des adultes utilisant des scooters de mobilité (n = 28); des adultes utilisant des fauteuils roulants manuels (n = 70); des adultes utilisant des fauteuils roulants électriques (n = 91); des adultes accompagnés d’un chien-guide (n = 3). Les caractéristiques démographiques des participants pour chaque groupe sont résumées dans le tableau 5 ci-dessous.

### Âge, sexe et genre

L’âge moyen (écart-type) de l’ensemble des participants était de 57,9 (16,8) ans. Environ 55 % des participants s’identifiaient comme des femmes, 42 % comme des hommes et le reste comme non binaires ou s’abstenaient de communiquer leur identité de genre. Parmi les sous-groupes de dispositifs de mobilité, la répartition par genre était similaire à celle de l’ensemble du groupe, à l’exception des utilisateurs de déambulateurs, qui comptaient une forte proportion de participants s’identifiant comme des femmes (80 %).

### Identité sociale

Les participants ont déclaré appartenir à des groupes d’identité sociale. Alors qu’environ 70 % de l’échantillon n’a pas souhaité se reconnaître dans les options proposées ou préféré ne pas divulguer cette information, environ 30 % se sont identifiés à au moins une des options d’identité sociale. Plus d’un participant sur cinq s’est identifié comme appartenant à une minorité visible, tandis que près d’un sur dix s’est identifié comme appartenant à la communauté LGBTQI2S+.

### Statut d’invalidité

Les participants ont eux-mêmes déclaré les types d’invalidité dont ils souffraient. Outre la mobilité, les participants souffraient principalement d’autres handicaps physiques : flexibilité (63,5 %), douleur (57,2 %) et dextérité (49,5 %). Les autres types d’invalidité (santé mentale, vision, mémoire, ouïe, apprentissage, développement ou autres) ne dépassaient pas 30 % dans la population totale de l’étude ou dans tout sous-groupe de dispositifs de mobilité. Près de la moitié des participants ont déclaré avoir deux ou trois types d’invalidités, tandis que 45 % d’entre eux ont déclaré avoir quatre invalidités ou plus.

### Expérience de l’utilisation d’un appareil de mobilité

Dans l’ensemble, 21 % des participants ont déclaré avoir moins d’un an d’expérience avec leur type de dispositif de mobilité. Parmi les participants ayant plus d’un an d’expérience, le niveau moyen d’expérience avec le type de dispositif testé était de 13,5 (12,2) ans. Les détails relatifs aux dispositifs de mobilité à roues testés sont présentés à Annexe A.

Tableau 5. Caractéristiques des adultes utilisant des dispositifs de mobilité

|  | Tous les utilisateurs de dispositifs | Tous dispositifs de mobilité à roues | Fauteuil roulant manuel | Fauteuil roulant électrique | Scooter de mobilité | Utilisateurs de déambulateurs | Utilisateurs de chien-guide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de participants |  |  |  |  |  |  |  |
| Total, N | 222 | 189 | 70 | 91 | 28 | 30 | 3 |
| Âge |  |  |  |  |  |  |  |
| Moyenne (écart-type) | 57,9 (16,8) | 55,4 (16,1) | 53,2 (17,5) | 54,2 (15,4) | 64,6 (10,5) | 74,4 (12,5) | 57,0 (8,0) |
| Sexe |  |  |  |  |  |  |  |
| Homme | 41,9 % | 45,5 % | 54,3 % | 40,7 % | 39,3 % | 20,0 % | 33,3 % |
| Femme | 56,8 % | 52,9 % | 45,7 % | 57,1 % | 57,1 % | 80,0 % | 66,7 % |
| Je préfère ne pas répondre | 0,9 % | 1,6 % | 0,0 % | 2,2 % | 3,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Genre |  |  |  |  |  |  |  |
| Homme | 41,4 % | 45,0 % | 54,3 % | 39,6 % | 39,3 % | 20,0 % | 33,3 % |
| Femme | 55,0 % | 50,8 % | 44,3 % | 54,9 % | 53,6 % | 80,0 % | 66,7 % |
| Personne non binaire | 3,2 % | 3,7 % | 1,4 % | 5,5 % | 3,6 % | 0,0 % | 0,0, % |
| Je préfère ne pas répondre | 0,5 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,6 % | 0,0 % | 0,0, % |
| Identité sociale |  |  |  |  |  |  |  |
| Membre d’une minorité visible | 19,4 % | 21,2 % | 12,9 % | 27,5 % | 21,4 % | 10,0 % | 0,0 % |
| LGBTQI2S+ | 8,1 % | 9,5 % | 7,1 % | 13,2 % | 3,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autochtones | 4,1 % | 4,8 % | 4,3 % | 4,4 % | 7,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Nouveaux arrivants au Canada | 3,6 % | 4,2 % | 8,6 % | 2,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Personne de genre mixte | 2,3 % | 2,6 % | 1,4 % | 4,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Personnes de langue officielle minoritaire | 1,4 % | 1,6 % | 0,0 % | 3,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Je ne m’identifie pas | 64,4 % | 60,3 % | 70,0 % | 51,6 % | 64,3 % | 86,7 % | 100,0 % |
| Je préfère ne pas répondre | 4,5 % | 4,8 % | 5,7 % | 3,3 % | 7,1 % | 3,3 % | 0,0 % |
| Autre | 0,5 % | 0,5 % | 1,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Nombre d’identités sociales |  |  |  |  |  |  |  |
| Aucune n’a été identifiée | 69,4 % | 65,6 % | 77,1 % | 54,9 % | 71,4 % | 90,0 % | 100,0 % |
| 1 | 23,9 % | 26,5 % | 14,3 % | 36,3 % | 25,0 % | 10,0 % | 0,0 % |
| 2 ou plus | 6,8 % | 7,9 % | 8,6 % | 8,8 % | 3,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Type d’invalidité |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilité | 98,6 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 96,7 % | 33,3 % |
| Flexibilité | 63,5 % | 63,5 % | 52,9 % | 70,3 % | 67,9 % | 66,7 % | 33,3 % |
| Douleur | 57,2 % | 55,6 % | 48,6 % | 58,2 % | 64,3 % | 70,0 % | 33,3 % |
| Dextérité | 49,5 % | 49,2 % | 28,6 % | 65,9 % | 46,4 % | 53,3 % | 33,3 % |
| Visuelle | 19,8 % | 18,5 % | 20,0 % | 20,9 % | 7,1 % | 20,0 % | 100,0 % |
| Santé mentale | 17,6 % | 19,0 % | 18,6 % | 19,8 % | 17,9 % | 6,7 % | 33,3 % |
| Ouïe | 14,4 % | 12,2 % | 14,3 % | 8,8 % | 17,9 % | 30,0 % | 0,0 % |
| Mémoire | 13,5 % | 14,3 % | 14,3 % | 15,4 % | 10,7 % | 10,0 % | 0,0 % |
| Apprentissage | 11,7 % | 12,2 % | 12,9 % | 13,2 % | 7,1 % | 10,0 % | 0,0 % |
| Déficience développementale | 6,3 % | 6,9 % | 7,1 % | 7,7 % | 3,6 % | 3,3 % | 0,0 % |
| Autre | 8,1 % | 9,0 % | 11,4 % | 5,5 % | 14,3 % | 3,3 % | 0,0 % |
| Nombre de types d’invalidité |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7,2 % | 7,4 % | 11,4 % | 3,3 % | 10,7 % | 0,0 % | 66,7 % |
| 2 à 3 | 47,7 % | 49,2 % | 52,9 % | 46,2 % | 50,0 % | 43,3 % | 0,0 % |
| 4 à 5 | 32,0 % | 31,2 % | 28,6 % | 35,2 % | 25,0 % | 40,0 % | 0,0 % |
| 6 ou plus | 12,6 % | 12,2 % | 7,1 % | 15,4 % | 14,3 % | 13,3 % | 33,3 % |
| Pas de réponse | 0,5 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,3 % | 0,0 % |
| Expérience de l’utilisation d’un appareil de mobilité |  |  |  |  |  |  |  |
| Moins de 1 an | 20,5 % | 22,8 % | 42,9 % | 11,0 % | 10,7 % | 6,7 % | --- |
| 1 à 5 ans | 33,3 % | 30,2 % | 22,9 % | 36,3 % | 28,6 % | 53,3 % | --- |
| Plus de 5 ans | 45,2 % | 46,0 % | 31,4 % | 52,7 % | 60,7 % | 40,0 % | --- |
| Pas de réponse | 0,9 % | 1,1 % | 2,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | --- |

## Mesures statiques des adultes utilisant des dispositifs de mobilité

Nous avons pris des mesures statiques sur 222 adultes utilisant des dispositifs de mobilité appartenant à tous les groupes d’utilisateurs. Les tailles d’échantillon rapportées varient selon les résultats en raison de l’applicabilité spécifique des mesures, certains groupes de dispositifs ne fournissant pas de données pour certains résultats (p. ex. le dégagement des genoux et des orteils n’inclut pas les utilisateurs de scooters de mobilité). Pour certains participants utilisant des accessoires de dispositif (p. ex. des accessoires fixés à l’avant d’un dispositif) ou accompagnés d’un animal de service ou d’une personne de soutien, les mesures statiques ont été reprises dans des conditions spécifiques à la configuration (p. ex. avec ou sans accessoire, animal d’assistance ou personne de soutien).

Les mesures statiques d’intérêt comprennent celles associées à la surface de plancher libre (c.-à-d. la longueur et la largeur occupées; la surface de plancher libre occupée), les dégagements statiques (c.-à-d. le dégagement au niveau du siège, des genoux et des orteils), le poids du dispositif occupé et la hauteur des yeux de l’utilisateur en position assise. Les procédures de mesure pour chaque résultat sont détaillées dans les sections ci-dessous. Des statistiques descriptives (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées pour chacune des mesures statiques, y compris pour les données obtenues en laboratoire et par une analyse de méthode « bootstrap » utilisant des données rééchantillonnées fondées sur la distribution des dispositifs de mobilité au sein de la population canadienne. Les résultats primaires sont présentés pour les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues (fauteuils roulants manuels, fauteuils roulants électriques et scooters de mobilité) et pour les fauteuils roulants uniquement (c.-à-d. en excluant les utilisateurs de scooters de mobilité). Les résultats comparatifs pour les participants utilisant d’autres dispositifs de mobilité (p. ex. les déambulateurs) sont rapportés, le cas échéant, mais ne sont pas inclus dans les statistiques sommaires sur les dispositifs de mobilité à roues.

### Surface de plancher libre pour les dispositifs occupés

Les mesures du dispositif occupé ont été prises lorsque celui-ci était configuré pour être utilisé et reflétaient la position typique ou préférée du participant pendant les activités fonctionnelles (p. ex. le siège incliné vers l’arrière et le repose-pieds déployé), et incluaient tout accessoire ou autre objet personnel fixé au dispositif. Les mesures du dispositif occupé sont rapportées séparément pour les utilisateurs de déambulateurs et les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues lorsqu’ils sont accompagnés d’animaux de service ou de soutien, d’une personne de soutien ou lorsqu’ils utilisent une canne blanche (c.-à-d. dispositif de mobilité à roues plus un autre élément); les données comparatives des dispositifs de mobilité à roues plus un autre élément ne sont pas incluses dans les statistiques récapitulatives des dispositifs de mobilité à roues. Les mesures statiques des dispositifs de mobilité inoccupés sont disponibles dans Annexe B et sont rapportées à des fins de comparaison.

#### Largeur du dispositif occupé

La largeur occupée a été mesurée comme étant la distance latérale entre les points les plus larges du participant et de son dispositif de mobilité lors de son utilisation, y compris les accessoires, tels que les sacs ou autres objets personnels fixés sur les côtés ou à l’arrière du dispositif (figure 2). Pour les utilisateurs de fauteuils roulants manuels, il a été demandé aux participants qui se déplaçaient eux-mêmes de placer leurs mains sur les jantes de poussée, tandis que ceux qui utilisaient un dispositif à traction plaçaient leurs mains sur le guidon. Les utilisateurs de fauteuils roulants électriques devaient placer leurs mains sur les commandes (p. ex. le levier de commande), et les utilisateurs de scooters de mobilité sur les commandes de direction. Ces positions étaient censées reproduire l’utilisation indépendante typique de chaque dispositif de mobilité. Les statistiques descriptives de la largeur du dispositif occupé (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées dans le tableau 6.

Figure 2. Vue de face d’un fauteuil roulant électrique. Les flèches rouges en pointillés illustrent un exemple de mesure occupée (p. ex. à partir des points les plus larges de la personne ou du dispositif, en tenant compte des objets personnels et des accessoires).

Tableau 6. Largeur du dispositif occupé (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 187 | 495 | 707 | 73 | 797 | 824 | 894 | 990 |
| Fauteuils roulants manuels | 70 | 590 | 731 | 64 | 811 | 828 | 859 | 890 |
| Fauteuils roulants électriques | 89 | 605 | 713 | 65 | 794 | 823 | 928 | 990 |
| Scooters de mobilité | 28 | 495 | 624 | 63 | 703 | 717 | 727 | 730 |
| Fauteuils roulants seulement | 159 | 590 | 721 | 65 | 810 | 826 | 903 | 990 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 570 | 621 | 40 | 681 | 688 | 694 | 695 |
| Dispositifs de mobilité à roues plus un autre élément | 6 | 840 | 1040 | 207 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 187 | 495 | 695 | 80 | 793 | 820 | 864 | 990 |
| Fauteuils roulants manuels | 101 | 590 | 732 | 64 | 812 | 830 | 863 | 890 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 605 | 713 | 65 | 785 | 818 | 871 | 990 |
| Scooters de mobilité | 60 | 495 | 624 | 62 | 700 | 717 | 727 | 730 |
| Fauteuils roulants seulement | 127 | 590 | 728 | 64 | 810 | 829 | 875 | 990 |

#### Longueur du dispositif occupé

La longueur occupée (figure 3) a été mesurée comme la distance maximale antéro-postérieure englobant le participant et son dispositif de mobilité, y compris tous les accessoires fixés, tels que les sacs ou autres objets personnels fixés à l’arrière ou sur les côtés du dispositif. Les statistiques descriptives de la longueur du dispositif occupé (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées dans le tableau 7.

Figure 3. Vue latérale d’un fauteuil roulant électrique. Les flèches rouges en pointillés illustrent un exemple de mesure occupée (p. ex. à partir des points les plus à l’avant et à l’arrière de la personne ou du dispositif, en tenant compte des objets personnels et des accessoires).

Tableau 7. Longueur du dispositif occupé (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 187 | 860 | 1189 | 133 | 1347 | 1425 | 1511 | 1560 |
| Fauteuils roulants manuels | 68 | 860 | 1097 | 116 | 1212 | 1220 | 1446 | 1560 |
| Fauteuils roulants électriques | 91 | 1000 | 1238 | 99 | 1345 | 1415 | 1510 | 1510 |
| Scooters de mobilité | 28 | 860 | 1254 | 151 | 1443 | 1457 | 1504 | 1520 |
| Fauteuils roulants seulement | 159 | 860 | 1177 | 127 | 1325 | 1371 | 1510 | 1560 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 735 | 842 | 77 | 946 | 995 | 999 | 1000 |
| Dispositifs de mobilité à roues plus un autre élément | 5 | 1200 | 1396 | 119 | 1492 | 1506 | 1517 | 1520 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 187 | 860 | 1167 | 146 | 1364 | 1430 | 1517 | 1560 |
| Fauteuils roulants manuels | 101 | 860 | 1097 | 115 | 1209 | 1234 | 1432 | 1560 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 1000 | 1237 | 98 | 1349 | 1393 | 1445 | 1510 |
| Scooters de mobilité | 60 | 860 | 1255 | 148 | 1435 | 1465 | 1504 | 1520 |
| Fauteuils roulants seulement | 127 | 860 | 1126 | 125 | 1260 | 1331 | 1483 | 1560 |

#### Surface de plancher libre

Une faible corrélation entre la longueur et la largeur occupées a déjà été rapportée (D'Souza, Steinfeld, Paquet, & Feathers, 2010), ce qui laisse entendre que des largeurs plus importantes n’impliquent pas nécessairement des longueurs plus importantes, et inversement. Ainsi, les dimensions de l’espace dérivées de la longueur et de la largeur occupées, considérées indépendamment, peuvent ne pas convenir à des dispositifs longs et étroits ou courts et larges. Pour éviter toute sous-estimation ou surestimation des longueurs et largeurs requises, la surface de plancher libre a été calculée (tableau 8) à l’aide de méthodes établies (D'Souza, Steinfeld, Paquet, & Feathers, 2010). Les mesures de longueur et de largeur occupées ont ensuite été appariées pour calculer les surfaces libres occupées individuelles, à partir desquelles des distributions de percentiles ont été dérivées. Les valeurs maximales de largeur et de longueur occupées correspondant au 95e percentile ont ensuite été définies, ce qui a permis d’obtenir un espace de plancher libre minimum suffisant pour au moins 95 % des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues (tableau 9).

Tableau 8. Surface de plancher libre (m2)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 186 | 0,46 | 0,8 | 0,13 | 0,99 | 1,07 | 1,22 | 1,26 |
| Fauteuils roulants manuels | 69 | 0,48 | 0,8 | 0,12 | 0,94 | 0,96 | 1,09 | 1,19 |
| Fauteuils roulants électriques | 89 | 0,69 | 0,9 | 0,12 | 1,04 | 1,14 | 1,23 | 1,26 |
| Scooters de mobilité | 28 | 0,46 | 0,8 | 0,15 | 0,94 | 0,97 | 1,06 | 1,09 |
| Fauteuils roulants seulement | 158 | 0,48 | 0,8 | 0,13 | 1,00 | 1,08 | 1,23 | 1,26 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 186 | 0,46 | 0,8 | 0,13 | 0,95 | 1,01 | 1,15 | 1,26 |
| Fauteuils roulants manuels | 100 | 0,48 | 0,8 | 0,12 | 0,94 | 0,97 | 1,09 | 1,19 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 0,69 | 0,9 | 0,12 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,26 |
| Scooters de mobilité | 60 | 0,46 | 0,8 | 0,15 | 0,95 | 0,99 | 1,06 | 1,09 |
| Fauteuils roulants seulement | 126 | 0,48 | 0,8 | 0,12 | 0,96 | 1,01 | 1,16 | 1,26 |

Tableau 9. Largeur et longueur maximales (en mm) de la surface occupée au 95e percentile

| Source des données | Largeur maximale | Longueur maximale |
| --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 890 | 1470 |
| Fauteuils roulants manuels | 845 | 1390 |
| Fauteuils roulants électriques | 830 | 1470 |
| Scooters de mobilité | 730 | 1460 |
| Fauteuils roulants seulement | 890 | 1470 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 845 | 1470 |
| Fauteuils roulants manuels | 845 | 1390 |
| Fauteuils roulants électriques | 830 | 1470 |
| Scooters de mobilité | 730 | 1460 |
| Fauteuils roulants seulement | 845 | 1470 |

### Résumé des recommandations concernant l’espace de plancher libre

Voici un résumé de nos recommandations pour orienter l’aménagement des espaces en fonction des mesures de la largeur et de la longueur de l’espace de plancher libre.

- Donner la priorité aux mesures occupées et réalistes sur le plan fonctionnel dans les normes d’accessibilité
Les dimensions occupées, recueillies en mesurant des utilisateurs dans leur position fonctionnelle préférée, représentent mieux l’utilisation réelle des dispositifs de mobilité à roues que les dimensions des dispositifs inoccupés, rapportées par les fabricants. Les scooters de mobilité ont tendance à être plus longs, avec une variabilité limitée par la conception du dispositif, tandis que les fauteuils roulants manuels et électriques présentent une plus grande variabilité en raison de l’ajustement de l’utilisateur, des adaptations fonctionnelles et de l’ajout d’accessoires ou d’articles personnels (p. ex. des sacs ou des sacs à dos). La saisie de ces mesures permet de comprendre la manière dont les dispositifs sont réellement utilisés dans les environnements communautaires et de soutenir l’élaboration d’exigences spatiales plus souples et plus inclusives.

- Comparaison avec les normes et codes canadiens en vigueur
Les normes et codes canadiens en vigueur spécifient des exigences en matière de largeur et de longueur d’espace de plancher libre allant de 800 mm à 900 mm et de 1 350 mm à 1 500 mm (voir le Tableau 2), respectivement. D’après l’échantillon recueilli, la limite inférieure de la largeur et de la longueur de l’espace de plancher libre (comme spécifié dans le Code national du bâtiment du Canada, 2025), conviendrait à environ 90 % des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues. Ces valeurs recommandées sont inférieures au 95e percentile observé dans nos ensembles de données recueillies et rééchantillonnées.

- Largeur et longueur minimales de l’espace occupé pour accueillir 95 % des utilisateurs
Après rééchantillonnage pour correspondre à la répartition de la population des dispositifs de mobilité à roues, les résultats laissent entendre que les exigences actuelles en matière de largeur et de longueur d’espace de plancher libre (800 mm sur 1 350 mm) sont insuffisantes pour accueillir un utilisateur du 95e percentile. Pour répondre aux besoins de 95 % des utilisateurs, il faudrait porter la largeur minimale fixe à 820 mm et la longueur minimale fixe à 1 430 mm.

- Utiliser des dimensions fondées sur la surface occupée pour tenir compte de la variabilité de la forme des dispositifs
Définir l’espace de plancher libre en utilisant le 95e percentile de la largeur et de la longueur occupées indépendamment peut ne pas convenir aux dispositifs qui sont longs et étroits ou courts et larges. Pour mieux correspondre aux configurations réelles des dispositifs et accroître l’inclusivité, il est recommandé de définir l’espace de plancher libre en utilisant les valeurs maximales de largeur et de longueur occupées dans le 95e percentile de la surface occupée, ce qui donne des dimensions minimales recommandées de 845 mm (largeur) sur 1 470 mm (longueur).

### Dégagements

Les mesures de dégagement ont été recueillies avec des dispositifs de mobilité configurés pour une utilisation correspondant à la position typique ou préférée des participants lors d’activités fonctionnelles (p. ex. le siège incliné vers l’arrière et le repose-pieds déployé). Pour toutes les mesures de dégagement (hauteur et profondeur du siège, dégagement des genoux et dégagement des orteils), les données ne sont pas rapportées pour les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues avec colonne de direction (p. ex. des scooters de mobilité ou des accessoires à traction), car ces caractéristiques du dispositif influenceraient directement les mesures qui nous intéressent.

#### Dégagement de l’assise

La hauteur d’assise (figure 4) a été mesurée comme la distance verticale entre le point médian du haut de la cuisse et le sol, tandis que la profondeur de l’assise (figure 4) a été mesurée à partir des hanches postérieures jusqu’au point le plus avancé du participant ou du dispositif de mobilité. Les statistiques descriptives du dégagement et de la profondeur de l’assise (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées dans les tableaux 10 et 11, respectivement.

Figure 4. Vue latérale d’un fauteuil roulant manuel. Les flèches rouges en pointillés illustrent un exemple de hauteur d’assise (à gauche) et de profondeur d’assise (à droite).

Tableau 10. Hauteur d’assise (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fauteuils roulants seulement | 156 | 490 | 675 | 62 | 760 | 775 | 812 | 835 |
| Fauteuils roulants manuels | 65 | 490 | 636 | 44 | 685 | 700 | 707 | 710 |
| Fauteuils roulants électriques | 91 | 575 | 702 | 58 | 770 | 798 | 817 | 835 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fauteuils roulants seulement | 156 | 490 | 649 | 54 | 708 | 745 | 787 | 835 |
| Fauteuils roulants manuels | 125 | 490 | 636 | 44 | 687 | 700 | 707 | 710 |
| Fauteuils roulants électriques | 31 | 575 | 703 | 58 | 772 | 788 | 807 | 835 |

Tableau 11. Profondeur d’assise (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fauteuils roulants seulement | 156 | 470 | 712 | 91 | 828 | 843 | 932 | 990 |
| Fauteuils roulants manuels | 65 | 470 | 693 | 95 | 802 | 838 | 915 | 960 |
| Fauteuils roulants électriques | 91 | 490 | 725 | 86 | 830 | 845 | 918 | 990 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fauteuils roulants seulement | 156 | 470 | 699 | 94 | 815 | 850 | 928 | 990 |
| Fauteuils roulants manuels | 125 | 470 | 693 | 95 | 806 | 849 | 923 | 960 |
| Fauteuils roulants électriques | 31 | 490 | 725 | 86 | 825 | 849 | 893 | 990 |

#### Dégagement des genoux

La hauteur des genoux (figure 5) a été mesurée comme la distance verticale entre le haut des genoux et le sol, tandis que la profondeur des genoux (figure 5) a été mesurée comme la distance horizontale entre le centre des genoux et le point le plus avancé du participant ou du dispositif de mobilité. Les statistiques descriptives du dégagement des genoux et de la profondeur des genoux (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées dans les tableaux 12 et 13, respectivement.

Figure 5. Vue latérale d’un fauteuil roulant électrique. Les flèches rouges en pointillés illustrent un exemple de hauteur des genoux (à gauche) et de profondeur des genoux (à droite).

Tableau 12. Hauteur des genoux (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fauteuils roulants seulement | 155 | 510 | 663 | 65 | 750 | 778 | 819 | 855 |
| Fauteuils roulants manuels | 64 | 510 | 629 | 49 | 680 | 702 | 716 | 725 |
| Fauteuils roulants électriques | 91 | 525 | 687 | 63 | 765 | 793 | 833 | 855 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fauteuils roulants seulement | 155 | 510 | 641 | 57 | 707 | 732 | 787 | 855 |
| Fauteuils roulants manuels | 124 | 510 | 629 | 49 | 680 | 699 | 717 | 725 |
| Fauteuils roulants électriques | 31 | 525 | 688 | 63 | 768 | 787 | 813 | 855 |

Tableau 13. Profondeur des genoux (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fauteuils roulants seulement | 155 | 105 | 273 | 78 | 365 | 400 | 470 | 485 |
| Fauteuils roulants manuels | 64 | 105 | 270 | 82 | 369 | 396 | 432 | 470 |
| Fauteuils roulants électriques | 91 | 110 | 275 | 76 | 360 | 395 | 472 | 485 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fauteuils roulants seulement | 155 | 105 | 271 | 80 | 368 | 393 | 450 | 485 |
| Fauteuils roulants manuels | 124 | 105 | 270 | 81 | 368 | 392 | 440 | 470 |
| Fauteuils roulants électriques | 31 | 110 | 274 | 76 | 363 | 393 | 432 | 485 |

#### Dégagement des orteils

La hauteur des orteils (figure 6) a été mesurée comme la distance verticale entre le haut des pieds et le sol, tandis que la profondeur des orteils (figure 6 a été mesurée comme la distance entre le centre des chevilles et le point le plus avancé du participant ou du dispositif de mobilité. Les statistiques descriptives du dégagement des orteils et de la profondeur des orteils (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées dans les tableaux 14 et 15, respectivement.

Figure 6. Vue latérale d’un fauteuil roulant électrique. Les flèches rouges en pointillés illustrent un exemple de hauteur des orteils (à gauche) et de profondeur des orteils (à droite).

Tableau 14. Hauteur des orteils (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fauteuils roulants seulement | 155 | 50 | 225 | 84 | 333 | 395 | 465 | 595 |
| Fauteuils roulants manuels | 64 | 50 | 182 | 54 | 259 | 270 | 277 | 280 |
| Fauteuils roulants électriques | 91 | 125 | 256 | 88 | 380 | 420 | 482 | 595 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fauteuils roulants seulement | 155 | 50 | 197 | 69 | 273 | 296 | 404 | 595 |
| Fauteuils roulants manuels | 124 | 50 | 182 | 54 | 258 | 270 | 277 | 280 |
| Fauteuils roulants électriques | 31 | 125 | 256 | 87 | 364 | 406 | 464 | 595 |

Tableau 15. Profondeur des orteils (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fauteuils roulants seulement | 155 | 130 | 228 | 26 | 260 | 267 | 289 | 315 |
| Fauteuils roulants manuels | 64 | 130 | 229 | 27 | 259 | 265 | 287 | 300 |
| Fauteuils roulants électriques | 91 | 165 | 227 | 25 | 260 | 268 | 284 | 315 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fauteuils roulants seulement | 155 | 130 | 228 | 26 | 258 | 268 | 290 | 315 |
| Fauteuils roulants manuels | 124 | 130 | 229 | 27 | 258 | 268 | 289 | 300 |
| Fauteuils roulants électriques | 31 | 165 | 227 | 25 | 255 | 264 | 279 | 315 |

### Résumé des recommandations concernant les dégagements de l’assise, des genoux et des orteils

Voici un résumé de nos recommandations pour orienter l’aménagement des espaces en fonction des dégagements pour les genoux et les orteils en position assise.

- Applicabilité des conclusions relatives au dégagement en position assise
Les conclusions relatives au dégagement en position assise pour l’accessibilité s’appliquent principalement aux utilisateurs de fauteuils roulants manuels et électriques, car les colonnes de direction des dispositifs, tels que les scooters de mobilité, peuvent limiter l’accès aux tables, aux comptoirs, aux éviers et aux postes de travail. Par conséquent, les données concernant les utilisateurs de dispositifs munis de colonnes de direction ne sont pas rapportées, car ces caractéristiques influent directement sur l’espace disponible sous les tables ou sur les surfaces. Pour ces utilisateurs, il est important de tenir compte également de l’espace de plancher libre devant ces surfaces afin de s’assurer qu’une approche latérale est possible pour une utilisation accessible.

- Comparaison avec les normes et codes canadiens en vigueur

Comme la plupart des normes d’accessibilité n’abordent pas explicitement la question de la hauteur d’assise, la hauteur de dégagement des genoux peut servir d’indicateur pratique pour définir l’espace vertical nécessaire pour se rapprocher des tables, des comptoirs, des éviers, des postes de travail, etc. Les normes et codes canadiens en vigueur prévoient des dégagements minimaux à la hauteur des genoux compris entre 685 et 735 mm (voir le Tableau 2). À la limite inférieure de cette fourchette, la hauteur minimale ne conviendrait qu’à 67 % des utilisateurs de fauteuils roulants de l’échantillon étudié, et à moins de la moitié des utilisateurs de fauteuils roulants électriques. Bien que nos utilisateurs de fauteuils roulants électriques puissent abaisser ou incliner leur dispositif, en fonction des caractéristiques fournies, de nombreuses personnes le positionnent délibérément pour soulager la douleur. Le fait de devoir changer de position pour s’approcher d’un bureau, d’une table ou d’un comptoir pendant de longues périodes peut être inconfortable.

En ce qui concerne la profondeur de dégagement des genoux, les normes actuelles préconisent généralement 200 mm, avec 230 mm supplémentaires pour le dégagement des orteils (voir le Tableau 2). D’après les données que nous avons recueillies, une profondeur combinée de 430 mm permettrait d’accueillir environ 97 % des utilisateurs de fauteuils roulants, ce qui plaide en faveur du maintien de cette profondeur combinée dans les orientations en matière de conception.

Enfin, la hauteur minimale de dégagement pour les orteils prévue par les normes actuelles est de 230 mm. Or, cette valeur est inférieure à nos données de laboratoire et à nos estimations fondées sur la méthode « bootstrap », puisqu’elle ne permet d’accueillir que 57 % des utilisateurs de fauteuils roulants, 78 % des utilisateurs de fauteuils roulants manuels et 43 % des utilisateurs de fauteuils roulants électriques dans la position fonctionnelle qu’ils préfèrent.

- Dégagements minimaux en position assise pour accueillir 95 % des utilisateurs

Après rééchantillonnage pour tenir compte de la répartition des dispositifs de mobilité à roues dans la population, les résultats indiquent que la profondeur combinée de 430 mm pour les genoux et les orteils, actuellement recommandée dans les normes canadiennes (voir le Tableau 2), est suffisante pour accommoder 95 % des utilisateurs. Toutefois, pour parvenir à une adaptation comparable de la hauteur des genoux et des orteils, il faudrait augmenter la hauteur minimale de dégagement des genoux à plus de 685 mm et celle des orteils à plus de 296 mm.

### Poids du dispositif occupé

Le poids du dispositif occupé correspond au poids total de l’utilisateur et de son dispositif de mobilité, y compris les accessoires fixés, tels que les sacs ou autres objets personnels, à l’arrière ou sur les côtés du dispositif (en kg). Les statistiques descriptives du poids du dispositif occupé (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées dans le tableau 16.

Tableau 16. Poids du dispositif occupé (en kg)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 124 | 66 | 182 | 76 | 277 | 306 | 318 | 359 |
| Fauteuils roulants manuels | 45 | 66 | 104 | 26 | 138 | 142 | 176 | 199 |
| Fauteuils roulants électriques | 61 | 93 | 244 | 45 | 307 | 313 | 335 | 359 |
| Scooters de mobilité | 18 | 79 | 171 | 53 | 228 | 236 | 249 | 253 |
| Fauteuils roulants seulement | 106 | 66 | 184 | 79 | 282 | 309 | 319 | 359 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 55 | 89 | 26 | 126 | 141 | 155 | 158 |
| Utilisateurs de chien-guide | 3 | 98 | 126 | 36 | 156 | 162 | 166 | 167 |

### Hauteur des yeux en position assise

La hauteur des yeux des utilisateurs adultes de dispositifs de mobilité a été mesurée alors que ceux-ci étaient confortablement assis et regardaient droit devant eux. Un bord plat a été placé à côté du visage du participant, aligné avec le centre de l’œil, et la hauteur de l’œil a été consignée comme étant la distance verticale entre cette ligne centrale et le sol (en mm). Les statistiques descriptives de la hauteur des yeux en position assise (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées dans les tableaux 17 et 18. À des fins de comparaison, les mesures de la hauteur des yeux sont présentées séparément pour les participants debout (p. ex. les utilisateurs de déambulateurs et les utilisateurs de chien-guide).

Tableau 17. Plage de hauteur des yeux (en mm

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 189 | 915 | 1204 | 86 | 1375 |
| Fauteuils roulants seulement | 161 | 915 | 1196 | 87 | 1375 |
| Fauteuils roulants manuels | 70 | 915 | 1164 | 80 | 1315 |
| Fauteuils roulants électriques | 91 | 960 | 1222 | 85 | 1375 |
| Scooters de mobilité | 28 | 1090 | 1245 | 65 | 1360 |
| Utilisateurs de chien-guide ou de déambulateur | 33 | 1300 | 1487 | 89 | 1730 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 188 | 915 | 1198 | 84 | 1375 |
| Fauteuils roulants seulement | 128 | 915 | 1176 | 83 | 1375 |
| Fauteuils roulants manuels | 102 | 915 | 1164 | 79 | 1315 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 960 | 1221 | 84 | 1375 |
| Scooters de mobilité | 60 | 1090 | 1245 | 64 | 1360 |

Tableau 18. Percentiles de hauteur des yeux (en mm)

| Source des données | N | 1er %ile | 5e %ile | 10e %ile | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 189 | 958 | 1065 | 1090 | 1305 | 1345 | 1365 |
| Fauteuils roulants seulement | 161 | 952 | 1065 | 1085 | 1300 | 1345 | 1365 |
| Fauteuils roulants manuels | 70 | 932 | 1055 | 1065 | 1256 | 1291 | 1312 |
| Fauteuils roulants électriques | 91 | 974 | 1083 | 1130 | 1330 | 1358 | 1366 |
| Scooters de mobilité | 28 | 1094 | 1119 | 1163 | 1313 | 1346 | 1360 |
| Utilisateurs de chien-guide ou de déambulateur | 33 | 1311 | 1350 | 1366 | 1563 | 1626 | 1704 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 188 | 969 | 1065 | 1088 | 1298 | 1319 | 1359 |
| Fauteuils roulants seulement | 128 | 953 | 1052 | 1074 | 1281 | 1304 | 1343 |
| Fauteuils roulants manuels | 102 | 951 | 1046 | 1070 | 1261 | 1287 | 1310 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 1045 | 1092 | 1124 | 1319 | 1340 | 1356 |
| Scooters de mobilité | 60 | 1096 | 1120 | 1157 | 1318 | 1344 | 1358 |

### Résumé des recommandations concernant la hauteur des yeux en position assise

- Comparaison avec les normes et codes canadiens en vigueur

Bien qu’elles ne soient pas nombreuses, les normes canadiennes d’accessibilité prévoient des situations dans lesquelles la hauteur des yeux en position assise pourrait être prise en compte, par exemple pour la hauteur d’observation des périscopes ou des télescopes, ou pour les commandes avec affichage visuel.

- Dégagements minimaux en position assise pour accueillir 95 % des utilisateurs

En utilisant les 5e et 95e percentiles pour tous les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues, afin d’éclairer les éléments de conception régis par la hauteur des yeux en position assise, il est recommandé que les dispositifs de visualisation soient situés à une hauteur comprise entre 1 065 mm et 1 320 mm au-dessus du sol aménagé.

## Manœuvres fonctionnelles des adultes utilisant des dispositifs de mobilité

Nous avons pris des mesures fonctionnelles (c.-à-d. de manœuvres) sur 222 adultes utilisant des dispositifs de mobilité appartenant à tous les groupes d’utilisateurs. Les tailles d’échantillon rapportées varient selon les résultats, car certains participants ont répété les manœuvres dans des conditions spécifiques à la configuration de leur dispositif (p. ex. avec ou sans accessoires de traction).

En ce qui concerne les manœuvres fonctionnelles, les mesures d’intérêt comprennent celles qui sont associées à l’aire de virage (c.-à-d. à l’espace requis pour effectuer un virage continu, un virage en trois points ou non continu, et l’incidence de l’emplacement de l’entrée ou de la sortie sur l’espace requis pour une aire de virage), à la voie de passage libre le long d’un couloir, au virage en L (c.-à-d. un virage à 90 degrés) ou au demi-tour autour d’une barrière. Les procédures de mesure pour chaque résultat sont détaillées dans les sections ci-dessous. Toutes les mesures de manœuvre ont été recueillies avec le dispositif configuré de manière à être prêt à l’utilisation, selon la position typique ou préférée du participant lors des activités fonctionnelles (p. ex. le siège incliné vers l’arrière et le repose-pieds déployé), et en tenant compte de tout accessoire ou de tout autre objet personnel ajouté au dispositif. L’espace minimum requis pour effectuer la manœuvre à la fois dans le sens horaire et dans le sens antihoraire a été consigné, sauf indication contraire (les valeurs rapportées correspondent à la plus grande des deux mesures).

Des statistiques descriptives (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées pour chacune des manœuvres, y compris les données obtenues en laboratoire et par analyse selon la méthode « bootstrap » à partir de données rééchantillonnées fondées sur la distribution des dispositifs de mobilité au sein de la population canadienne. Les résultats primaires sont présentés pour les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues (fauteuils roulants manuels, fauteuils roulants électriques et scooters de mobilité). Les résultats comparatifs pour les participants utilisant d’autres dispositifs de mobilité (p. ex. des déambulateurs ou des chiens-guides) et les utilisateurs de dispositifs de mobilité accompagnés d’animaux de service ou de soutien (c.-à-d. dispositifs de mobilité à roues plus un autre élément) sont présentés, le cas échéant, mais ne sont pas inclus dans les statistiques sommaires sur les dispositifs de mobilité à roues.

### Aire de virage

L’aire de virage a été évaluée dans deux conditions : virage continu et virage non continu (trois points). Comme décrit dans 2.1.3, les participants ont effectué chaque manœuvre dans un espace carré (voir la figure 7) qui était progressivement réduit après chaque tentative réussie. Les tests se poursuivaient jusqu’à ce que le participant ne parvienne plus à effectuer un virage sans toucher les murs ou jusqu’à ce qu’un espace minimum prédéfini soit atteint. Pour l’aire de virage continu et l’aire de virage en trois points, l’espace minimum alloué a été fixé à 1 700 mm sur 1 700 mm, conformément aux exigences en matière d’espace de virage énoncées dans le Code national du bâtiment du Canada (2025).

Figure 7. Image d’un espace carré délimité par des murs en mousse, utilisé pour l’aire de virage continu et non continu. Les murs pouvaient être déplacés, ce qui permettait de réduire progressivement la taille de l’espace.

#### Aire de virage continu

L’aire de virage continu représente l’espace minimum requis pour qu’un participant puisse effectuer un virage de 180 degrés en un seul mouvement continu, sans entrer en contact avec les murs. Les statistiques descriptives de l’aire de virage continu (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées dans le tableau 19.

Tableau 19. Aire de virage continu (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 185 | 1700 | 1800 | 276 | 2130 | 2340 | 2948 | 3400 |
| Fauteuils roulants manuels | 71 | 1700 | 1720 | 121 | 1700 | 1750 | 2140 | 2700 |
| Fauteuils roulants électriques | 86 | 1700 | 1707 | 32 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 |
| Scooters de mobilité | 28 | 1700 | 2291 | 426 | 2900 | 3095 | 3346 | 3400 |
| Fauteuils roulants seulement | 157 | 1700 | 1713 | 85 | 1700 | 1720 | 1872 | 2700 |
| Dispositifs de mobilité à roues plus un autre élément | 5 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Utilisateurs de chien-guide | 3 | 1700 | 1767 | 116 | 1860 | 1880 | 1896 | 1900 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 185 | 1700 | 1900 | 368 | 2363 | 2752 | 3226 | 3400 |
| Fauteuils roulants manuels | 100 | 1700 | 1720 | 121 | 1703 | 1761 | 2215 | 2700 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 1700 | 1707 | 32 | 1712 | 1743 | 1792 | 1850 |
| Scooters de mobilité | 59 | 1700 | 2290 | 418 | 2912 | 3123 | 3335 | 3400 |
| Fauteuils roulants seulement | 126 | 1700 | 1717 | 109 | 1702 | 1756 | 2166 | 2700 |

#### Aire de virage pour un virage en trois points

L’aire de virage en trois points (non continu) représente l’espace minimum requis pour qu’un participant puisse effectuer un virage de 180 degrés en utilisant une manœuvre non continue en trois points sans entrer en contact avec les murs. Les statistiques descriptives de l’aire de virage en trois points (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées dans le tableau 20.

Tableau 20. Aire de virage pour un virage en trois points (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 185 | 1700 | 1727 | 89 | 1800 | 1850 | 2124 | 2300 |
| Fauteuils roulants manuels | 71 | 1700 | 1710 | 54 | 1700 | 1700 | 1960 | 2100 |
| Fauteuils roulants électriques | 86 | 1700 | 1707 | 32 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 |
| Scooters de mobilité | 28 | 1700 | 1832 | 173 | 2100 | 2198 | 2287 | 2300 |
| Fauteuils roulants seulement | 157 | 1700 | 1708 | 43 | 1700 | 1700 | 1872 | 2100 |
| Dispositifs de mobilité à roues plus un autre élément | 5 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Utilisateurs de chien-guide | 3 | 1700 | 1767 | 116 | 1860 | 1880 | 1896 | 1900 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 185 | 1700 | 1748 | 119 | 1859 | 2035 | 2241 | 2300 |
| Fauteuils roulants manuels | 100 | 1700 | 1710 | 53 | 1700 | 1733 | 1952 | 2100 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 1700 | 1707 | 32 | 1711 | 1743 | 1793 | 1850 |
| Scooters de mobilité | 59 | 1700 | 1831 | 170 | 2098 | 2201 | 2278 | 2300 |
| Fauteuils roulants seulement | 126 | 1700 | 1709 | 50 | 1700 | 1733 | 1945 | 2100 |

### Influence de l’emplacement de l’entrée ou de la sortie sur l’aire de virage

L’entrée et la sortie par une porte de largeur fixe, mais dont l’emplacement est variable, ont été évaluées afin de déterminer leur influence sur l’espace nécessaire pour effectuer un virage. Une ouverture de largeur fixe (850 mm) a été placée soit dans le coin gauche, le coin droit ou au centre de l’espace. Les participants devaient entrer par l’ouverture, effectuer un virage et en ressortir sans toucher les murs ou l’ouverture. L’espace disponible pour effectuer le virage a été progressivement réduit jusqu’à ce que le participant ne puisse plus effectuer la manœuvre dans l’espace, compte tenu de l’emplacement de l’entrée et de la sortie. Les participants pouvaient utiliser la méthode de virage de leur choix (virage continu ou en trois points). Plusieurs participants n’ont pas réussi à effectuer la tâche conformément au protocole établi et ont donc été exclus des tableaux sommaires. Pour les entrées par le coin, les valeurs indiquées correspondent à la plus grande mesure des positions d’entrée ou de sortie par le coin gauche ou droit. Pour les entrées au centre, les valeurs correspondent à la plus grande mesure nécessaire pour effectuer un virage dans le sens horaire ou antihoraire.

#### Aire de virage et entrée ou sortie par le coin

Pour déterminer l’aire de virage nécessaire à une entrée ou à une sortie par le coin gauche ou par le coin droit, des ouvertures ont été créées aux coins gauche et droit de l’espace (voir la figure 8) à l’aide d’un cône et d’un couvre-cône. Les participants devaient entrer par l’ouverture, effectuer un virage à 180 degrés et sortir par la même ouverture. Une fois l’espace de virage minimum déterminé d’un côté, l’ouverture était repositionnée dans le coin opposé et la manœuvre était répétée pour confirmer la réalisation du virage dans l’autre direction. Les valeurs indiquées correspondent à l’espace de virage minimal requis pour réussir la manœuvre à partir des positions d’entrée ou de sortie des coins gauche et droit (c.-à-d. la plus grande des deux mesures minimales). Les statistiques descriptives pour une aire de virage avec entrée ou sortie en coin (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées dans le tableau 21.

Figure 8. Image d’un espace carré délimité par des murs en mousse. L’image montre une porte d’entrée ou de sortie se trouvant dans le coin gauche, créée à l’aide d’un cône. Les murs pouvaient être déplacés, ce qui permettait de réduire progressivement la taille de l’espace. La largeur de la porte est demeurée fixe à 850 mm.

Tableau 21. Aire de virage avec entrée ou sortie dans un coin (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 175 | 1700 | 1792 | 223 | 2000 | 2200 | 2713 | 3200 |
| Fauteuils roulants manuels | 67 | 1700 | 1722 | 114 | 1700 | 1800 | 2138 | 2600 |
| Fauteuils roulants électriques | 81 | 1700 | 1725 | 73 | 1800 | 1900 | 2020 | 2100 |
| Scooters de mobilité | 27 | 1700 | 2167 | 332 | 2580 | 2735 | 3083 | 3200 |
| Fauteuils roulants seulement | 148 | 1700 | 1724 | 94 | 1765 | 1850 | 2053 | 2600 |
| Dispositifs de mobilité à roues plus un autre élément | 5 | 1700 | 1720 | 45 | 1760 | 1780 | 1796 | 1800 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Utilisateurs de chien-guide | 3 | 1700 | 1833 | 231 | 2020 | 2060 | 2092 | 2100 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 176 | 1700 | 1864 | 291 | 2252 | 2488 | 2917 | 3200 |
| Fauteuils roulants manuels | 95 | 1700 | 1722 | 114 | 1714 | 1801 | 2195 | 2600 |
| Fauteuils roulants électriques | 25 | 1700 | 1726 | 74 | 1783 | 1854 | 1944 | 2100 |
| Scooters de mobilité | 56 | 1700 | 2166 | 326 | 2595 | 2798 | 3074 | 3200 |
| Fauteuils roulants seulement | 120 | 1700 | 1723 | 107 | 1727 | 1823 | 2192 | 2600 |

#### Aire de virage avec entrée au centre

Pour déterminer l’aire de virage nécessaire à une entrée ou à une sortie au centre, une ouverture a été placée au milieu d’un mur de l’espace (voir la figure 9) à l’aide d’un cône et d’un couvre-cône. Les participants devaient entrer par l’ouverture, effectuer un virage à 180 degrés et sortir par la même ouverture sans entrer en contact avec les murs ou l’ouverture. La manœuvre a d’abord été effectuée dans la direction préférée du participant (p. ex. dans le sens horaire). Après avoir déterminé l’espace minimum requis dans cette direction, la tâche a été répétée dans la direction opposée (p. ex. dans le sens antihoraire) pour confirmer le résultat. Les valeurs rapportées représentent donc l’espace de virage minimal requis pour effectuer la manœuvre dans les deux directions en entrant et en sortant par une ouverture au centre (c.-à-d. la plus grande des deux mesures minimales). Les statistiques descriptives pour une aire de virage avec entrée ou sortie au centre (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées dans le tableau 22.

Figure 9. Image d’un espace carré délimité par des murs en mousse. L’image montre une porte d’entrée ou de sortie au centre, créée à l’aide de deux cônes. Les murs pouvaient être déplacés, ce qui permettait de réduire progressivement la taille de l’espace. La largeur de la porte est demeurée fixe à 850 mm.

Tableau 22. Aire de virage avec entrée ou sortie au milieu (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 178 | 1700 | 1798 | 248 | 2065 | 2330 | 2823 | 2950 |
| Fauteuils roulants manuels | 67 | 1700 | 1719 | 102 | 1700 | 1770 | 2104 | 2500 |
| Fauteuils roulants électriques | 83 | 1700 | 1717 | 59 | 1780 | 1845 | 1936 | 2100 |
| Scooters de mobilité | 28 | 1700 | 2229 | 372 | 2800 | 2865 | 2937 | 2950 |
| Fauteuils roulants seulement | 150 | 1700 | 1718 | 81 | 1700 | 1827 | 2002 | 2500 |
| Dispositifs de mobilité à roues plus un autre élément | 5 | 1700 | 1730 | 67 | 1790 | 1820 | 1844 | 1850 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Utilisateurs de chien-guide | 3 | 1700 | 1833 | 231 | 2020 | 2060 | 2092 | 2100 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 178 | 1700 | 1882 | 325 | 2378 | 2719 | 2901 | 2950 |
| Fauteuils roulants manuels | 96 | 1700 | 1718 | 101 | 1705 | 1778 | 2145 | 2500 |
| Fauteuils roulants électriques | 25 | 1700 | 1717 | 58 | 1749 | 1802 | 1885 | 2100 |
| Scooters de mobilité | 57 | 1700 | 2229 | 366 | 2802 | 2871 | 2930 | 2950 |
| Fauteuils roulants seulement | 121 | 1700 | 1718 | 94 | 1708 | 1794 | 2130 | 2500 |

### Sommaire des recommandations concernant l’aire de virage dans les espaces publics

Vous trouverez ci-dessous un sommaire de nos recommandations pour la conception d’espaces dans lesquels une aire de virage est intégrée.

- Permettre les virages en trois points (non continus) lorsque possible
Le fait de permettre aux participants d’effectuer un virage en trois points a considérablement réduit l’espace nécessaire pour les virages et a permis d’accommoder une plus grande proportion d’utilisateurs, ce qui est conforme aux résultats de recherches antérieures (King, Dutta, Gorski, Holliday, & Fernie, 2011). Les normes qui ne prévoient que des virages continus peuvent surestimer les besoins en espace de certains utilisateurs tout en sous-estimant les stratégies de manœuvre couramment utilisées dans la pratique. Dans de nombreux environnements bâtis, il peut être impossible de concevoir des aménagements permettant aux utilisateurs de scooters de mobilité de tourner en continu, en raison de la grande surface d’espace nécessaire. Dans de tels contextes, autoriser les virages en trois points peut constituer une approche plus pratique.

L’aménagement d’un espace de virage continu peut être plus pertinent dans certains environnements, tels que les toilettes ou les logements, où les personnes préfèrent généralement éviter les virages en plusieurs points.

- Influence de l’emplacement de la porte sur la manœuvrabilité dans les espaces de virage

Comme le montrent nos données, la plupart des personnes peuvent manœuvrer dans des espaces plus restreints si elles ont la possibilité d’effectuer un virage en trois points. Cependant, des difficultés sont apparues lorsqu’il s’agissait de s’aligner et de sortir par une porte d’une largeur fixe plus petite. En d’autres termes, le fait de restreindre la largeur de l’entrée ou de la sortie d’un espace augmente la surface nécessaire pour accueillir 95 % des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues par rapport à un virage en trois points sans restriction. Les orientations en matière de conception devraient tenir compte de ces différences lors de l’établissement des dimensions des espaces de manœuvre pour les portes et les vestibules, où des portes plus petites et de largeur fixe peuvent avoir une incidence sur la manœuvrabilité et les aires de virage requises, les entrées en coin étant potentiellement plus favorables aux manœuvres si les espaces sont restreints, en particulier pour les utilisateurs de scooters de mobilité.

- Comparaison avec les normes et codes canadiens en vigueur
Dans les espaces publics, une aire de virage de 1 700 mm sur 1 700 mm permettrait à environ 82 % de tous les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues de notre échantillon d’effectuer un virage continu. Cette exigence en matière d’espace est conforme au Code national du bâtiment du Canada (2025). L’exigence mise à jour de la norme CSA/ASC B651:23 de 2 100 mm sur 2 100 mm permet à environ 90 % de tous les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues de l’ensemble des données recueillies d’effectuer un virage continu. Cela inclut presque la totalité des utilisateurs de fauteuils roulants, mais seulement 36 % des utilisateurs de scooters de mobilité. Ainsi, pour les virages continus, les exigences actuelles sont largement suffisantes pour les utilisateurs de fauteuils roulants, mais restent insuffisantes pour de nombreux utilisateurs de scooters de mobilité.

Si l’on considère qu’un virage en trois points est possible plutôt qu’un virage continu, les normes d’accessibilité actuelles de 2 100 mm sur 2 100 mm (CSA/ASC B651:23) conviendront au 95e percentile de notre ensemble de données rééchantillonnées.

- Aire de virage minimale pour accueillir 95 % des usagers

Pour les espaces dépourvus de portes de largeur fixe : Après rééchantillonnage pour tenir compte de la répartition des dispositifs de mobilité à roues dans la population, une aire de virage d’environ 2 750 mm sur 2 750 mm serait nécessaire pour permettre à 95 % de tous les utilisateurs de dispositif de mobilité à roues d’effectuer un demi-tour continu de 180 degrés. Toutefois, si un virage en trois points (non continu) est autorisé, un espace de 2 035 mm sur 2 035 mm est suffisant pour accueillir le 95e percentile de tous les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues. Cette estimation est très proche des normes d’accessibilité en vigueur, qui prévoient une aire de virage de 2 100 mm sur 2 100 mm.

Pour les espaces où les portes sont plus petites et de largeur fixe : Lorsque les espaces sont limités par une porte de largeur fixe, la manœuvrabilité est affectée. Après rééchantillonnage pour tenir compte de la répartition des dispositifs de mobilité à roues dans la population, l’aire de virage recommandée, où l’entrée ou la sortie doit se faire par une porte de largeur fixe (environ 850 mm), est d’au moins 2 720 mm sur 2 720 mm pour accueillir 95 % de tous les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues si la porte est située au centre, et de 2 490 mm sur 2 490 mm si la porte est située d’un côté ou de l’autre de l’espace délimité.

### Largeur de la voie de passage

Les participants ont effectué une série de manœuvres afin d’étudier les effets de la largeur minimale de la voie de passage (ou largeur du couloir) sur la manœuvrabilité. Ces tâches comprenaient un déplacement vers l’avant le long d’une voie de passage droite, un virage en L (virage à 90 degrés) et un demi-tour autour d’une barrière. Lorsqu’elles sont disponibles, les mesures relatives à la largeur des couloirs sont indiquées séparément pour les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues accompagnés d’animaux d’assistance ou de soutien (c.-à-d. les dispositifs de mobilité à roues plus un autre élément) ou pour les personnes utilisant un chien-guide ou un déambulateur.

#### Voie de passage droite et dégagée

Les participants se sont déplacés le long d’un couloir de 2 400 mm de long (c.-à-d. entre deux murs en mousse) afin de déterminer quelle était la largeur minimale requise pour une voie de passage (figure 10). La plus petite largeur testée (850 mm) est conforme à plusieurs normes d’accessibilité actuelles (voir Tableau 3). Les statistiques descriptives de la largeur de passage (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées dans le tableau 23.

Figure 10. Image d’un couloir rectiligne délimité par des murs en mousse. Les murs étaient mobiles, ce qui permettait de réduire progressivement la largeur du couloir.

Tableau 23. Largeur libre de la voie de passage (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 184 | 850 | 864 | 31 | 900 | 900 | 1000 | 1050 |
| Fauteuils roulants manuels | 70 | 850 | 866 | 30 | 900 | 900 | 966 | 1000 |
| Fauteuils roulants électriques | 86 | 850 | 867 | 35 | 900 | 900 | 1008 | 1050 |
| Scooters de mobilité | 28 | 850 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Fauteuils roulants seulement | 156 | 850 | 866 | 33 | 900 | 900 | 1000 | 1050 |
| Dispositifs de mobilité à roues plus un autre élément | 5 | 850 | 1030 | 168 | 1200 | 1250 | 1290 | 1300 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 850 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Utilisateurs de chien-guide | 3 | 850 | 900 | 87 | 970 | 985 | 997 | 1000 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 184 | 850 | 861 | 27 | 900 | 902 | 965 | 1050 |
| Fauteuils roulants manuels | 99 | 850 | 866 | 30 | 900 | 914 | 967 | 1000 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 850 | 867 | 35 | 902 | 920 | 960 | 1050 |
| Scooters de mobilité | 59 | 850 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Fauteuils roulants seulement | 125 | 850 | 866 | 31 | 900 | 915 | 976 | 1050 |

#### Virage en L

Un virage en L correspond à un changement de direction de 90 degrés dans un couloir. Les participants devaient effectuer des virages à 90 degrés à droite et à gauche dans un espace délimité (figure 11). La largeur du couloir a été progressivement réduite jusqu’à ce que le participant ne puisse plus effectuer le virage sans toucher les murs, ou jusqu’à ce qu’une largeur minimale prédéterminée du couloir soit atteinte. Cette largeur minimale autorisée a été fixée à 1 000 mm, conformément au CNB 2025. Le résultat consigné reflète la largeur minimale du couloir nécessaire pour réussir des virages à gauche et à droite, la valeur finale consignée correspondant à la plus grande des deux mesures. Les statistiques descriptives de la largeur du couloir requise pour effectuer un virage à 90 degrés ou en L (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées dans le tableau 24.

Figure 11. Image d’un couloir avec un virage à 90 degrés délimité par des murs en mousse. Les murs pouvaient être déplacés, ce qui permettait de réduire progressivement la taille de l’espace.

Tableau 24. Largeur du couloir pour effectuer un virage à 90 degrés ou en L (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 184 | 1000 | 1019 | 42 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 |
| Fauteuils roulants manuels | 70 | 1000 | 1014 | 33 | 1050 | 1050 | 1131 | 1200 |
| Fauteuils roulants électriques | 86 | 1000 | 1016 | 39 | 1050 | 1100 | 1150 | 1150 |
| Scooters de mobilité | 28 | 1000 | 1041 | 64 | 1150 | 1183 | 1200 | 1200 |
| Fauteuils roulants seulement | 156 | 1000 | 1015 | 36 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| Dispositifs de mobilité à roues plus un autre élément | 5 | 1000 | 1080 | 130 | 1220 | 1260 | 1292 | 1300 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Utilisateurs de chien-guide | 3 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 184 | 1000 | 1023 | 47 | 1077 | 1135 | 1197 | 1200 |
| Fauteuils roulants manuels | 99 | 1000 | 1014 | 33 | 1050 | 1064 | 1140 | 1200 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 1000 | 1015 | 38 | 1057 | 1091 | 1123 | 1150 |
| Scooters de mobilité | 59 | 1000 | 1041 | 63 | 1146 | 1181 | 1198 | 1200 |
| Fauteuils roulants seulement | 125 | 1000 | 1014 | 34 | 1050 | 1074 | 1152 | 1200 |

#### Demi-tour autour d’une barrière

Les participants devaient effectuer un virage autour d’une barrière placée au centre (3 pouces) à l’intérieur d’un espace délimité (figure 12). Trois couloirs ont été configurés à des largeurs égales, qui ont été progressivement réduites jusqu’à ce que le participant ne puisse plus effectuer la manœuvre avec succès ou jusqu’à ce que la largeur minimale spécifiée par les normes d’accessibilité actuelles soit atteinte. La largeur minimale définie pour cette manœuvre était de 1 100 mm, conformément à la version de la norme CSA B651 en vigueur au moment de la collecte des données (CSA B651:2018).

Les participants ont effectué le virage autour de la barrière dans le sens horaire et dans le sens antihoraire. Le résultat consigné représente la largeur minimale du couloir requise pour effectuer la manœuvre dans les deux sens; lorsque des largeurs différentes étaient requises pour chaque sens, la valeur la plus élevée a été retenue comme largeur minimale requise. Les statistiques descriptives de la largeur du couloir pour effectuer un demi-tour autour d’une barrière (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées dans le tableau 25.

Figure 12. Image d’un espace carré délimité par trois murs, avec une barrière placée au centre, délimitée par des murs en mousse. Les murs pouvaient être déplacés, ce qui permettait de réduire progressivement la taille de l’espace.

Tableau 25. Demi-tour autour d’une barrière (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 184 | 1100 | 1115 | 47 | 1150 | 1200 | 1359 | 1400 |
| Fauteuils roulants manuels | 70 | 1100 | 1103 | 14 | 1100 | 1100 | 1166 | 1200 |
| Fauteuils roulants électriques | 86 | 1100 | 1106 | 21 | 1125 | 1150 | 1165 | 1250 |
| Scooters de mobilité | 28 | 1100 | 1170 | 98 | 1315 | 1383 | 1400 | 1400 |
| Fauteuils roulants seulement | 156 | 1100 | 1105 | 19 | 1100 | 1150 | 1173 | 1250 |
| Dispositifs de mobilité à roues plus un autre élément | 5 | 1100 | 1130 | 45 | 1180 | 1190 | 1198 | 1200 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Utilisateurs de chien-guide | 3 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 184 | 1100 | 1125 | 64 | 1194 | 1277 | 1389 | 1400 |
| Fauteuils roulants manuels | 99 | 1100 | 1103 | 14 | 1100 | 1113 | 1168 | 1200 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 1100 | 1106 | 21 | 1120 | 1138 | 1165 | 1250 |
| Scooters de mobilité | 59 | 1100 | 1170 | 96 | 1327 | 1376 | 1397 | 1400 |
| Fauteuils roulants seulement | 125 | 1100 | 1104 | 16 | 1101 | 1125 | 1173 | 1250 |

### Sommaire des recommandations concernant les voies de passage

Ce qui suit résume nos recommandations concernant la conception d’espaces dans lesquels une norme sur la largeur de la voie de passage est utilisée (p. ex. déplacement en ligne droite, virage à 90 degrés ou en L ou demi-tour autour d’une barrière).

- Comparaison avec les normes et codes canadiens en vigueur
Dans les espaces publics, la largeur libre requise pour le passage varie d’une norme d’accessibilité à l’autre. La norme CSA/ASC B651:23 exige une largeur libre minimale de 1 200 mm, alors que plusieurs autres normes exigent des largeurs plus importantes (voir le

- Tableau 3). Cette largeur minimale peut également s’appliquer aux espaces comportant un virage en L (virage à 90 degrés) ou au contournement d’un obstacle. En revanche, le CNB (2025) autorise une largeur réduite de 1 000 mm.

Pour les données recueillies et rééchantillonnées, une largeur libre de 1 200 mm permettait à 100 % des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues de circuler en ligne droite ou de faire un virage en L. Une largeur réduite à 1 000 mm, telle qu’autorisée par le CNB (2025), conviendrait à environ 90 % des utilisateurs de dispositif de mobilité à roues effectuant un virage en L et à 100 % des utilisateurs se déplaçant en ligne droite, bien que cela ne tienne pas compte de la présence d’un autre utilisateur.

- Largeur minimale de la voie de passage permettant d’accueillir 95 % des usagers

Après rééchantillonnage pour représenter la répartition des dispositifs de mobilité à roues dans la population, la largeur minimale recommandée de la voie de passage est de 1 200 mm, conformément à la norme actuelle énoncée dans la norme CSA/ASC B651:23. Dans notre ensemble de données, cette largeur permettait à 100 % des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues de se déplacer en ligne droite et d’effectuer un virage en L. Elle correspond également aux besoins d’espace observés pour d’autres utilisateurs, y compris les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues se déplaçant avec un animal d’assistance. La largeur recommandée facilite les déplacements lorsque les autres utilisateurs de l’espace, tels que les passants, sont pris en compte. Cependant, si un demi-tour autour d’une barrière est nécessaire, selon notre ensemble de données rééchantillonnées, une largeur minimale d’au moins 1 280 mm est recommandée pour accommoder 95 % des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues.

- Implications des constatations relatives à la largeur libre de la voie de passage pour les exigences en matière de largeur de porte et de largeur de passage pour les utilisateurs de dispositifs de mobilité multiples

Bien que le passage par les portes n’ait pas été explicitement évalué dans cette étude, les mesures de la largeur libre de la trajectoire de déplacement fournissent des renseignements qui peuvent donner des indications sur les largeurs des portes accessibles. Par exemple, une largeur de 900 mm est considérée comme permettant à environ 95 % des utilisateurs de se déplacer en ligne droite, ce qui est supérieur à l’ouverture minimale prévue par de nombreuses normes relatives aux portes (voir le Tableau 3). Il est important de noter que notre mesure de la largeur libre de la voie de passage tient compte des déplacements en ligne droite sur une courte distance et ne tient pas compte des déplacements courts à travers les embrasures de porte, où les mêmes tolérances préférentielles pour l’espace ne s’appliquent pas nécessairement. Il convient donc d’examiner attentivement la possibilité de transposer les résultats de la mesure de la largeur libre de la voie de passage à la conception des embrasures de portes.

Les constatations relatives à la largeur libre de la voie de passage ont également des implications pour les situations dans lesquelles les utilisateurs de deux dispositifs de mobilité à roues doivent se croiser le long d’un passage. Les normes actuelles définissent généralement les largeurs de croisement pour les utilisateurs de dispositifs de mobilité multiples comme étant égales ou supérieures à 1 800 mm (voir le Tableau 3). Nos résultats indiquent qu’une largeur minimale de 1 800 mm permettrait à environ 95 % des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues de se croiser.

## Amplitudes d’atteinte fonctionnelles des adultes utilisant des dispositifs de mobilité

Au total, 218 participants ont effectué une partie ou la totalité des tâches fonctionnelles d’atteinte prévues dans le cadre de l’étude. Les participants ont reçu l’instruction d’atteindre des hauteurs maximale et minimale, mais l’accent a été mis sur le fait que les participants devaient pouvoir atteindre une hauteur « confortable » pour chaque tâche (p. ex. en évitant de se lever de leur siège ou de se pencher excessivement). Toutes les tâches d’atteinte ont été réalisées avec le dispositif configuré pour son utilisation habituelle, c’est-à-dire en respectant la position typique ou préférée du participant lors d’activités fonctionnelles (p. ex. siège incliné vers l’arrière et repose-pieds déployé). Les participants utilisant des fauteuils roulants électriques équipés de fonctions de levage ont reçu pour consigne d’éviter de relever la hauteur de leur dispositif pour accomplir la tâche. Chaque participant a effectué autant de tâches d’atteinte que possible dans différentes conditions, en utilisant sa main préférée, si bien que les taux de réussite ont varié selon les tâches (figure 13). De plus, plusieurs utilisateurs de fauteuils roulants manuels ont effectué les tâches d’atteinte avec et sans leurs accessoires de traction. C’est pourquoi les tailles des échantillons varient en fonction des résultats mesurés.

Figure 13. Pourcentage de l’échantillon total de participants qui n’ont pas réussi à accomplir les différentes tâches d’atteinte (atteinte sans obstruction à gauche; atteinte avec obstruction à 500 mm de profondeur au centre; atteinte avec obstruction à 600 mm de profondeur à droite). Les données sont présentées pour l’ensemble des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues ayant accompli les tâches tactiles (barres bleues) et de préhension (barres orange)

Des statistiques descriptives (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées pour chacune des tâches d’atteinte, y compris les données issues des essais en laboratoire et celles issues d’une analyse par méthode « bootstrap » utilisant des données rééchantillonnées en fonction de la répartition des dispositifs de mobilité au sein de la population canadienne. En ce qui concerne les capacités d’atteinte, les estimations obtenues par la méthode « bootstrap » sont présentées par souci d’exhaustivité, mais ne servent pas de base aux recommandations. Celles-ci s’appuient plutôt sur les données issues du laboratoire, en raison des exigences fonctionnelles des tâches d’atteinte. Cette approche a été adoptée, car les données recueillies par notre laboratoire comprenaient une proportion plus élevée d’utilisateurs de fauteuils roulants électriques par rapport à leur prévalence dans la population. Le fait de fonder les recommandations sur les données de laboratoire recueillies est donc plus pertinent sur le plan fonctionnel et permet de mieux répondre aux besoins des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues, en particulier ceux qui utilisent des fauteuils roulants électriques. Cela s’inscrit également dans la lignée de notre approche prudente adoptée pour les mesures statiques et les manœuvres fonctionnelles, où nous accordons la priorité à l’inclusivité dans l’élaboration des recommandations. Dans ce cas précis, le recours à des estimations par méthode « bootstrap » sous-représenterait les utilisateurs de fauteuils roulants électriques et risquerait d’exclure leurs besoins fonctionnels. En conséquence, nous appliquons un cadre décisionnel cohérent, en utilisant des données issues de la méthode « bootstrap » ou non, selon le cas, afin de garantir que les recommandations soient à la fois prudentes et inclusives.

Les résultats primaires sont présentés pour les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues (fauteuils roulants manuels, fauteuils roulants électriques et scooters de mobilité). Les résultats comparatifs concernant les participants utilisant d’autres aides à la mobilité (p. ex. des déambulateurs) sont indiqués, le cas échéant, mais ne sont pas inclus dans les statistiques récapitulatives sur les dispositifs de mobilité à roues.

### Atteintes sans obstruction

Les tâches d’atteinte sans obstruction (figure 14) ont été réalisées avec les participants face au mur (vers l’avant) et, dans la mesure du possible, parallèlement au mur (face au mur, à gauche ou à droite). La direction est définie par rapport au participant (p. ex. « atteinte latérale gauche » signifie que le côté gauche du participant est face au panneau), et non par rapport à la main qui effectue le mouvement.

Les participants effectuaient la tâche en utilisant leur main préférée pour appuyer sur un bouton de 3 pouces (7,6 cm) de diamètre (tâche « tactile ») ou pour placer un gobelet lesté de 0,6 kg sur une étagère de 4 pouces (10,2 cm) de profondeur (tâche de « préhension »). Par souci de cohérence, les participants étaient encouragés à utiliser la même main pour les tâches successives, dans la mesure du possible (p. ex. la main droite pour toutes les tâches de préhension vers l’avant). La hauteur d’atteinte a été mesurée en millimètres (mm) entre le sol et le centre du bouton (tâche tactile) ou jusqu’à la hauteur de l’étagère (tâche de préhension; hauteur d’atteinte maximale uniquement). Toutes les tâches d’atteinte ont été effectuées à une distance choisie par le participant par rapport au mur. La distance entre le mur et le point le plus proche de la personne, ou de son dispositif de mobilité, a été consignée à titre de mesure de la tolérance (Annexe E).

Les hauteurs d’atteinte maximales sont indiquées aux 1er, 5e et 10e percentiles, ce qui représente les seuils que 99 %, 95 % et 90 % des participants peuvent dépasser, respectivement. Les hauteurs d’atteinte minimales sont indiquées aux 90e, 95e et 99e percentiles, ce qui indique la proportion de participants capables d’atteindre des hauteurs inférieures à chaque valeur. Les statistiques descriptives des hauteurs d’atteinte maximales et minimales sans obstruction sont présentées séparément pour les tâches tactiles et de préhension, et pour l’atteinte vers l’avant par rapport à l’atteinte latérale (tableaux 26 à 31). Les atteintes pour tous les types de dispositifs de mobilité sont présentées dans la figure 15.

Figure 14. Image d’un utilisateur de fauteuil roulant manuel effectuant une tâche d’atteinte tactile latérale sans obstruction (à gauche) et une tâche d’atteinte de préhension vers l’avant sans obstruction (à droite).

Tableau 26. Hauteurs d’atteinte vers l’avant sans obstruction pour une tâche tactile (en mm)

| Source des données |  | Hauteur d’atteinte maximale (en mm) |  |  |  |  |  |  | Hauteur d’atteinte minimale (en mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | Min. | Moy. | Écart-type | 10e %ile | 5e %ile | 1er %ile | Max. | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 174 | 820 | 1382 | 200 | 1102 | 1047 | 919 | 1820 | 30 | 489 | 226 | 789 | 860 | 968 | 1000 |
| Fauteuils roulants manuels | 71 | 1090 | 1446 | 180 | 1190 | 1130 | 1097 | 1820 | 30 | 376 | 199 | 655 | 725 | 909 | 930 |
| Fauteuils roulants électriques | 76 | 820 | 1335 | 219 | 1033 | 958 | 891 | 1765 | 80 | 537 | 206 | 788 | 830 | 889 | 960 |
| Scooters de mobilité | 27 | 1050 | 1349 | 146 | 1170 | 1139 | 1070 | 1595 | 150 | 652 | 206 | 860 | 951 | 997 | 1000 |
| Fauteuils roulants seulement | 147 | 820 | 1388 | 208 | 1096 | 1030 | 917 | 1820 | 30 | 459 | 218 | 762 | 807 | 916 | 960 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 1150 | 1694 | 208 | 1439 | 1408 | 1220 | 1980 | 270 | 640 | 222 | 934 | 987 | 1000 | 1000 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 174 | 820 | 1399 | 181 | 1163 | 1103 | 1004 | 1820 | 30 | 487 | 236 | 809 | 866 | 982 | 1000 |
| Fauteuils roulants manuels | 94 | 1090 | 1445 | 179 | 1200 | 1139 | 1099 | 1820 | 30 | 376 | 198 | 652 | 733 | 876 | 930 |
| Fauteuils roulants électriques | 24 | 820 | 1335 | 218 | 1049 | 991 | 932 | 1765 | 80 | 537 | 204 | 778 | 814 | 859 | 960 |
| Scooters de mobilité | 56 | 1050 | 1349 | 143 | 1168 | 1127 | 1072 | 1595 | 150 | 653 | 202 | 877 | 948 | 991 | 1000 |
| Fauteuils roulants seulement | 118 | 820 | 1423 | 193 | 1162 | 1100 | 987 | 1820 | 30 | 409 | 209 | 704 | 779 | 896 | 960 |

Tableau 27. Hauteurs d’atteinte latérale sans obstruction pour une tâche tactile en tendant la main vers le côté gauche (en mm)

| Source des données |  | Hauteur d’atteinte maximale (en mm) |  |  |  |  |  |  | Hauteur d’atteinte minimale (en mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | Min. | Moy. | Écart-type | 10e %ile | 5e %ile | 1er %ile | Max. | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 178 | 780 | 1493 | 233 | 1155 | 1077 | 841 | 1940 | 0 | 408 | 220 | 712 | 801 | 917 | 980 |
| Fauteuils roulants manuels | 69 | 900 | 1536 | 212 | 1246 | 1142 | 1009 | 1940 | 0 | 293 | 189 | 526 | 660 | 796 | 830 |
| Fauteuils roulants électriques | 81 | 780 | 1423 | 254 | 1105 | 980 | 804 | 1895 | 80 | 502 | 210 | 770 | 820 | 948 | 980 |
| Scooters de mobilité | 28 | 1130 | 1588 | 159 | 1407 | 1387 | 1198 | 1830 | 100 | 416 | 194 | 710 | 713 | 777 | 800 |
| Fauteuils roulants seulement | 150 | 780 | 1475 | 241 | 1148 | 1060 | 830 | 1940 | 0 | 406 | 225 | 721 | 808 | 925 | 980 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 1130 | 1659 | 265 | 1305 | 1262 | 1159 | 2100 | 260 | 575 | 236 | 877 | 907 | 984 | 1010 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 178 | 780 | 1537 | 208 | 1243 | 1135 | 958 | 1940 | 0 | 362 | 207 | 679 | 737 | 833 | 980 |
| Fauteuils roulants manuels | 96 | 900 | 1537 | 210 | 1239 | 1140 | 997 | 1940 | 0 | 293 | 188 | 539 | 652 | 785 | 830 |
| Fauteuils roulants électriques | 25 | 780 | 1423 | 252 | 1112 | 1017 | 914 | 1895 | 80 | 503 | 208 | 754 | 816 | 883 | 980 |
| Scooters de mobilité | 57 | 1130 | 1587 | 156 | 1408 | 1342 | 1199 | 1830 | 100 | 417 | 191 | 701 | 728 | 776 | 800 |
| Fauteuils roulants seulement | 121 | 780 | 1513 | 224 | 928 | 1098 | 928 | 1940 | 0 | 336 | 210 | 627 | 733 | 846 | 980 |

Tableau 28. Hauteurs d’atteinte latérale sans obstruction pour une tâche tactile en tendant la main vers le côté droit (en mm)

| Source des données |  | Hauteur d’atteinte maximale (en mm) |  |  |  |  |  |  | Hauteur d’atteinte minimale (en mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | Min. | Moy. | Écart-type | 10e %ile | 5e %ile | 1er %ile | Max. | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 181 | 825 | 1478 | 248 | 1080 | 1015 | 888 | 1970 | 0 | 413 | 216 | 720 | 790 | 882 | 895 |
| Fauteuils roulants manuels | 69 | 880 | 1548 | 214 | 1290 | 1172 | 975 | 1970 | 0 | 295 | 195 | 572 | 622 | 833 | 840 |
| Fauteuils roulants électriques | 84 | 825 | 1394 | 264 | 1017 | 963 | 879 | 1910 | 80 | 505 | 191 | 771 | 810 | 882 | 890 |
| Scooters de mobilité | 28 | 1020 | 1556 | 199 | 1237 | 1198 | 1063 | 1830 | 95 | 429 | 206 | 710 | 723 | 850 | 895 |
| Fauteuils roulants seulement | 153 | 825 | 1464 | 254 | 1068 | 1010 | 885 | 1970 | 0 | 410 | 219 | 720 | 798 | 864 | 890 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 1110 | 1702 | 278 | 1339 | 1226 | 1119 | 2140 | 270 | 612 | 236 | 879 | 985 | 1017 | 1020 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 181 | 825 | 1530 | 221 | 1221 | 1078 | 944 | 1970 | 0 | 367 | 213 | 669 | 748 | 866 | 895 |
| Fauteuils roulants manuels | 98 | 880 | 1548 | 212 | 1284 | 1161 | 976 | 1970 | 0 | 294 | 194 | 567 | 655 | 808 | 840 |
| Fauteuils roulants électriques | 25 | 825 | 1396 | 262 | 1045 | 988 | 929 | 1910 | 80 | 506 | 190 | 745 | 790 | 834 | 890 |
| Scooters de mobilité | 58 | 1020 | 1556 | 195 | 1261 | 1175 | 1066 | 1830 | 95 | 430 | 202 | 701 | 753 | 850 | 895 |
| Fauteuils roulants seulement | 123 | 825 | 1517 | 232 | 1199 | 1060 | 925 | 1970 | 0 | 337 | 211 | 627 | 739 | 836 | 890 |

Tableau 29. Hauteurs d’atteinte maximales sans obstruction vers l’avant pour une tâche de préhension (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 10e %ile | 5e %ile | 1er %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 176 | 735 | 1314 | 202 | 1060 | 945 | 875 | 1740 |
| Fauteuils roulants manuels | 71 | 930 | 1369 | 184 | 1110 | 1055 | 993 | 1730 |
| Fauteuils roulants électriques | 78 | 735 | 1268 | 227 | 945 | 929 | 831 | 1740 |
| Scooters de mobilité | 27 | 960 | 1305 | 129 | 1193 | 1187 | 1019 | 1615 |
| Fauteuils roulants seulement | 149 | 735 | 1316 | 213 | 1048 | 942 | 870 | 1740 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 1100 | 1541 | 224 | 1252 | 1175 | 1120 | 1970 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 176 | 735 | 1334 | 178 | 1111 | 1029 | 928 | 1740 |
| Fauteuils roulants manuels | 95 | 930 | 1369 | 182 | 1111 | 1055 | 989 | 1730 |
| Fauteuils roulants électriques | 25 | 735 | 1268 | 225 | 990 | 937 | 875 | 1740 |
| Scooters de mobilité | 56 | 960 | 1305 | 127 | 1190 | 1141 | 993 | 1615 |
| Fauteuils roulants seulement | 120 | 735 | 1348 | 196 | 1080 | 1017 | 831 | 1740 |

Tableau 30. Hauteurs maximales d’atteinte latérale sans obstruction pour une tâche de préhension en tendant le bras vers le côté gauche (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 10e %ile | 5e %ile | 1er %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 173 | 835 | 1355 | 234 | 1012 | 936 | 857 | 1800 |
| Fauteuils roulants manuels | 69 | 835 | 1412 | 223 | 1110 | 1008 | 852 | 1785 |
| Fauteuils roulants électriques | 76 | 850 | 1283 | 244 | 960 | 890 | 861 | 1765 |
| Scooters de mobilité | 28 | 1010 | 1412 | 182 | 1188 | 1125 | 1034 | 1800 |
| Fauteuils roulants seulement | 145 | 835 | 1345 | 242 | 990 | 898 | 854 | 1785 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 1035 | 1477 | 245 | 1177 | 1150 | 1068 | 2040 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 172 | 835 | 1394 | 217 | 1095 | 995 | 867 | 1800 |
| Fauteuils roulants manuels | 93 | 835 | 1412 | 222 | 1104 | 992 | 867 | 1785 |
| Fauteuils roulants électriques | 24 | 850 | 1282 | 242 | 980 | 933 | 894 | 1765 |
| Scooters de mobilité | 55 | 1010 | 1412 | 178 | 1184 | 1114 | 1040 | 1800 |
| Fauteuils roulants seulement | 117 | 835 | 1385 | 232 | 1057 | 948 | 858 | 1785 |

Tableau 31. Hauteurs maximales d’atteinte latérale sans obstruction pour une tâche de préhension en tendant le bras vers le côté droit (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 10e %ile | 5e %ile | 1er %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 175 | 700 | 1355 | 244 | 1014 | 927 | 817 | 1835 |
| Fauteuils roulants manuels | 69 | 830 | 1415 | 228 | 1058 | 986 | 891 | 1835 |
| Fauteuils roulants électriques | 78 | 700 | 1289 | 260 | 947 | 864 | 762 | 1835 |
| Scooters de mobilité | 28 | 960 | 1394 | 191 | 1147 | 1082 | 984 | 1765 |
| Fauteuils roulants seulement | 147 | 700 | 1348 | 253 | 982 | 892 | 803 | 1835 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 970 | 1503 | 252 | 1196 | 1130 | 1011 | 2070 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 176 | 700 | 1390 | 224 | 1069 | 975 | 860 | 1835 |
| Fauteuils roulants manuels | 95 | 830 | 1414 | 227 | 1077 | 984 | 888 | 1835 |
| Fauteuils roulants électriques | 25 | 700 | 1289 | 260 | 970 | 899 | 826 | 1835 |
| Scooters de mobilité | 56 | 960 | 1395 | 187 | 1154 | 1072 | 990 | 1765 |
| Fauteuils roulants seulement | 120 | 700 | 1388 | 239 | 1040 | 950 | 843 | 1835 |

Figure 15. Capacités d’atteinte sans obstruction des utilisateurs de dispositifs de mobilité (en mm) dans les directions suivantes : vers l’avant (en haut), latéralement vers la droite (au milieu) et latéralement vers la gauche (en bas). Les données sont présentées pour les capacités d’atteinte associées à la tâche tactile (barres bleues) qui conviennent à 90 %, 95 % et 99 % des participants; toutes les données des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues sont présentées sous forme sommaire, et chaque type de dispositif est également présenté individuellement. La hauteur d’atteinte maximale pour la tâche de préhension (ligne noire) est incluse à des fins de comparaison.

### Sommaire des recommandations concernant les capacités d’atteinte sans obstruction

Ce qui suit résume nos recommandations pour la conception d’espaces où les capacités d’atteinte sans obstruction peuvent être appliquées.

- Considérations sur l’atteinte vers l’avant par rapport à l’atteinte latérale et sur la surface de plancher libre pour les atteintes sans obstruction

Les participants ont souvent effectué leurs mouvements d’atteinte vers l’avant alors que leurs orteils étaient en contact avec la surface du mur, ce qui indique qu’ils cherchaient à réduire au minimum la distance pour atteindre une hauteur d’atteinte optimale. Cela laisse supposer qu’une obstruction à l’intérieur de l’espace de plancher libre peut réduire de manière significative la capacité d’atteinte vers l’avant. En revanche, les atteintes latérales ont montré une taille d’échantillon légèrement supérieure (p. ex. une proportion plus élevée de participants étaient capables d’effectuer une atteinte latérale plutôt qu’une atteinte vers l’avant) et des tolérances plus grandes par rapport au mur. Ces résultats indiquent que le fait de permettre une approche en parallèle peut améliorer l’accessibilité pour certains utilisateurs, à condition que l’espace de plancher libre soit conçu de manière à tenir compte de la distance préférée par rapport au mur (voir Annexe E).

- Capacités d’atteinte fonctionnelles pour l’utilisation des commandes en fonction des tâches tactiles ou de préhension

Selon les observations, la capacité des participants à atteindre des objets ne diffère que légèrement entre les tâches tactiles et de préhension, les hauteurs de préhension maximales étant généralement inférieures aux hauteurs de toucher maximales, ce qui montre le surcroît de force, de coordination et de contrôle postural nécessaire pour placer ou manipuler un objet de manière fonctionnelle plutôt que pour simplement établir un contact. Ces capacités de préhension réduites doivent être soigneusement prises en compte lors de l’établissement des hauteurs d’installation des commandes ou des dispositifs qui nécessitent une préhension ou d’autres tâches impliquant des niveaux plus élevés de force, de coordination ou de contrôle moteur.

- Comparaison avec les normes et codes canadiens en vigueur

Les normes en vigueur prévoient généralement une hauteur minimale de 400 mm à partir du sol et une hauteur maximale d’environ 1 100 à 1 200 mm (voir le Tableau 4). Ces capacités d’atteinte guident l’emplacement des commandes et des autres éléments d’accessibilité. Toutefois, certains éléments spécifiques, comme les robinets, la quincaillerie des portes ou les commandes d’affichage visuel, peuvent imposer des exigences de hauteur plus restrictives et nécessiter une plage d’installation plus petite que les recommandations générales. Selon notre échantillon, l’utilisation d’une hauteur minimale de 400 mm permettrait à moins de 50 % des participants d’effectuer des tâches tactiles vers l’avant ou latéralement. En revanche, une hauteur maximale de 1 100 mm, conforme à plusieurs normes actuelles, permettrait d’accommoder environ 90 % des participants pour les tâches tactiles dans les deux sens, mais moins de 90 % pour les tâches de préhension.

- Capacité d’atteinte permettant de répondre aux besoins de 95 % des utilisateurs

Par prudence, nous fondons nos recommandations concernant la capacité d’atteinte sur les données recueillies en laboratoire plutôt que sur des estimations de la méthode « bootstrap », qui reflètent la répartition des différents types de dispositifs de mobilité au sein de la population. Dans la pratique, il peut être difficile d’anticiper si un utilisateur approchera un élément vers l’avant ou de manière latérale. Par conséquent, nos recommandations générales tiennent compte des deux possibilités. Pour répondre aux besoins de 95 % des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues de notre échantillon, nous recommandons une hauteur maximale d’environ 1 015 mm et une hauteur minimale de 860 mm, ce qui permet d’effectuer des approches tant avant que latérales pour les tâches tactiles.

Remarque : Ces recommandations sont principalement fondées sur des activités tactiles, telles que l’utilisation de boutons-poussoirs. Les hauteurs maximales pour les tâches de préhension sont légèrement inférieures à celles pour les tâches tactiles, car la force et le contrôle nécessaires pour soulever ou placer des objets sont plus importants, en particulier aux limites supérieures de la capacité d’atteinte. Par conséquent, si les capacités d’atteinte pour les tâches tactiles peuvent servir de guide principal pour la conception, les valeurs associées aux tâches de préhension doivent être utilisées pour définir les limites supérieures des commandes utilisables ou des zones de stockage où des tâches de préhension plus exigeantes sont nécessaires, afin de garantir une utilisabilité fonctionnelle pour la plupart des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues.

### Atteintes avec obstruction

Les atteintes avec obstruction (Figure 16) ont été évaluées pour déterminer les hauteurs maximales que les participants pouvaient atteindre en tendant la main au-dessus d’un comptoir ou d’une table de hauteur fixe pour des tâches tactiles ou de préhension. Les participants ont effectué des tâches d’atteinte au-dessus d’une table de 800 mm de large, de 860 mm de haut par rapport au sol et offrant un espace libre de 730 mm de profondeur sous la table. Deux profondeurs de comptoir ou de table ont été évaluées pour toutes les conditions d’atteinte : 500 mm et 600 mm. Les résultats ont été généralement similaires pour les deux profondeurs évaluées, bien qu’un plus grand nombre de participants aient été incapables d’accomplir la tâche à la profondeur de 600 mm (voir la Figure 13 ci-dessus). C’est la raison pour laquelle nous ne présentons ici que les résultats de la condition de profondeur de 500 mm. Les résultats concernant l’obstruction à une profondeur de 600 mm sont présentés à Annexe F: .

Toutes les tâches d’atteinte avec obstruction ont été effectuées à une distance choisie par le participant par rapport au bord du comptoir ou de la table. Comme pour l’atteinte sans obstruction (0), les hauteurs d’atteinte maximales sont indiquées aux 1er, 5e et 10e percentiles, ce qui correspond aux seuils que 99 %, 95 % et 90 % des participants peuvent dépasser, respectivementLes statistiques descriptives des hauteurs d’atteinte maximales avec obstruction sont présentées séparément pour les tâches tactiles et de préhension, et pour l’atteinte vers l’avant par rapport à l’atteinte latérale (tableaux 32 à 37). Pour la tâche d’atteinte avec obstruction, plusieurs participants n’ont pas pu l’achever, ce qui se reflète dans la taille variable de l’échantillon de participants présentée dans les tableaux sommaires. Les tâches d’atteinte avec obstruction pour tous les types de dispositifs de mobilité sont présentées dans la figure 17.

Figure 16. Image d’un utilisateur de fauteuil roulant manuel effectuant une atteinte latérale avec obstruction (à gauche) et une atteinte de préhension vers l’avant avec obstruction (à droite).

Tableau 32. Hauteurs d’atteinte maximales vers l’avant au-dessus d’un obstacle de 500 mm de profondeur, pour une tâche tactile (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 10e %ile | 5e %ile | 1er %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 146 | 860 | 1326 | 199 | 1058 | 983 | 944 | 1760 |
| Fauteuils roulants manuels | 66 | 935 | 1387 | 190 | 1148 | 1063 | 977 | 1760 |
| Fauteuils roulants électriques | 68 | 860 | 1285 | 201 | 1008 | 972 | 924 | 1755 |
| Scooters de mobilité | 12 | 970 | 1219 | 127 | 1071 | 1022 | 980 | 1420 |
| Fauteuils roulants seulement | 134 | 860 | 1335 | 202 | 1057 | 987 | 942 | 1760 |
| Utilisateurs de déambulateur | 29 | 1000 | 1508 | 235 | 1228 | 1161 | 1038 | 2020 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 146 | 860 | 1319 | 189 | 1077 | 1012 | 955 | 1760 |
| Fauteuils roulants manuels | 79 | 935 | 1387 | 190 | 1137 | 1070 | 987 | 1760 |
| Fauteuils roulants électriques | 20 | 860 | 1286 | 200 | 1045 | 1001 | 959 | 1755 |
| Scooters de mobilité | 47 | 970 | 1218 | 122 | 1049 | 999 | 974 | 1420 |
| Fauteuils roulants seulement | 99 | 860 | 1367 | 196 | 1105 | 1037 | 957 | 1760 |

Tableau 33. Hauteurs maximales d’atteinte latérale vers la gauche d’un obstacle de 500 mm de profondeur, pour une tâche tactile (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 10e %ile | 5e %ile | 1er %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 152 | 945 | 1281 | 184 | 1060 | 986 | 953 | 1780 |
| Fauteuils roulants manuels | 63 | 980 | 1321 | 185 | 1064 | 1032 | 980 | 1780 |
| Fauteuils roulants électriques | 64 | 945 | 1238 | 179 | 1030 | 976 | 945 | 1565 |
| Scooters de mobilité | 25 | 1050 | 1321 | 171 | 1108 | 1092 | 1060 | 1705 |
| Fauteuils roulants seulement | 127 | 945 | 1279 | 186 | 1050 | 980 | 949 | 1780 |
| Utilisateurs de déambulateur | 28 | 1140 | 1548 | 248 | 1178 | 1144 | 1140 | 2000 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 152 | 945 | 1310 | 180 | 1075 | 1035 | 977 | 1780 |
| Fauteuils roulants manuels | 82 | 980 | 1321 | 184 | 1075 | 1025 | 985 | 1780 |
| Fauteuils roulants électriques | 21 | 945 | 1237 | 178 | 1034 | 1002 | 975 | 1565 |
| Scooters de mobilité | 49 | 1050 | 1321 | 168 | 1108 | 1086 | 1061 | 1705 |
| Fauteuils roulants seulement | 103 | 945 | 1304 | 186 | 1060 | 1010 | 973 | 1780 |

Tableau 34. Hauteurs maximales d’atteinte latérale vers la droite d’un obstacle de 500 mm de profondeur, pour une tâche tactile (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 10e %ile | 5e %ile | 1er %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 152 | 860 | 1280 | 197 | 1016 | 973 | 913 | 1745 |
| Fauteuils roulants manuels | 64 | 960 | 1322 | 191 | 1053 | 1032 | 963 | 1745 |
| Fauteuils roulants électriques | 61 | 860 | 1228 | 206 | 980 | 930 | 887 | 1715 |
| Scooters de mobilité | 27 | 1000 | 1295 | 170 | 1087 | 1025 | 1003 | 1690 |
| Fauteuils roulants seulement | 125 | 860 | 1276 | 203 | 1012 | 961 | 909 | 1745 |
| Utilisateurs de déambulateur | 29 | 1040 | 1544 | 239 | 1219 | 1114 | 1057 | 2010 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 152 | 860 | 1301 | 187 | 1050 | 1006 | 948 | 1745 |
| Fauteuils roulants manuels | 82 | 960 | 1322 | 189 | 1067 | 1028 | 977 | 1745 |
| Fauteuils roulants électriques | 21 | 860 | 1228 | 206 | 987 | 952 | 920 | 1715 |
| Scooters de mobilité | 49 | 1000 | 1295 | 167 | 1086 | 1034 | 1007 | 1690 |
| Fauteuils roulants seulement | 103 | 860 | 1303 | 196 | 1044 | 996 | 939 | 1745 |

Tableau 35. Hauteurs d’atteinte maximales vers l’avant au-dessus d’un obstacle de 500 mm de profondeur, pour une tâche de préhension (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 10e %ile | 5e %ile | 1er %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 151 | 905 | 1306 | 195 | 1060 | 998 | 948 | 1775 |
| Fauteuils roulants manuels | 66 | 970 | 1362 | 181 | 1138 | 1063 | 996 | 1775 |
| Fauteuils roulants électriques | 71 | 905 | 1266 | 203 | 1000 | 960 | 930 | 1710 |
| Scooters de mobilité | 14 | 1075 | 1249 | 153 | 1088 | 1078 | 1076 | 1570 |
| Fauteuils roulants seulement | 137 | 905 | 1312 | 198 | 1050 | 990 | 945 | 1775 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 940 | 1440 | 241 | 1149 | 1124 | 989 | 2000 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 151 | 905 | 1313 | 182 | 1086 | 1054 | 977 | 1775 |
| Fauteuils roulants manuels | 82 | 970 | 1362 | 179 | 1139 | 1069 | 1002 | 1775 |
| Fauteuils roulants électriques | 21 | 905 | 1266 | 202 | 1027 | 991 | 959 | 1710 |
| Scooters de mobilité | 48 | 1075 | 1249 | 148 | 1086 | 1078 | 1075 | 1570 |
| Fauteuils roulants seulement | 103 | 905 | 1343 | 188 | 1095 | 1032 | 969 | 1775 |

Tableau 36. Hauteurs maximales d’atteinte latérale vers la gauche d’un obstacle de 500 mm de profondeur, pour une tâche de préhension(en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 10e %ile | 5e %ile | 1er %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 156 | 860 | 1280 | 189 | 1028 | 990 | 938 | 1740 |
| Fauteuils roulants manuels | 65 | 860 | 1303 | 198 | 1028 | 983 | 911 | 1740 |
| Fauteuils roulants électriques | 65 | 935 | 1251 | 192 | 1027 | 992 | 961 | 1635 |
| Scooters de mobilité | 26 | 990 | 1292 | 151 | 1120 | 1041 | 996 | 1630 |
| Fauteuils roulants seulement | 130 | 860 | 1277 | 196 | 1025 | 985 | 936 | 1740 |
| Utilisateurs de déambulateur | 27 | 1100 | 1489 | 249 | 1126 | 1106 | 1100 | 2010 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 156 | 860 | 1292 | 182 | 1039 | 996 | 932 | 1740 |
| Fauteuils roulants manuels | 84 | 860 | 1303 | 196 | 1037 | 987 | 915 | 1740 |
| Fauteuils roulants électriques | 22 | 935 | 1252 | 191 | 1031 | 1007 | 982 | 1635 |
| Scooters de mobilité | 50 | 990 | 1292 | 148 | 1105 | 1046 | 1002 | 1630 |
| Fauteuils roulants seulement | 106 | 860 | 1292 | 196 | 1028 | 987 | 919 | 1740 |

Tableau 37. Hauteurs maximales d’atteinte latérale vers la droite d’un obstacle de 500 mm de profondeur, pour une tâche de préhension (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 10e %ile | 5e %ile | 1er %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 149 | 900 | 1286 | 192 | 1024 | 984 | 919 | 1750 |
| Fauteuils roulants manuels | 64 | 950 | 1321 | 183 | 1080 | 1020 | 982 | 1750 |
| Fauteuils roulants électriques | 59 | 900 | 1246 | 210 | 988 | 967 | 903 | 1735 |
| Scooters de mobilité | 26 | 965 | 1292 | 158 | 1100 | 1060 | 986 | 1680 |
| Fauteuils roulants seulement | 123 | 900 | 1285 | 199 | 1020 | 981 | 912 | 1750 |
| Utilisateurs de déambulateur | 30 | 1000 | 1489 | 260 | 1120 | 1025 | 1006 | 2100 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 149 | 900 | 1301 | 180 | 1064 | 1009 | 954 | 1750 |
| Fauteuils roulants manuels | 80 | 950 | 1321 | 181 | 1079 | 1030 | 983 | 1750 |
| Fauteuils roulants électriques | 21 | 900 | 1247 | 208 | 1003 | 972 | 943 | 1735 |
| Scooters de mobilité | 48 | 965 | 1292 | 156 | 1099 | 1047 | 992 | 1680 |
| Fauteuils roulants seulement | 101 | 900 | 1305 | 190 | 1050 | 1006 | 952 | 1750 |

Figure 17. Capacités d’atteinte avec obstruction des utilisateurs de dispositifs de mobilité (en mm) à travers une barrière de 500 mm de profondeur, dans les directions suivantes : vers l’avant (en haut), latéralement vers la droite (au milieu) et latéralement vers la gauche (en bas). Les données sont présentées pour les capacités d’atteinte associées à la tâche tactile (barres bleues) qui conviennent à 90 %, 95 % et 99 % des participants; tous les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues sont présentés sous forme de résumé, et chaque type de dispositif est également présenté individuellement. La hauteur d’atteinte maximale pour la tâche de préhension (ligne noire) est incluse à des fins de comparaison. La ligne pointillée horizontale représente la hauteur de la table (860 mm).

### Sommaire des recommandations concernant les capacités d’atteinte avec obstruction

Ce qui suit résume nos recommandations pour la conception d’espaces où des normes sur les capacités d’atteinte avec obstruction sont appliquées.

- Prise en compte de la profondeur de l’obstruction

Pour cette étude, nous avons évalué des obstructions d’une profondeur de 500 mm et de 600 mm. D’après nos résultats, la profondeur d’une obstruction a influencé la capacité des participants à accomplir des tâches d’atteinte avec obstruction. Une proportion plus faible de participants a été capable de franchir avec succès une obstruction de 600 mm de profondeur par rapport à une obstruction de 500 mm de profondeur (voir la Figure 13Figure 13. ). Cependant, parmi les participants capables de réaliser la tâche aux deux profondeurs, les hauteurs maximales d’atteinte étaient généralement similaires, ce qui indique que la profondeur de l’obstruction évaluée dans cette étude n’a pas affecté de manière substantielle l’atteinte verticale une fois que l’accès a été réalisé. Dans cette optique, il est recommandé de prendre en compte la profondeur d’obstruction réduite (c.-à-d. 500 mm) pour orienter les considérations relatives à la capacité d’atteinte. Cette approche favorise une plus grande inclusivité.

Il convient de noter que la capacité d’atteinte avec obstruction dépendait également de la possibilité pour les participants de positionner leur appareil de mobilité sous la surface de la table, ce qui souligne l’importance de l’espace sous la surface et de l’ajustement du dispositif.

- Comparaison avec les normes et codes canadiens en vigueur

Comme pour l’atteinte sans obstruction, une hauteur maximale de 1 100 mm est recommandée pour passer au-dessus d’un obstacle ou d’une barrière (p. ex. une table ou un comptoir d’une profondeur de 500 mm; voir le Tableau 4), ce qui s’applique généralement aux directions avant et latérales (à l’exception de la norme ASC 2.3, qui prévoit une hauteur maximale générale plus basse de 860 mm pour une portée latérale – voir le Tableau 4). Comme pour les capacités d’atteinte sans obstruction, cette hauteur maximale peut différer pour des éléments spécifiques, tels que les robinets ou les commandes d’affichage. Selon notre échantillon, une hauteur maximale de 1 100 mm permettrait à environ 80 à 87 % des participants de toucher et de saisir des objets dans les deux directions. Cependant, la hauteur réduite de 860 mm pour l’atteinte latérale conviendrait à 100 % des utilisateurs de notre échantillon.

- Hauteur d’atteinte maximale au-dessus d’un obstacle pour 95 % des utilisateurs

Comme pour l’atteinte sans obstruction, les recommandations concernant l’atteinte avec obstruction sont fondées sur nos données recueillies en laboratoire plutôt que sur des estimations de la méthode « bootstrap », afin d’harmoniser notre approche conservatrice et inclusive en matière de recommandations de conception. Dans la pratique, il peut être difficile d’anticiper si un utilisateur approchera un élément vers l’avant ou de manière latérale. Par conséquent, nos recommandations générales visent à tenir compte des deux façons de faire. Pour convenir à 95 % des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues de notre échantillon, nous recommandons une hauteur maximale d’environ 973 mm, ce qui permet d’effectuer des approches frontales et latérales pour les tâches tactiles et de préhension.

# Implications des besoins en espace des adultes utilisant un dispositif de mobilité à roues : rapport qualitatif

Parallèlement aux évaluations anthropométriques et fonctionnelles de la capacité d’atteinte ainsi qu’aux tests de l’espace de manœuvre, nous avons mené une étude qualitative exploratoire visant à examiner les expériences vécues par les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues dans les espaces publics. Les entretiens ont mis en évidence la manière dont les caractéristiques de conception des environnements existants (p. ex. l’aménagement, les caractéristiques et les contraintes spatiales) influencent la manœuvrabilité, l’usage et les déplacements des dispositifs de mobilité à roues.

### Méthodes qualitatives

Un sous-échantillon d’adultes vivant dans la collectivité et utilisant régulièrement au moins un type de dispositifs de mobilité à roues a été recruté pour participer à des entretiens qualitatifs menés par téléphone ou par vidéoconférence (Microsoft Teams). Chaque entretien, d’une durée d’environ une heure, a été mené de manière indépendante. À l’aide d’un guide préparé à l’avance, les entretiens semi-structurés se sont attachés à recueillir les expériences vécues par les participants concernant les obstacles liés à l’espace, les facilitateurs et les expériences générales lors de leurs déplacements dans les espaces publics. Tous les entretiens ont été enregistrés, puis transcrits. L’analyse thématique a été réalisée selon la méthodologie de Braun et Clarke (Braun & Clarke, 2006), en se fondant sur le modèle social du handicap, la phénoménologie et les études critiques sur le handicap (Berghs, Atkin, Hatton, & Thomas, 2019; Goodley, 2014; Meekosha & Shuttleworth, 2009; Neubauer, Witkop, & Varpio, 2019; Oliver, 2013; Rodriguez & Smith, 2018). En suivant les cadres du modèle social du handicap et de la phénoménologie, l’analyse s’est concentrée sur les interactions des participants avec l’environnement bâti, en particulier sur la manière dont la conception de cet environnement peut créer des obstacles ou agir comme tel, et sur l’incidence de ces obstacles sur leurs expériences vécues. Une perspective s’appuyant sur les études critiques sur le handicap a été ajoutée pour soutenir l’analyse, car elle encourage les chercheurs à analyser de manière critique la façon dont les participants vivent le handicap, mais aussi à les rendre responsables de la façon dont ils interprètent les données et façonnent l’analyse et les résultats produits.

### Données démographiques des participants

Treize participants ont pris part aux entretiens (n = 13). Les caractéristiques démographiques des participants de ce sous-échantillon sont résumées dans le tableau 38 ci-dessous.

Tableau 38. Sommaire des données démographiques des participants ayant pris part aux entretiens qualitatifs

| Identifiant | Sexe | Âge | Communauté | Dispositif(s) de mobilité à roues | Années avec un ou des dispositifs de mobilité à roues |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Participante no 1 | Femme | 54 | Urbaine | FRM | 2 |
| Participante no 2 | Femme | 42 | Urbaine | FRM et FRE | 20 |
| Participante no 3 | Femme | 53 | Suburbaine | Scooter de mobilité | 10 |
| Participant no 4 | Homme | 40 | Suburbaine | FRM | 21 |
| Participante no 5 | Femme | 68 | Urbaine | Scooter de mobilité | 8 |
| Participant no 6 | Homme | 62 | Urbaine | FRM | < 1 |
| Participante no 7 | Femme | 44 | Urbaine | FRM | 2 |
| Participante no 8 | Femme | 43 | Urbaine | FRE | 20 |
| Participant no 9 | Homme | 75 | Urbaine | FRE | 50 |
| Participant no 10 | Homme | 54 | Urbaine | FRE et scooter de mobilité | 35 |
| Participante no 11 | Femme | 61 | Urbaine | Scooter de mobilité | 40 |
| Participante no 12 | Femme | 64 | Urbaine | FRM et FRE | 35 |
| Participant no 13 | Homme | 28 | Urbaine | FRM et FRE | 5 |

FRM = fauteuil roulant manuel; FRE = fauteuil roulant électrique

### Sommaire des constatations qualitatives

Les participants ont décrit leur expérience de déplacement dans les espaces publics existants, en précisant les éléments de conception jugés favorables et défavorables et leur incidence sur la manœuvrabilité des dispositifs et l’expérience globale de l’utilisateur. Trois thèmes clés ont émergé, spécifiques à l’espace offert, à la conception et à la manœuvrabilité : (1) la charge mentale liée aux manœuvres dans l’environnement bâti, (2) les mesures d’accessibilité sont insuffisantes pour « ma situation particulière », et (3) la présence d’autres personnes (achalandage) importe. Ces thèmes sont résumés ci-dessous et illustrés par des citations données en exemple.

Thème no 1 : Charge mentale liée aux manœuvres dans l’environnement bâti

En réfléchissant à leur expérience par rapport aux espaces et aux manœuvres, les participants ont décrit la charge mentale associée à la rencontre d’obstacles dans les espaces publics. Bien que leur expérience globale puisse être qualifiée d’« agréable » (participante no 12), la présence d’obstacles dans la conception de l’espace entraîne de la fatigue ou crée une charge mentale liée aux manœuvres de leurs dispositifs de mobilité à roues. Une participante a décrit son expérience de la rencontre d’un obstacle et d’espaces restreints :

« C’est épuisant mentalement et physiquement parce que je dois manœuvrer mon fauteuil roulant dans des espaces restreints sans renverser les étalages ou me prendre dans quelque chose. Dons, c’est, c’est plus fatigant. Il faut être plus vigilante. »

- Participante no 12 | FRM + FRE | 35 années d’expérience

Si d’autres participants ont également fait état d’un fardeau physique, ils ont également insisté sur la charge mentale globale supportée, notamment la frustration ressentie. Cette charge mentale a été largement attribuée à la nécessité de résoudre constamment des problèmes lors de la manœuvre des dispositifs de mobilité à roues dans l’environnement bâti, ce qui exige une conscience accrue de l’environnement et une attention particulière à la façon dont les dispositifs sont utilisés et pilotés. Par exemple, un participant a décrit son processus de réflexion en profondeur lorsqu’il s’agit d’entrer dans un ascenseur et de l’utiliser :

« ... tout dépend de la vitesse à laquelle la porte [de l’ascenseur] se ferme et de la force qu’elle exerce lorsqu’elle se ferme. Parfois, elle peut cogner, cogner sur votre fauteuil roulant et risquer de le faire redémarrer. Et pour ce qui est d’entrer dans l’ascenseur, tout dépend de la taille de l’ascenseur, de sa forme. Combien de personnes sont à l’intérieur? Combien de personnes en sortent? Ce genre de choses. »

- Participant no 10 | FRE + Scooter de mobilité | 35 années d’expérience

Les participants ont décrit leur besoin constant de résoudre des problèmes dans toute une série d’environnements, notamment dans les zones de transition (p. ex. les entrées et les sorties des bâtiments), les toilettes et les cabines de toilettes, les ascenseurs, les allées des magasins et les rampes d’accès. Les difficultés liées aux manœuvres sont principalement attribuées à la conception des espaces, notamment à l’espace de manœuvre limité, à l’aménagement et aux caractéristiques environnementales, telles que l’emplacement des commandes de fonctionnement (p. ex. les boutons-poussoirs), l’orientation de l’ouverture des portes et l’aménagement au-delà des embrasures de porte. Les participants ont indiqué qu’ils s’attendaient à « trouver un moyen » (participant no 4) dans ces environnements, même si cela nécessitait des manœuvres inconfortables ou risquées. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils adoptaient de telles stratégies, nos participants ont répondu qu’ils pouvaient soit s’adapter en résolvant des problèmes, soit éviter complètement les espaces publics.

« Je me suis vraiment adaptée aux obstacles parce qu’il s’agit d’un monde conçu pour les personnes sans handicap. Et donc, pour être heureuse de vivre dans un monde de personnes sans handicap, je dois savoir quels chemins prendre et quels chemins ne pas prendre. C’est moi qui m’adapte. »

- Participante no 12 | FRM + FRE | 35 années d’expérience

Thème no 2 : Les mesures d’accessibilité sont insuffisantes pour « ma situation particulière »

Les manœuvres et les expériences dans les espaces sont également influencées par les attentes en matière d’accessibilité. Les personnes qui utilisent des dispositifs comparativement plus grands, tels que des fauteuils roulants électriques et des scooters de mobilité, ont expliqué que, souvent, l’accessibilité ne signifiait qu’« accessible » pour les personnes qui utilisent des fauteuils roulants manuels. Deux participants ont fait part de leurs observations sur les espaces accessibles :

« Je trouve souvent que les espaces qui sont bâtis pour, par exemple, si vous regardez un espace accessible aux fauteuils roulants et que vous savez qu’il est accessible aux fauteuils roulants. Euh, ils, ils n’ont pas, ils n’ont pas pris en compte les fauteuils roulants électriques. Ainsi, l’espace est adapté à un utilisateur de fauteuil roulant manuel et non au fauteuil roulant électrique lui-même, qui peut être beaucoup plus grand. »

- Participante no 2 | FRM + FRE | 20 années d’expérience

« Comme ça, vous savez, les gens ont les meilleures intentions, mais ce n’est toujours pas fait pour moi, ou j’ai l’impression d’être une cheville carrée dans un trou rond. »

- Participant no 8 Participant no 8 | FRE | 20 années d’expérience

Le sentiment de ne pas être à sa place peut également signifier qu’il faut résoudre des problèmes afin d’utiliser ces espaces ou ces éléments. La participante no 2 a également indiqué que les manœuvres dans les toilettes et l’utilisation de celles-ci lui posaient le plus de problèmes, allant même jusqu’à dire que « les toilettes sont ma némésis préférée » (participante no 2) parce que son handicap est différent des types d’invalidités pour lesquels les toilettes accessibles ont été conçues.

« Toutes les cabines de toilettes dans lesquelles je suis allée, à l’exception des plus récentes, ont été conçues de telle sorte que […] les toilettes se trouvent juste là et qu’il y a un peu d’espace à côté et que vous êtes censé pouvoir vous transférer de votre fauteuil à ces toilettes, comme si vous étiez un amputé ou un blessé médullaire, et c’est comme, c’est correct, mais qu’est-ce que je dois faire? »

- Participante no 2 | FRM + FRE | 20 années d’expérience

D’autres participants ont raconté des histoires similaires, à savoir que certains éléments accessibles ou d’assistance n’étaient pas placés dans le bon sens pour eux, comme des barres d’appui, l’emplacement de commandes de fonctionnement (p. ex. des boutons et des interrupteurs) et des luminaires. Notamment, si les participants reconnaissent que l’emplacement ou l’orientation de ces éléments peuvent constituer un obstacle, ils n’en parlent qu’en tant qu’obstacles pour eux. De leur point de vue, ce qui est un obstacle pour eux ne l’est pas nécessairement pour quelqu’un d’autre.

« Et, et donc encore une fois, est-ce que c’est accessible? Oui, à 100 %, c’est accessible. Est-ce adapté à mes besoins? Pas nécessairement. Je veux dire que ce n’est pas configuré adéquatement pour moi. Il peut l’être pour quelqu’un d’autre qui a une invalidité, vous savez. »

- Participant no 4 | FRM | 21 années d’expérience

« C’est un peu comme si je m’y attendais, mais ce n’est pas comme ça que ça devrait se passer. C’est quelque chose à quoi je me suis habituée dans mes déplacements quotidiens lorsque je ne suis pas à la maison et que je dois sortir dans la communauté. Je sais que je vais devoir affronter des lieux qui ne sont pas faits pour moi. Donc... C’est frustrant. C’est frustrant. C’est frustrant, mais j’ai fini par l’accepter. Ce qui ne devrait pas être, mais c’est ça qui est ça. »

- Participante no 8 | FRE | 20 années d’expérience

Thème no 3 : La présence d’autres personnes (achalandage) importe

La présence d’autres personnes, ou l’achalandage, est apparue comme un troisième thème influençant les déplacements. Les participants ont indiqué que des difficultés apparaissaient lorsqu’ils se déplaçaient dans des espaces publics partagés avec d’autres personnes. Ils ont noté que des espaces par ailleurs accessibles ou de taille adéquate devenaient difficiles à utiliser lorsqu’ils étaient occupés par d’autres personnes. L’achalandage a été décrit comme « frustrant » (participant no 6) pour tous les types de dispositifs de mobilité à roues, certains participants soulignant qu’il limitait considérablement leur capacité de manœuvre. Un participant a déclaré :

« Mais je veux dire que, d’après mon expérience, ce n’est pas tant l’espace en tant que tel qui compte, et j’en ai parlé, que le nombre de personnes autour de moi. »

- Participant no 4 | FRM | 21 années d’expérience

L’achalandage est considéré comme un obstacle par les utilisateurs de tous les types de dispositifs de mobilité à roues, des petits fauteuils roulants manuels aux fauteuils roulants électriques et aux scooters de mobilité comparativement plus grands. La participante no 7, utilisatrice d’un fauteuil roulant manuel, a souligné que l’achalandage était un facteur primordial affectant sa capacité d’effectuer des manœuvres, en déclarant que :

« Parce qu’il faut y réfléchir, mais la plupart du temps, l’espace est suffisant s’il est vide et que l’on est la seule personne qui s’y trouve. »

- Participante no 7 | FRM | 2 années d’expérience

L’achalandage dans les espaces publics réduit en effet l’espace de manœuvre disponible, ce qui rend les déplacements difficiles et peu pratiques. Outre ces contraintes physiques, des facteurs sociaux compliquent encore davantage les déplacements. Par exemple, devoir céder le passage à d’autres personnes, attendre plus longtemps dans les ascenseurs ou communiquer avec les gens (p. ex. demander à quelqu’un de « s’écarter de mon chemin » [participante no 11]) pour créer de l’espace pour leurs dispositifs a une incidence sur leurs expériences. La combinaison d’un espace limité et d’interactions sociales a été décrite comme « anxiogène » (participante no 3) par l’un des participants. Un participant a décrit sa situation typique dans les allées des épiceries :

« Vous savez, c’est, c’est gênant pour, pour les deux, pour celui qui est dans l’allée, ou pour l’un d’entre nous qui doit faire demi-tour et rebrousser chemin. Dans la plupart des cas, il y a toujours quelqu’un d’autre dans l’allée, alors je ne peux pas aller dans ces magasins parce que c’est trop compliqué. »

- Participant no 9 | FRE | 50 années d’expérience

  - Implications des constatations qualitatives et incidence sur les recommandations

Cette sous-étude visait à comprendre comment les environnements actuels peuvent influencer les expériences liées aux déplacements, à la facilité d’utilisation et à la manœuvrabilité pour les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues. Les participants ont décrit et démontré comment des environnements qui répondent techniquement aux critères d’accessibilité peuvent néanmoins présenter des défis fonctionnels, nécessitant un effort physique supplémentaire, une manœuvre stratégique ou une charge mentale pour se déplacer avec succès. Dans l’ensemble, ces résultats mettent en évidence l’écart entre la conformité technique et les expériences vécues, et soulignent les domaines qui devront faire l’objet d’une attention particulière dans les futures lignes directrices et normes d’accessibilité.

Il en est ressorti plusieurs considérations essentielles pour les orientations futures en matière d’accessibilité :

- Concevoir pour une utilisation partagée et dynamique : Les environnements bâtis sont rarement utilisés par une seule personne à la fois. L’achalandage et l’interaction sociale avec d’autres utilisateurs influencent les besoins en espaces fonctionnels. Le fait de concevoir des espaces suffisamment polyvalents pour accueillir des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues en même temps que d’autres utilisateurs améliorera la convivialité et l’inclusion. Les espaces environnementaux conçus sur la base d’estimations prudentes en matière d’inclusion serviront au mieux l’ensemble de la population, comme le montrent les résultats empiriques obtenus en laboratoire.

- Les espaces inaccessibles ont une incidence non seulement sur les exigences physiques, mais aussi sur la charge mentale : En effet, des espaces mal conçus déplacent le fardeau de l’adaptation sur les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues, ce qui augmente la charge mentale et a une incidence sur la participation. Il est donc essentiel de concevoir des espaces qui réduisent la nécessité de résoudre constamment des problèmes afin de créer des environnements réellement inclusifs et utilisables.

- La conception inclusive prend en compte la diversité des dispositifs de mobilité et des capacités fonctionnelles : Les solutions d’accessibilité qui fonctionnent pour une personne peuvent ne pas fonctionner pour une autre. Les recommandations en matière de conception accessible doivent donc prendre en compte la variabilité des types de dispositifs et des capacités des utilisateurs plutôt que de s’appuyer sur un seul profil d’utilisateur représentatif ou « typique ». Les recommandations concernant les espaces ne devraient pas supposer que les utilisateurs de dispositifs de mobilité sont des personnes moyennes, mais plutôt tenir compte d’un large éventail de besoins, dans la mesure du possible. La prise en compte de divers groupes d’utilisateurs dans les recommandations de conception peut contribuer à garantir que les environnements accessibles reflètent et soutiennent au mieux l’ensemble des personnes qu’ils sont censés servir.

# Partie B: Utilisateurs pédiatriques d’appareils de mobilité : un résumé de l’état des connaissances relatives aux lignes directrices pour la conception des espaces pédiatriques

Dans le cadre de ce projet, nous avons cherché à synthétiser les orientations existantes concernant spécifiquement la population pédiatrique dans la conception de l’environnement bâti. Nous avons notamment procédé à une analyse environnementale des normes d’accessibilité relatives à la conception d’espaces adaptés aux enfants. En l’absence de données empiriques recueillies par notre équipe pour cette population, nous avons également réalisé une analyse documentaire descriptive afin de dresser un panorama des ressources et de la littérature existantes susceptibles d’éclairer la conception future d’environnements bâtis destinés à la population pédiatrique. Les travaux en cours de notre équipe de recherche visent à combler les lacunes actuelles en générant des données empiriques sur les capacités de manœuvre et d’atteinte des enfants utilisant des dispositifs de mobilité sur roues ou d’autres dispositifs d’assistance, de manière analogue aux données que nous avons élaborées pour la population adulte.

# Analyse environnementale de la littérature concernant les lignes directrices et les normes d’accessibilité pour les enfants et les jeunes

En raison du nombre croissant de codes et de normes relatifs à l’environnement bâti au Canada et dans le monde, une analyse environnementale a été réalisée afin de comprendre dans quelle mesure les codes et les normes en vigueur tiennent compte des utilisateurs pédiatriques de dispositifs de mobilité à roues. L’objectif de cette analyse est de comprendre : a) si les normes et codes actuels tiennent compte des mesures anthropométriques pédiatriques lors de la conception des espaces, et b) quelles mesures anthropométriques sont utilisées pour orienter la conception d’espaces spécifiques aux enfants. Bien qu’ils ne soient pas exhaustifs, les résultats de cette analyse environnementale peuvent servir de référence aux codes et normes d’accessibilité qui fournissent des mesures pour orienter la conception d’espaces destinés aux enfants dans l’environnement bâti.

### Stratégie de recherche

Pour les documents canadiens, nous nous sommes référés à la publication intitulée A Canadian Roadmap for Canadian Accessibility Standards (Lau, et al., 2020), qui présente les codes et normes d’accessibilité en vigueur au Canada. Nous avons examiné les documents identifiés dans cette publication qui concernent l’environnement bâti et consulté les versions les plus récentes de chaque code ou norme. Par ailleurs, nous avons également examiné les catalogues et les bases de données des codes et des normes publiés par le Groupe CSA et Normes d’accessibilité Canada.

Nous avons également effectué une recherche dans la littérature grise disponible. Les paramètres de recherche ont été définis en ce qui concerne la portée géographique, les critères d’inclusion, les termes de recherche et la sélection des sources pertinentes. Les recherches ont été effectuées à l’aide du moteur de recherche Google en adaptant la méthodologie utilisée dans d’autres publications (Galipeau & Moher; Parker, Boulos, Visintini, & Ritchie, 2018). Toutes les recherches ont été effectuées en anglais à l’automne 2025 pour chaque zone géographique d’intérêt (c.-à-d. le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, ainsi que d’autres normes internationales sélectionnées). Pour chaque recherche, les 20 premiers résultats étaient examinés; si l’un d’entre eux contenait un document pertinent, les 20 résultats suivants étaient examinés. La pertinence a été déterminée en évaluant si l’information pertinente (p. ex. la liste des termes pertinents) était présente dans le titre du ou des résultats et répondait aux critères d’inclusion que nous avions définis. En cas de doute, une brève recherche dans le document a été effectuée pour déterminer la pertinence de la source identifiée.

Différentes combinaisons de termes de recherche dans les catégories suivantes ont été utilisées pour trouver les documents pertinents :

- contexte : « buildings », « infrastructure », « built environment », « development committees » et « advisory councils »;

- exigences en matière de conception : « barrier-free design », « inclusive design », « universal design » et « accessibility »;

- population : « pediatric », « youth », « children » et « children with mobility devices »;

- type de document : « standards », « codes », « policies » et « regulations ».

### Critères d’admissibilité et sélection

Pour qu’un document soit admissible à cette analyse environnementale, les critères d’inclusion suivants devaient être remplis :

- objectif : prise en compte de l’anthropométrie pédiatrique dans la conception des exigences relatives à l’espace;

- population : applicable aux enfants âgés de 2 à 17 ans;

- type de document : code et norme;

- compétence : codes et normes au niveau national;

- publié au cours des 20 dernières années (2005 à 2025)

### Extraction de données

Des renseignements ont été consignés pour chaque source admissible, notamment le contexte (p. ex. établissement public ou privé), la région géographique, la date de publication et le fait de savoir si les orientations s’appliquaient aux enfants en général ou aux enfants handicapés en particulier. Nous avons également documenté les mesures et les valeurs spécifiques fournies (c.-à-d. les exigences techniques disponibles).

Avant d’extraire des renseignements détaillés, nous avons examiné les sources pour déterminer si elles incluaient des exigences anthropométriques, fonctionnelles ou techniques pédiatriques. Plus précisément, nous avons vérifié s’il était fait référence à des exigences anthropométriques pédiatriques liées à l’un ou à l’ensemble des éléments suivants :

- espace de plancher libre (c.-à-d. longueur et largeur du dispositif occupé);

- profondeur et hauteur d’assise (pour les dispositifs de mobilité à roues);

- dégagement des genoux;

- dégagement des orteils;

- capacités d’atteinte;

- largeur libre de la voie de passage (y compris les embrasures de porte).

### Résultats de l’analyse environnementale

Au total, 66 sources ont été examinées. Parmi celles-ci, 20 ont été jugées pertinentes et ont fait état soit d’exigences fonctionnelles générales pour les enfants (n = 9) soit d’exigences techniques spécifiques (n = 11). Sur les 11 sources présentant des exigences techniques, seules 9 contenaient des exigences techniques faisant référence aux mesures anthropométriques pédiatriques suivantes : espace de plancher libre (c.-à-d. longueur et largeur du dispositif occupé), profondeur et hauteur d’assise (du dispositif de mobilité à roues), dégagement des genoux, dégagement des orteils, capacités d’atteinte, largeur libre de la voie de passage (y compris les embrasures de porte) et aire de virage.

Figure 18. Sommaire des documents examinés en vue de leur inclusion dans l’analyse environnementale

Les ressources suivantes ont été incluses dans l’ensemble final des documents examinés :

- Association canadienne de normalisation/Normes d’accessibilité Canada (2023), Logements accessibles (CSA/ASC B652). Extrait de https://www.csagroup.org/wp-content/uploads/2430606.pdf

- Association canadienne de normalisation (2007), Équipements d’aires de jeu et revêtements de protection (CAN/CSA Z614), Annexe H : Aires et équipements de jeu accessibles aux personnes ayant un handicap. Extrait de https://rfabc.com/wp-content/uploads/2022/08/playspac.pdf

- Département de la Justice des États-Unis (2010), Americans with Disabilities Act (ADA) Standards for Accessible Design. Extrait de https://www.ada.gov/assets/pdfs/2010-design-standards.pdf

- U.S. Access Board (2006). Americans with Disabilities Act (ADA) Standards for Transportation Facilities. Extrait de https://www.access-board.gov/files/ada/ADAdotstandards.pdf

- U.S. Access Board (2015). Architectural Barriers Act (ABA) Accessibility Standards. Extrait de https://www.access-board.gov/aba/

- Association canadienne de normalisation (2020), Équipements d’aires de jeu et revêtements de protection (CSA Z614). Extrait de https://www.csagroup.org/store/product/CSA%20Z614%3A20/

- International Code Council (2017).  Accessible and Usable Buildings and Facilities (ICC/ANSI A117.1). Extrait de https://codes.iccsafe.org/content/ICCA117.12017P7

- Normes d’accessibilité Canada (2023), Espaces extérieurs [ébauche] (CAN-ASC 2.1). Extrait de https://accessibilite.canada.ca/elaboration-normes-accessibilite/can-asc-21-espaces-exterieurs?mode=full-html.

- Normes d’accessibilité Canada (2026). Les garderies accessibles [ébauche] (CAN-ASC 2.9). Extrait de https://accessibilite.canada.ca/elaboration-normes-accessibilite/can-asc-29-les-garderies-accessibles

### Exigences en matière de conception de l’environnement bâti pour les populations pédiatriques

Le tableau 39 rassemble les exigences de conception mentionnées par les sources canadiennes et certaines sources internationales recensées dans le cadre de notre analyse environnementale, et qui éclairent la conception d’espaces spécifiques aux populations pédiatriques dans l’environnement bâti. D’une source à l’autre, les capacités d’atteinte et les dégagements pour les genoux sont les mesures les plus souvent mentionnées pour ces populations et leurs valeurs sont relativement cohérentes. Les capacités d’atteinte indiquées dans ces sources se réfèrent à des capacités d’atteinte sans obstruction; certains documents précisent des portées distinctes pour les capacités d’atteinte vers l’avant ou latérales. Cependant, aucune différence n’a été observée dans les valeurs fournies pour ces spécifications.

Tableau 39. Sommaire des orientations pour les mesures spécifiques aux enfants dans les codes et normes examinés

|  | Exigence | Ressource |
| --- | --- | --- |
| Espace de plancher libre | 760 mm de large sur 1 220 mm de long 820 mm de large sur 1 390mm de long (utilisateur unique) ou de 1600 mm de large sur 1 390 mm de long (deux utilisateurs) Compartiment de toilettes accessible aux fauteuils roulants pour les enfants : 1 525 mm de large sur 1 500 mm de profondeur Espace de stationnement pour fauteuils roulants à côté de la plateforme de transfert : 1 220 mm de longueur | CAN/CSA Z614-07; ADA 2010; ABA 2015; CAN-ASC 2.1 CAN-ASC 2.9 ADA 2010; ADA 2006; ICC/ANSI A117.1 CAN/CSA Z614-07 |
| Dégagement de l’assise | S.O. |  |
| Dégagement des genoux | 610 mm sur 430 mm Pour les enfants de moins de 5 ans, aucun dégagement des genoux n’est nécessaire si la hauteur de la surface du rebord ne dépasse pas 790 mm Hauteur minimale de 685 mm ou hauteur de la table moins 40 mm, la valeur la plus faible étant retenue ; profondeur minimale de 480 mm | CAN/CSA Z614-07; ADA 2010; ADA 2006; ABA 2015; CSA Z614-20; ICC/ANSI A117.1; CAN-ASC 2.1 CAN/CSA Z614-07; CAN-ASC 2.1 CAN-ASC 2.9 |
| Dégagement des orteils | 305 mm au-dessus du sol pour l’utilisation par les enfants de toilettes accessibles (utilisateur de dispositif de mobilité à roues) Il doit y avoir un espace de 205 mm au-delà de la porte de la cabine Le dégagement des orteils n’est pas nécessaire si le compartiment a une profondeur de plus de 1 650 mm | ADA 2010; ADA 2006; ABA 2015; ICC/ANSI A117.1 ICC/ANSI A117.1 ADA 2010; ADA 2006; ABA 2015 |
| Hauteur des yeux | S.O. |  |
| Capacités d’atteinte | 3 et 4 ans : 510 à 915 mm 5 à 8 ans : 456 à 1 015 mm 9 à 12 ans : 406 à 1 120 mm Entre 500 mm et 900 mm au-dessus du sol fini, avec un obstacle inférieur à 250 mm, dans toutes les zones où sont installés des équipements et des jouets pour enfants | CSA/ASC B652; CAN/CSA Z614-07; ADA 2010; ADA 2006; ABA 2015; CSA Z614-20; ICC/ANSI A117.1; CAN-ASC 2.1 CAN-ASC 2.9 |
| Largeur libre de la voie de passage | Dans les structures d’aires de jeu surélevées : 915 mm de largeur libre. Une largeur de 813 mm est autorisée pour 610 mm afin de tenir compte des caractéristiques de la structure Largeur libre de la voie de passage : 1 524 mm pour deux fauteuils roulants passant côte à côte, minimum 914,4 mm (pour tenir compte des obstacles, tels que les arbres) | CAN/CSA Z614-07; CSA Z614-20 CAN/CSA Z614-07 |
| Aire de virage | Virage en T : bras et base = 915 mm, côté le plus long (sommet du T) = 1 524 mm, hauteur = 1 524 mm, la base est à 305 mm des bras des deux côtés Rayon de braquage : 1 524 mm diamètre Zone de braquage : diamètre de 2100 mm | CAN/CSA Z614-07; CSA Z614-20 CAN/CSA Z614-07; CSA Z614-20; ICC/ANSI A117.1 CAN-ASC 2.9 |

### Considérations supplémentaires dans les normes actuelles spécifiques à la conception pédiatrique

Outre les exigences techniques qui guident la conception des espaces pédiatriques, de nombreuses normes d’accessibilité incluent des considérations liées au rendement relatives à l’utilisation de l’environnement bâti par les enfants. Ces considérations, fondées sur le rendement, sont souvent présentées parallèlement aux exigences techniques, sous forme de recommandations générales plutôt que de dimensions normatives. Dans la plupart des cas, les exigences techniques elles-mêmes sont fondées sur des données relatives aux adultes, tandis que les déclarations fonctionnelles qui les accompagnent reconnaissent que les enfants peuvent également utiliser ces espaces, sans toutefois préciser comment ces espaces doivent être conçus pour leur être accessibles. Par exemple, la norme CSA/ASC B651:23 Conception accessible pour l’environnement bâti indique que « [s]i une installation est surtout destinée aux enfants, les dimensions et les autres dispositions devraient être ajustées de manière à les adapter aux enfants ». Toutefois, la norme ne fournit pas d’indications précises sur la manière d’effectuer ces ajustements.

D’autres exemples incluent des orientations fondées sur le rendement pour les mains courantes, comme la recommandation de fournir des mains courantes à plusieurs hauteurs pour accommoder les adultes, les enfants et les personnes à mobilité réduite, ou d’installer une deuxième main courante dans les escaliers, notamment dans les écoles, pour aider les enfants et les personnes de petite taille. Dans les aires de jeu extérieures, le règlement de la Nouvelle-Écosse sur l’accessibilité de l’environnement bâti (Government of Nova Scotia, 2025) précise que l’espace de plancher libre, l’espace de virage et la largeur des voies de passage doivent être suffisants pour permettre aux enfants et à leurs accompagnateurs de se déplacer à l’intérieur de l’espace. Bien que cette formulation reconnaisse la présence d’enfants et d’accompagnateurs, elle ne fournit pas non plus d’indications dimensionnelles spécifiques pour étayer les décisions de conception. Collectivement, ces exemples montrent que si de nombreuses normes reconnaissent les besoins des enfants d’un point de vue fonctionnel, elles ne fournissent souvent pas les indications dimensionnelles spécifiques nécessaires à une conception cohérente et accessible pour les utilisateurs pédiatriques.

### Comparaison des mesures spécifiques pour les enfants et des recommandations plus générales pour la conception d’espaces inclusifs dans l’environnement bâti

Notre analyse environnementale indique que les normes d’accessibilité actuelles offrent peu d’orientations anthropométriques spécifiques à la pédiatrie pour la conception des environnements bâtis. Lorsque des considérations pédiatriques sont prises en compte, elles se concentrent souvent sur les capacités d’atteinte et les dégagements pour les genoux, ce qui diffère légèrement de nos recommandations spécifiques pour les adultes. À titre d’exemple, pour les capacités d’atteinte qui guideraient l’installation des commandes, les mesures spécifiques aux enfants indiquent une limite inférieure d’environ 406 à 460 mm et une limite supérieure d’environ 1 020 mm à 1 120 mm (voir le Tableau 39). Nos données dérivées des adultes laissent supposer une plage d’installation plus restreinte pour les commandes de fonctionnement, fondée sur les capacités d’atteinte des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues, avec une limite inférieure d’environ 860 mm et une limite supérieure d’environ 1 015 mm. L’accent mis sur les enfants pour guider les capacités d’atteinte et les dégagements en position assise dans les espaces accueillants pour les enfants est fonctionnellement logique puisque les enfants ont des proportions corporelles différentes de celles des adultes, où une enveloppe de capacité d’atteinte avec des minimums inférieurs peut être appropriée à prendre en considération.

Inversement, il serait judicieux de reconsidérer l’inclusion d’exigences réduites en matière d’espace de plancher libre pour les espaces spécifiques aux enfants. Les orientations actuelles spécifiques aux enfants prévoient des espaces de plancher libres de 760 mm sur 1 220 mm (voir le Tableau 39), alors que nos recommandations minimales fondées sur les dispositifs pour adultes sont de 845 mm sur 1 470 mm (avec des tolérances supplémentaires pour les tâches de transfert). Cependant, le récent projet de norme CAN-ASC-2.9 (Les garderies accessibles) fournit des recommandations d’espace améliorées (1600 mm x 1390 mm) qui tiennent compte du fait qu’un enfant sera présent avec une personne qui s’occupe de lui. Les documents spécifiques aux enfants prévoient un rayon de braquage minimal de 1 524 mm de diamètre, alors que l’aire de virage doit être d’au moins 2 035 mm sur 2 035 mm pour permettre un virage en trois points dans un espace sans contrainte d’emplacement de porte, sur la base des dispositifs pour adultes. CAN-ASC-2.9 offre un espace de braquage légèrement plus grand (2100 mm de diamètre), améliorant ainsi d'autres exigences de conception spécifiques aux enfants. Si certains enfants utilisent de manière autonome des dispositifs de mobilité à roues, beaucoup naviguent dans des environnements avec l’aide d’adultes qui s’en occupent. Dans ces situations, il est fonctionnellement approprié d’appliquer les données relatives aux adultes pour guider les espaces de transfert et les exigences en matière d’espace de plancher libre, car cela offre une plus grande souplesse à l’enfant et à la personne qui s’occupe de lui pour accomplir leurs tâches. Il peut donc être contre-productif de concevoir des espaces de transfert ou des espaces libres plus petits spécifiquement pour les enfants. En revanche, le maintien de dimensions adaptées aux adultes permet de mieux prendre en compte la gamme de scénarios d’utilisation du monde réel auxquels sont confrontés les enfants qui utilisent des dispositifs de mobilité à roues, ainsi que les personnes qui les aident.

# Principales sources pour l’orientation des recommandations en matière de conception des espaces et des commandes de fonctionnement pour les enfants et les adolescents

Au vu des documents disponibles sur l’accessibilité, répertoriés dans le tableau 39 ci-dessus, nous avons résumé les ressources fournissant des données sous-tendant les recommandations spécifiques aux enfants dans les codes et normes d’accessibilité. Pour compléter et approfondir ces ressources, nous avons procédé à une analyse documentaire rapide des littératures académique et grise afin de recenser les données existantes ou émergentes susceptibles d’éclairer les futures orientations en matière d’espaces conviviaux pour les enfants. En l’absence de nouvelles données, les sources résumées ci-dessous peuvent servir à orienter l’aménagement d’espaces et de commandes de fonctionnement adaptés aux enfants et aux jeunes.

### Ressources orientant les exigences en matière d’accessibilité existantes pour la conception d’espaces pour les enfants

Bon nombre des normes d’accessibilité répertoriées dans notre analyse environnementale du secteur pédiatrique s’appuient les unes sur les autres pour les données étayant leurs recommandations, ce qui se traduit par des mesures et des spécifications similaires d’une source à l’autre.

Pour les normes incluses dans le tableau 39, qui citent un ensemble de données ou une ressource publiée contenant des renseignements spécifiques aux enfants pour étayer leur élaboration (ou qui utilisent une source secondaire comprenant un ensemble de données publié), un résumé de cette ressource est fourni ci-dessous :

- Center for Accessible Housing de l’Université de l’État de la Caroline du Nord (1992), Recommendations for Accessibility Standards for Children’s Environments. Rapport préparé pour : Architectural and Transportation Barriers Compliance Board, Washington, D.C.

- Seeger B.R., Bails J.H. (1990), Ergonomic Building Design for Physically Disabled Young People, Assistive Technology, 2(3), p. 79 à 92. Disponible à l’adresse suivante : https://doi.org/10.1080/10400435.1990.10132157.

### Analyse rapide de la littérature pour guider la conception d’espaces pédiatriques spécifiques

Pour soutenir davantage les travaux en cours sur la conception d’espaces pédiatriques, nous avons réalisé une analyse rapide des littératures académique et grise afin de relever les sources de données faisant état de mesures anthropométriques pédiatriques, et ce, en mettant particulièrement l’accent sur les enfants handicapés. Une analyse rapide de la littérature est une méthode simplifiée de synthèse des données probantes qui permet à l’équipe de recherche de repérer et de résumer rapidement les recherches existantes sur un sujet, tout en conservant une certaine rigueur méthodologique.

Pour notre analyse rapide de la littérature, nous avons consulté plusieurs bases de données universitaires pertinentes, notamment Medline et Scopus. Ces bases de données ont été consultées en décembre 2025. Trois recherches individuelles ont été créées, comprenant les catégories de recherche distinctes suivantes :

- recherche no 1 : « anthropométrie (précise) » ET « pédiatrie » ET « ergonomie »;

- recherche no 2 : « anthropométrie (précise) » ET « pédiatrie » ET « aides à la mobilité »;

- recherche no 3 : « anthropométrie (générale) » ET « pédiatrie » ET « ergonomie » ET « aides à la mobilité ».

Pour chaque catégorie de recherche, des termes pertinents (p. ex. « pédiatrie », « enfants », « enfant », « jeunes », etc.; « aides à la mobilité », « dispositif d’assistance », « fauteuil roulant », « déambulateur », etc.; « ergonomie », « manœuvre », « capacité d’atteinte », « mesures statiques », « fonction », « mouvement », etc.) ont été inclus et déclinés afin de garantir une extraction exhaustive des études relatives aux considérations anthropométriques pour les populations pédiatriques. Pour les recherches précises, les termes ont été recherchés uniquement dans le titre et les mots-clés déterminés par l’auteur, tandis que les recherches générales ont porté sur les termes dans le titre, le résumé et les mots-clés déterminés par l’auteur. Dans les termes de recherche sélectionnés, la troncature et la déclinaison ont été appliquées pour obtenir un plus large éventail d’articles dans ces domaines. Toutes les recherches ont été limitées aux articles rédigés en anglais et publiés après 1980. Nous avons également effectué manuellement des recherches dans la littérature pertinente afin de trouver d’autres ressources liées à l’anthropométrie pédiatrique.

Critères d’inclusion et d’exclusion

Pour répondre aux critères d’inclusion, les articles devaient : (1) inclure des enfants (avec ou sans handicap) âgés de 2 à 12 ans, (2) inclure des mesures d’anthropométrie fonctionnelle (p. ex. atteindre) ou statique (p. ex. sur la longueur des membres et la stature). Les articles étaient exclus de l’analyse rapide s’ils : (1) n’étaient pas rédigés en anglais, (2) n’incluaient que des adultes (plus de 18 ans), (3) présentaient des mesures anthropométriques uniquement liées à la composition corporelle (p. ex. sur l’épaisseur du pli cutané ou l’indice de masse corporelle), aux dimensions de la tête ou du visage ou à la taille de la main.

L’analyse rapide s’est principalement concentrée sur les ressources provenant d’Amérique du Nord, en raison de leur pertinence pour l’élaboration de normes canadiennes. D’autres ressources internationales ont toutefois été incluses lorsque cela s’avérait pertinent. Pour être retenues, les ressources internationales devaient porter sur les enfants présentant un handicap physique; nous n’avons pas inclus les études internationales qui ne fournissaient que des données concernant les enfants sans handicap.

Sélection d’articles

Au total, 1 390 articles ont été trouvés grâce à la recherche combinée (752 sur Medline et 638 sur Scopus). Ces articles ont été importés dans Covidence, où 275 doublons ont été supprimés. Les résumés ont été examinés par au moins un membre de l’équipe de recherche. Sur les 1 115 articles examinés, 39 ont été sélectionnés pour une analyse du texte intégral, au cours de laquelle deux évaluateurs étaient chargés de déterminer leur inclusion définitive dans les résultats. Une grande partie des articles identifiés lors de cette revue rapide portait sur la quantification des inadéquations entre les dimensions du mobilier scolaire et la hauteur assise des enfants. Étant donné que cette littérature a déjà fait l’objet d’une synthèse exhaustive dans plusieurs revues systématiques, ces articles ont été écartés lors de l’examen des résumés, et les revues systématiques pertinentes ont été incluses dans notre liste finale de ressources.

Littérature grise

Outre la littérature scientifique, nous avons effectué une recherche exploratoire et non systématique dans la littérature grise à l’aide du moteur de recherche Google. Cette recherche visait à recenser les ensembles de données, les rapports et les ressources en ligne accessibles au public et pertinents pour l’anthropométrie pédiatrique. Compte tenu de son caractère exploratoire, cette partie n’a pas été menée de manière systématique, mais a plutôt servi à compléter notre revue rapide de la littérature et à garantir l’inclusion des ressources non scientifiques potentiellement pertinentes dans nos résultats finaux.

### Résultats de l’analyse rapide de la littérature et de la littérature grise

Les ressources issues de la littérature scientifique et de la littérature grise répertoriées dans notre analyse sont résumées ci-dessous. Bien qu’elles ne soient pas exhaustives, ces publications constituent, dans leur ensemble, des repères utiles pour orienter les mesures et soutenir le développement continu d’espaces de l’environnement bâti adaptés aux enfants, en particulier en l’absence de données récentes portant spécifiquement sur les enfants en situation de handicap utilisant des appareils fonctionnels.

Ressources nord-américaines concernant les enfants avec et sans handicap :

- Université du Michigan, Transportation Research Institute (2025), YouthShape.US. Disponible à l’adresse suivante : https://youthshape.us/outcomes.html.

- Jones M.L.H., Ebert S.M., Miller C.S., Park B.K.D., Jung H., Wood A., Robinson L.E., Reed M.P. (2024), « Laboratory Methods for a Pilot Study of the U.S. YouthShape Survey of Child and Youth Anthropometry and Physical Capability », Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 68(1), p. 193 à 198.

- Fryar C.D., Gu Q., Afful J., Carroll M.D., Ogden C.L. (2025), « Anthropometric Reference Data for Children and Adults: United States », août 2021 à août 2023, Vital Health Stat 3, (50):1.

- Fryar C.D., Carroll M.D., Gu Q., Afful J., Ogden C.L. (2021), « Anthropometric Reference Data for Children and Adults: United States », 2015 à 2018, Vital Health Stat 3, (36):1-44.

- Shin, SJ.H., Maher, M. (2020), « Reliability of Anthropometric Reference Data for Children’s Product Design ». Dans : Di Bucchianico, G. (éditeurs) Advances in Design for Inclusion, AHFE 2019, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 954, Springer, Cham. Disponible à l’adresse suivante : https://doi.org/10.1007/978-3-030-20444-0_34.

- Pagano B.T., Parkinson M.B., Reed M.P. (2015), « An updated estimate of the body dimensions of US children », Ergonomics, 58(6):1045-57, DOI : 10.1080/00140139.2014.1000392.

- Patton I.T., McPherson A.C. (2013), « Anthropometric measurements in Canadian children: a scoping review », Canadian Journal of Public Health, 104(5):e369-74. DOI : 10.17269/cjph.104.4032.

- Norris R.A., Wilder E., Norton J. (2008), « The functional reach test in 3- to 5-year-old children without disabilities », Pediatric Physical Therapy, 20(1):47-52. DOI : 10.1097/PEP.0b013e31815ce63f. PMID : 18300933.

- Reed M., Ebert-Hamilton S., Manary M., Klinich K., et coll. (2005), « A New Database of Child Anthropometry and Seated Posture for Automotive Safety Applications », SAE Technical Paper, 2005-01-1837. https://doi.org/10.4271/2005-01-1837.

Ressources internationales :

- Alotaibi R.S., Algabbani M.F., Shaheen A.A.M., Albishi A.M., Almurdi M.M. (2024), « Normative values and factors affecting Pediatric Reach Tests in Saudi children aged 6–11 years in the eastern province: cross-sectional study », Frontiers in Pediatrics. 11:1240659. DOI : 10.3389/fped.2023.1240659

- Susmartini S., Astuti R.D., Mustikasari R., Nur Rosyidi C.N. (2013), « Redesigning manual wheelchair for disabled children using anthropometry data and biomechanical analysis », Applied Mechanics and Materials. 343:115-119

- TU Delft, KidsCAN Anthropometic Survey. Disponible à l’adresse suivante : https://kidscantudelft.webflow.io/.

- PeopleSize 2020. Disponible à l’adresse suivante : https://www.openerg.com/psz/anthropometry_data.html.

Articles de synthèse consacrés à la conception du mobilier scolaire pour les enfants :

- Arefi M.F., Pouya A.B., Poursadeqiyan M. (2021), « Investigating the match between anthropometric measures and the classroom furniture dimensions in Iranian students with health approach: A systematic review », Journal of Education and Health Promotion, 10, 38. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_516_20

- Castellucci H.I., Arezes P.M., Molenbroek J.F.M., de Bruin R., Viviani C. (2017), « The influence of school furniture on students’ performance and physical responses: results of a systematic review », Ergonomics, 60(1), p. 93 à 110 https://doi.org/10.1080/00140139.2016.1170889

- Castellucci H.I., Arezes P.M., Molenbroek J.F. (2015), « Equations for defining the mismatch between students and school furniture: A systematic review », International Journal of Industrial Ergonomics, 48, p. 117 à 126.

Articles de synthèse consacrés aux mesures anthropométriques, y compris chez les enfants :

- Bragança S., Castellucci I., Costa E., Arezes P., Carvalho M. (2020), « Anthropometric data for wheelchair users: a systematic literature review », International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, (1), p. 149 à 172. doi: 10.1080/10803548.2019.1567974.

### Sommaire des constatations et conseils relatifs aux mesures appliquées aux espaces pédiatriques spécifiques et aux commandes de fonctionnement.

À ce jour, l’inclusion de mesures prescriptives spécifiques aux enfants dans les codes et normes d’accessibilité à l’environnement bâti est limitée, bien que des déclarations fondées sur le rendement soient couramment utilisées pour soutenir l’inclusion des enfants en l’absence de directives spécifiques. Bien que les données empiriques guidant la conception d’espaces axés sur les enfants soient limitées, les recommandations fondées sur plusieurs documents clés sont largement utilisées, probablement en raison du faible nombre de solutions de rechange.

En ce qui concerne la littérature et les ressources d’orientation, il existe plusieurs ressources anthropométriques de grande envergure pour les enfants, qui fournissent des mesures fondamentales de la taille, de la longueur des membres et des dimensions de la position assise. Ces ensembles de données servent généralement de base pour orienter le développement de produits destinés aux enfants, mais ils peuvent également être utilisés pour concevoir des espaces ou des éléments de l’environnement bâti accessibles aux enfants. En revanche, nous n’avons pas trouvé de documentation examinant la manœuvrabilité fonctionnelle ou la capacité d’atteinte des enfants utilisant des dispositifs de mobilité à roues (c.-à-d. des données analogues à nos mesures fonctionnelles dérivées des adultes et rapportées dans la présente étude). Ce domaine reste un sujet d’intérêt dans le cadre de nos travaux en cours. En l’absence de données spécifiques à la pédiatrie, les recommandations issues de l’étude sur les adultes peuvent servir de guide pour déterminer les espaces de plancher libres, de transfert ou de virage adaptés aux enfants. Toutefois, les conceptions doivent également tenir compte de la présence de dyades accompagnateur-enfant afin de favoriser l’inclusivité. Étant donné que les capacités maximales d’atteinte des enfants sont inférieures à celles des adultes, les commandes de fonctionnement dans les environnements pédiatriques ne devraient pas nécessairement suivre les mêmes dimensions.

# Partie C: Sommaire des recommandations, des limites et orientations futures

# Aperçu des constatations dégagées

Les principaux résultats de cette étude fournissent des données empiriques sur les besoins en espace physique et les capacités fonctionnelles d’atteinte des utilisateurs adultes de dispositifs de mobilité à roues dans le contexte canadien. Les constatations visent à soutenir le développement et l’amélioration des exigences en matière d’accessibilité dans l’environnement bâti. Notre ensemble de données comprend des utilisateurs de fauteuils roulants manuels, de fauteuils roulants électriques et de scooters de mobilité, et intègre des tests fonctionnels en laboratoire portant sur l’espace de manœuvre, les exigences en matière de dégagement au sol et les capacités d’atteinte, ainsi que des entretiens qualitatifs visant à mieux comprendre les effets de l’espace de manœuvre disponible sur l’individu.

Ce projet s’est intéressé aux utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues, car ce sont eux qui ont généralement les besoins spatiaux les plus importants, qu’il est essentiel de prendre en compte lors de la conception d’environnements bâtis inclusifs et accessibles. Nous reconnaissons toutefois que d’autres personnes handicapées peuvent également être affectées de manière significative par les contraintes d’espace. C’est pourquoi nous avons recueilli des données auprès d’autres groupes représentatifs, notamment des personnes utilisant des déambulateurs ou des déambulateurs à roulettes et des personnes se déplaçant avec des chiens-guides, afin d’illustrer la manière dont nos recommandations peuvent toucher un éventail plus large d’utilisateurs. Bien que nous n’ayons pas inclus tous les utilisateurs potentiels des espaces publics, ces données constituent également une base précieuse pour de futures comparaisons avec d’autres personnes handicapées qui n’ont pas été incluses dans cette étude.

Outre les adultes, ces travaux ont également porté sur les populations pédiatriques. Les espaces de manœuvre que nous présentons peuvent s’appliquer aux espaces conçus spécifiquement pour les enfants, car les environnements qui accueillent des fauteuils roulants ou des scooters de mobilité pour adultes sont généralement censés offrir suffisamment d’espace pour les dispositifs de mobilité des enfants. Toutefois, ce même principe peut ne pas s’appliquer directement à l’emplacement des commandes de fonctionnement et d’autres éléments pour lesquels les capacités d’atteinte sont mieux informées par les capacités fonctionnelles d’atteinte des enfants qui utilisent des dispositifs de mobilité à roues plutôt que des adultes. La collecte de données empiriques sur la portée fonctionnelle des enfants est donc une orientation importante pour les recherches futures. Bien que nous ayons prévu de recueillir ces données dans le cadre du projet actuel, des obstacles au recrutement nous en ont empêchés. Combler cette lacune reste une priorité pour nos travaux en cours, et nous mettrons à jour nos conclusions dès que des données supplémentaires seront disponibles.

Dans l’ensemble, les résultats de ce projet jettent les bases de normes d’accessibilité harmonisées et fondées sur des données probantes, prenant en compte la diversité des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues ainsi que les exigences fonctionnelles des environnements réels.

# Définir l’espace fonctionnel minimal et l’emplacement des commandes de fonctionnement dans l’environnement bâti

L’espace de manœuvre, l’espace de dégagement et l’accès à des commandes de fonctionnement facilement accessibles sont des éléments fondamentaux pour rendre un environnement bâti accessible aux personnes handicapées. Lorsque ces éléments sont insuffisants, plusieurs considérations importantes ont été mises en évidence lors de nos entretiens. Les personnes peuvent alors être amenées à fournir un effort physique plus important, à élaborer une planification cognitive plus complexe ou à prendre davantage de risques pour accomplir les tâches de la vie quotidienne. Dans de nombreux cas, les personnes peuvent également accepter une accessibilité inadéquate comme faisant partie de la vie quotidienne ou réduire complètement leur participation.

Ces défis soulignent l’importance de produire des données empiriques probantes pour améliorer les normes et les pratiques de conception. L’un des points forts de notre travail est l’accent mis sur l’évaluation fonctionnelle, qui prend en compte l’influence combinée de la posture corporelle préférée, de la configuration de l’appareil et des stratégies d’atteinte individuelles. Cette approche intégrée permet de mieux comprendre la manière dont les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues interagissent avec leur environnement, et de soutenir le développement d’environnements construits qui reflètent mieux leurs besoins et leurs capacités.

À ce jour, l’élaboration de nombreuses normes d’accessibilité en vigueur s’est appuyée sur des ensembles de données antérieurs concernant la manœuvrabilité des dispositifs de mobilité à roues, notamment les travaux de Steinfeld at al. (2010) largement cités. Nos constatations viennent compléter et étendre ces travaux antérieurs en fournissant des mesures actualisées issues de la population canadienne, ainsi que des recommandations reflétant la répartition des dispositifs au sein de celle-ci. Il s’agit là d’un point fort de l’ensemble des données actuelles. Au vu des constatations de notre projet, les principales mesures anthropométriques et les exigences fonctionnelles en matière d’espace évaluées dans le cadre de cette étude, ainsi que les recommandations découlant de nos analyses et leurs applications potentielles dans les normes d’accessibilité et les orientations en matière de conception, sont résumées dans le tableau 40 ci-dessous. Les recommandations s’appuient sur des mesures effectuées en laboratoire sur des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues effectuant des tâches fonctionnelles, puis rééchantillonnées par l’intermédiaire d’estimations de la méthode « bootstrap » afin de refléter la répartition des types de dispositifs de mobilité au sein de la population canadienne. Nos recommandations tiennent compte de valeurs qui conviennent à 95 % des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues, ce qui représente un équilibre entre l’inclusivité et la mise en œuvre pratique dans le cadre des normes relatives à l’environnement bâti.

Le tableau 40 ci-dessous a pour but d’aider les décideurs, les responsables de l’élaboration des normes et les concepteurs en leur fournissant des indications claires et fondées sur des données probantes concernant les espaces de manœuvre minimaux, les exigences en matière de circulation, les espaces de plancher libres et les capacités d’atteinte fonctionnelles. Des suggestions d’application sont fournies pour illustrer la manière dont ces valeurs peuvent être intégrées aux dispositions relatives à l’accessibilité pour des éléments tels que les voies de passage, les espaces de virage, l’emplacement des commandes de fonctionnement et les accès aux installations et équipements. Bien que les valeurs présentées représentent les exigences minimales recommandées, les concepteurs et les décideurs sont encouragés à envisager la possibilité de fournir un espace supplémentaire afin d’améliorer la facilité d’utilisation, de tenir compte de la variabilité des dispositifs, de tenir compte des conditions dynamiques du monde réel et de supporter la présence d’aides supplémentaires, de personnes de soutien ou d’utilisateurs multiples dans un espace. Fournir un espace supérieur aux valeurs minimales permet d’améliorer le confort, la polyvalence et la sécurité tout en réduisant l’effort nécessaire pour manœuvrer. Ces considérations sont particulièrement pertinentes dans les environnements publics où les utilisateurs multiples et les exigences spatiales concurrentes sont monnaie courante.

Tableau 40. Sommaire des recommandations concernant les exigences en matière d’espace et de commandes de fonctionnement dans l’environnement bâti et application suggérée dans les normes d’accessibilité

| Dimension/Manœuvre | Recommandations* | Application suggérée dans les normes d’accessibilité** |
| --- | --- | --- |
| Largeur et longueur des dispositifs occupés | 820 mm sur 1 430 mm | Espace de plancher libre, espace de transfert, espaces dans la zone des sièges et dispositifs d’élévation des passagers |
| Surface occupée | 845 mm sur 1 470 mm | Espace de plancher libre, espace de transfert, espaces dans la zone des sièges et dispositifs d’élévation des passagers |
| Dégagement pour les genoux (hauteur et profondeur) | 732 mm sur 393 mm | Comptoirs, tables et toilettes |
| Dégagement pour les orteils (hauteur et profondeur) | 296 mm sur 268 mm | Comptoirs, tables et toilettes |
| Hauteur des yeux | 1 065 mm à 1 320 mm | Signalisation, affichages visuels et éléments de visualisation |
| Aire de virage, virage continu | 2 750 mm sur 2 750 mm | Itinéraires accessibles intérieurs/extérieurs, rampes, dispositifs d’élévation des passagers et zones de prise en charge des passagers |
| Aire de virage, virage en trois points | 2 035 mm sur 2 035 mm | Itinéraires accessibles intérieurs/extérieurs, rampes, dispositifs d’élévation des passagers et zones de prise en charge des passagers |
| Aire de virage, entrée ou sortie au centre | 2 720 mm sur 2 720 mm | Portes et embrasures, installations sanitaires, installations de bain |
| Aire de virage, entrée ou sortie dans un coin | 2 490 mm sur 2 490 mm | Portes et embrasures, installations sanitaires, installations de bain |
| Largeur du couloir, virage à 90 degrés ou en L | 1 135 mm | Itinéraires intérieurs accessibles, rampes d’accès |
| Largeur du couloir, contourner une barrière | 1 280 mm | Itinéraires accessibles intérieurs/extérieurs, rampes d’accès |
| Largeur du couloir, voie de passage libre | 900 mm | Itinéraires, portes et embrasures accessibles à l’intérieur |
| Largeur du couloir, zone de passage | 1 800 mm | Itinéraires accessibles intérieurs/extérieurs, rampes, dispositifs d’élévation des passagers et zones de prise en charge des passagers |
| Capacité d’atteinte sans obstruction | 860 mm à 1 015 mm | Commandes de fonctionnement, fontaines, installations sanitaires, installations de bain |
| Capacité d’atteinte maximale avec obstruction (plus de 860 mm de hauteur et 500 mm de profondeur) | 973 mm | Commandes de fonctionnement, fontaines, installations sanitaires, installations de bain |

*Les recommandations correspondent au 95e percentile de la population rééchantillonnée à l’aide des répartitions de la population (à l’exception des capacités d’atteinte); les valeurs représentent les dimensions minimales recommandées.

**Tolérances ajoutées aux valeurs minimales recommandées doivent être prises en compte lors de l’application à des tâches fonctionnelles, telles que les transferts, etc.

# Valeur de la méthode « bootstrap » en fonction de la population

L’une des principales contributions méthodologiques de cette étude a été l’application de l’analyse par la méthode « bootstrap », le cas échéant, en utilisant les distributions de la population des différents types de dispositifs de mobilité à roues au Canada (Statistiques Canada, 2022). Bien que notre ensemble de données comprenne des utilisateurs de plusieurs types de dispositifs de mobilité à roues, l’échantillon ne reflétait pas adéquatement la distribution actuelle de la prévalence de ces dispositifs au Canada. Par conséquent, il était biaisé en faveur de certains types de dispositifs et ne reflétait pas nécessairement la population canadienne plus large d’utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues. Les normes d’accessibilité ont toujours été fondées principalement sur les mesures des utilisateurs de fauteuils roulants manuels (Steinfeld et al., 2010), malgré le fait que les personnes utilisant des fauteuils roulants électriques peuvent présenter des limitations fonctionnelles plus importantes (Steinfeld et al., 2010). L’analyse par la méthode « bootstrap » de notre ensemble de données nous a permis de rééchantillonner l’échantillon de l’étude afin de refléter la répartition des utilisateurs de dispositifs de mobilité dans la population canadienne, permettant ainsi l’élaboration de recommandations qui a) représentent mieux la population dans son ensemble, et b) sont prudentes pour soutenir la conception inclusive. Cette approche permet d’atténuer les biais d’échantillonnage potentiels et fournit des estimations de percentiles robustes qui peuvent être utilisées pour informer au mieux les exigences d’accessibilité inclusive.

# Pertinence par rapport aux normes et codes canadiens existants

Les constatations faites dans le cadre de ce projet ont des répercussions directes sur les exigences en matière d’accessibilité dans l’ensemble des normes et codes d’accessibilité canadiens. Au niveau national, les dispositions relatives à l’accessibilité figurent dans de nombreuses ressources (p. ex. le Code national du bâtiment du Canada [2025], la norme CSA/ASC B651 [2023], la norme CAN-ASC 2.3 [2025], la norme CAN-ASC 2.1 [2025], la norme CSA B652 [2023]). La comparaison de ces normes révèle des différences dans les exigences relatives à la circulation, à l’espace de manœuvre et à l’emplacement des commandes de fonctionnement, et met en évidence le manque d’harmonisation entre les ressources canadiennes en matière d’accessibilité.

En comparaison avec nos constatations, il est clair que les dispositions relatives à l’accessibilité du Code national du bâtiment du Canada (2025) sont généralement insuffisantes pour répondre aux exigences en matière d’espace indiquées dans nos constatations pour 95 % des utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues. Toutefois, le Code offre aux concepteurs la possibilité de se conformer à la norme CSA/ASC B651:23, qui offre des directives plus complètes en matière d’accessibilité. Quoi qu’il en soit, il est nécessaire de modifier les normes d’accessibilité actuelles pour certains usages, afin de mieux correspondre aux besoins des utilisateurs canadiens des espaces et d’améliorer la conception inclusive. L’utilisation des recommandations recueillies dans le cadre de ce projet soutiendra les efforts futurs visant à harmoniser les exigences d’accessibilité dans les codes nationaux, les normes et les lignes directrices sectorielles. Le cas échéant, l’harmonisation profitera aux pratiques de conception inclusive, y compris celles liées aux systèmes de transport, au logement, aux espaces patrimoniaux, aux infrastructures publiques, etc.

# Limites et orientations futures

Plusieurs limites de l’étude et les orientations futures qui en découlent doivent être reconnues. Tout d’abord, nous avons inclus un nombre relativement faible d’utilisateurs de scooters de mobilité, même si des utilisateurs de modèles à trois et quatre roues ont effectué nos tâches fonctionnelles. Lors du recrutement, certaines personnes qui utilisent habituellement ce type de dispositif ont indiqué qu’elles n’étaient pas en mesure de se rendre sur le site d’essai en raison d’obstacles liés à l’accessibilité. D’autres ont indiqué qu’elles préféraient utiliser un autre dispositif de mobilité pour parcourir de longues distances ou se rendre dans des lieux peu familiers, en raison de problèmes d’accessibilité à l’environnement. Dans ces cas, les dispositifs potentiellement plus grands (et les capacités de manœuvre de ces dispositifs plus grands) n’ont peut-être pas été pris en compte dans notre ensemble de données actuel. Ces observations mettent en évidence le fait que les limitations de l’environnement bâti peuvent restreindre la mobilité des utilisateurs de scooters, ce qui peut par inadvertance limiter les possibilités de collecter des données qui permettraient d’améliorer la conception.

Nous avons rencontré d’importantes difficultés dans nos efforts pour collecter des données sur la capacité de manœuvre et la portée des enfants utilisant des dispositifs de mobilité à roues. Pendant un an, notre équipe de recherche a tenté de communiquer avec près de 2 000 enfants, par l’intermédiaire de leurs accompagnateurs, pour qu’ils participent à l’étude. Bien que toutes les personnes approchées n’aient pas répondu aux critères d’inclusion, l’impossibilité de recruter des utilisateurs d’appareils pédiatriques pendant la période de collecte des données constitue une limitation importante de cette étude. Si les exigences en matière d’espace de manœuvre recueillies auprès d’utilisateurs adultes peuvent s’appliquer à des espaces spécifiques pour enfants (nos recommandations étant fondées sur l’inclusion de dispositifs de différentes tailles), il n’en va pas de même pour les orientations relatives à l’installation de commandes de fonctionnement spécifiquement conçues pour être utilisées par des enfants. Nous restons déterminés à faire progresser la recherche dans ce domaine et nous révisons actuellement nos protocoles pour faciliter la participation des familles. Dès que les données pédiatriques seront disponibles, notre ensemble de données et les résultats associés seront mis à jour en conséquence et rendus publics.

Enfin, notre protocole a été réalisé dans un environnement contrôlé en laboratoire, ce qui a permis d’optimiser les conditions et de réduire les sources de variabilité au minimum. Si cette approche a permis d’obtenir des mesures précises, elle n’a pas permis d’intégrer la complexité des environnements réels. Des facteurs tels que l’achalandage, la présence et les déplacements d’autres personnes, les obstacles imprévisibles et la nature dynamique des espaces publics n’ont pas été pris en compte dans nos évaluations. Nous n’avons pas non plus pu évaluer l’efficacité de nos recommandations lorsqu’elles sont appliquées dans des contextes quotidiens, où les exigences environnementales, les stimuli concurrents, les aménagements spatiaux variés et les priorités des utilisateurs peuvent considérablement différer de ceux observés en laboratoire. Ces lacunes mettent en évidence une orientation importante pour la recherche future. Des études sur le terrain, menées dans des environnements correspondant aux expériences vécues par les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues, seront essentielles pour valider nos recommandations et garantir leur pertinence et leur applicabilité pratiques.

# Références

Accessibility Standards Canada. (2023). CAN-ASC-2.1 Outdoor spaces (draft). Retrieved from https://accessible.canada.ca/creating-accessibility-standards/can-asc-21-outdoor-spaces

Accessibility Standards Canada. (2024). CAN-ASC-2.3 Model standard for the built environment - accessibility for federally regulated entities as defined in the Accessible Canada Act (draft). Retrieved from https://accessible.canada.ca/creating-accessibility-standards/can-asc-23-model-standard-built-environment-accessibility-federally-regulated-entities-defined-accessible-canada-act

Accessibility Standards Canada. (2025). CAN-ASC-2.2 Emergency egress (draft). Retrieved from https://accessible.canada.ca/creating-accessibility-standards/can-asc-22-emergency-egress-exit

Accessibility Standards Canada. (2025). CAN-ASC-2.8:2025 Accessible-ready housing. Retrieved from https://accessible.canada.ca/creating-accessibility-standards/can-asc-282025-accessible-ready-housing

Accessibility Standards Canada. (2026). CAN-ASC 2.9 Accessible childcare centres (draft). Retrieved from https://accessible.canada.ca/creating-accessibility-standards/can-asc-29-accessible-childcare-centres

Alotaibi, R. S., Algabbani, M. F., Shaheen, A. A., Albishi, A. M., & Almurdi, M. M. (2024). Normative values and factors affecting Pediatric Reach Tests in Saudi children aged 6-11 years in the eastern province: cross-sectional study. Front. Pediatr., 11. Retrieved from https://doi.org/10.3389/fped.2023.1240659

Arefi, M. F., Pouya, A. B., & Poursadeqiyan, M. (2021). Investigating the match between anthropometric measures and the classroom furniture dimensions in Iranian students with health approach: A systematic review. Journal of education and health promotion, 10(38). Retrieved from https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_516_20

ARUP Consultants. (2022). Access to and use of buildings: research on demographic and ergonomic requirements, final report. Department for Levelling Up, Housing and Communities (DLUHC). Retrieved from https://www.gov.uk/government/publications/access-to-and-use-of-buildings-research-on-demographic-and-ergonomic-requirements

Atkins-Jacobs Joint Venture. (2021). Reference Wheelchair Research Full Report. Department for Transport. Retrieved from https://www.gov.uk/government/publications/reference-wheelchair-standard-and-transport-design

Berghs, M., Atkin, K., Hatton, C., & Thomas, C. (2019). Do disabled people need a stronger social model: a social model of human rights? Disability & Society, 34(7-8), 1034-1039. Retrieved from https://doi.org/10.1080/09687599.2019.1619239

Bowling, A., Barber, J., Morris, R., & Ebrahim, S. (2006). Do perceptions of neighbourhood environment influence health? Baseline findings from a British survey of aging. Journal of Epidemiology and Community Health, 60, 476-483.

Bragança, S., Castellucci, I., Costa, E., Arezes, P., & Carvalho, M. (2020). Anthropometric data for wheelchair users: a systematic literature review. Int J Occup Saf Ergon, 26(1), 149-172. Retrieved from https://doi.org/10.1080/10803548.2019.1567974

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. Retrieved from https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Canadian Board for Harmonized Construction Codes. (2025). National Building Code of Canada. National Research Council Canada. Retrieved from https://nrc-publications.canada.ca/eng/view/object/?id=adf1ad94-7ea8-4b08-a19f-653ebb7f45f6

Canadian Standards Association. (2007). CAN/CSA Z614-Children’s playspaces and equipment standard, Annex H: Children’s playspaces and equipment that are accessible to persons with disabilities. Retrieved from https://rfabc.com/wp-content/uploads/2022/08/playspac.pdf

Canadian Standards Association. (2018). CAN/CSA B651-18 Accessible Design for the Built Environment. CSA Group. Retrieved from https://www.csagroup.org/store/product/B651-18/

Canadian Standards Association. (2020). CSA Z614 Children's Playground Equipment and Surfacing. Retrieved from https://www.csagroup.org/store/product/CSA%20Z614%3A20/

Canadian Standards Association. (2023). CSA/ASC B651:2023 Accessible design for the built environment. Retrieved from https://www.csagroup.org/store/product/CSA-ASC%20B651%3A23/

Canadian Standards Association. (2023). CSA/ASC B652:2023 Accessible dwellings. Retrieved from https://www.csagroup.org/store/product/CSA-ASC%20B652%3A23/

Caple, D., Morris, N., Oakman, J., Atherton, M., & Herbstreit, S. (2014). Research on spatial dimensions for occupied manual and powered wheelchairs project, final report. Australian Building Codes Board.

Castellucci, H. I., Arezes, P. M., & Molenbroek, J. F. (2015). Equations for defining the mismatch between students and school furniture: A systematic review. International Journal of Industrial Ergonomics, 48, 117-126.

Castellucci, H. I., Arezes, P. M., Molenbroek, J. F., de Bruin, R., & Viviani, C. (2017). The influence of school furniture on students' performance and physical responses: results of a systematic review. Ergonomics, 60(1), 93-110. Retrieved from https://doi.org/10.1080/00140139.2016.1170889

Center for Accessible Housing, North Carolina State University. (1992). Recommendations for Accessibility Standards for Children's Environments. Washington, D.C. : Architectural and Transportation Barriers Compliance Board.

Charette, C., Best, K. L., Smith, E. M., Miller, W. C., & Routhier, F. (2018). Walking Aid Use in Canada: Prevalence and Demographic Characteristics Among Community-Dwelling Users. Phys Ther, 98(7), 571-577.

Chong, S. F., & Choo, R. (2011). Introduction to Bootstrap. Proceedings of Singapore Healthcare, 20(3).

Clarke, P., Ailshire, J. A., & Lantz, P. (2009). Urban built environments and trajectories of mobility disability: findings from a national sample of community-dwelling American adults (1986-2001). Social Science & Medicine, 69, 964-970.

Clarke, P., Ailshire, J. A., Bader, M., Morenoff, J. D., & House, J. S. (2008). Mobility disability and the urban built environment. Am J Epidemiol. Am J Epidemiol, 168, 506-513.

Diciccio, T. J., & Romano, J. P. (1988). A Review of Bootstrap Confidence Intervals. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 50(3), 338–354. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1988.tb01732.x

D'Souza, C., Steinfeld, E., Paquet, V., & Feathers, D. (2010). Space Requirements for Wheeled Mobility Devices in Public Transportation: An Analysis of Clear Floor Space Requirements. Transportation Research Record, 2145(1), 66–71. Retrieved from https://doi.org/10.3141/2145-08

Fratiglioni, L., Paillard-Borg, S., & Winblad, B. (2004). An active and socially integrated lifestyle in late life might protect against dementia. The Lancet Neurology, 3, 343-353.

Fryar, C. D., Carroll, M. D., Gu, Q., Afful, J., & Ogden, C. L. (2021). Anthropometric Reference Data for Children and Adults: United States, 2015-2018. Vital & health statistics. Series 3, Analytical and epidemiological studies(36), 1-44.

Fryar, C. D., Gu, Q., Afful, J., Carroll, M. D., & Ogden, C. L. (2025). Anthropometric Reference Data for Children and Adults: United States, August 2021-August 2023. Vital & health statistics. Series 3, Analytical and epidemiological studies, 50(1).

Galipeau, R., & Moher, D. (n.d.). Repository of ongoing training opportunities in journalology. (W. A. Editors, Ed.) Winnetka, IL. Retrieved December 14, 2025, from https://wame.org/repository-of-ongoing-training-opportunities-in-journalology

Goodley, D. (2014). Critical Dis/ability Studies. In Dis/ability Studies (1st ed., pp. 153-175). Routledge. Retrieved from https://doi.org/10.4324/9780203366974-12

Government of Nova Scotia. (2025). Built Environment Accessibility Standard Regulations. Retrieved from https://novascotia.ca/accessibility/built-environment/

Greaves, C. J., & Farbus, L. (2006). Effects of creative and social activity on the health and well-being of socially isolated older people: outcomes from a multi-method observational study. J R Soc Promot Health, 126, 134-142.

Hirsch, J. A., Moore, K. A., Clarke, P. J., Rodriguez, D. A., Evenson, K. R., Shannon, J. B., . . . Diez Roux, A. V. (2014). Changes in the built environment and changes in the amount of walking over time: longitudinal results from the multi-ethnic study of artherosclerosis. Am J Epidemiol, 180, 799-809.

International Code Council. (2017). ICC/ANSI A117.1-2017 Accessible and usable buildings and facilities. Retrieved from https://codes.iccsafe.org/content/ICCA117.12017P7

Jones, M. L., Ebert, S. M., Miller, C. S., Park, B.-K. D., Jung, H., Wood, A., . . . Reed, M. P. (2024). Laboratory Methods for a Pilot Study of the U.S. YouthShape Survey of Child and Youth Anthropometry and Physical Capability. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 68(1), 193-198.

Kim, M., & Clarke, P. (2015). Urban social and built environments and trajectories of decline in social engagement in vulnerable elders: findings from Detroit's Medicaid home and community-based waiver population. Research on Aging, 37, 413-435.

King, E. C., Dutta, T., Gorski, S. M., Holliday, P. J., & Fernie, G. R. (2011). Design of built environments to accommodate mobility scooter users: part II. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 6(5), 432-439.

Lau, S.-T., Nirmalanathan, K., Khan, M., Gauthier, C., Maisel, J., & Novak, A. C. (2020). A Canadian roadmap for accessibility standards. Canadian Standards Association. Retrieved from https://www.csagroup.org/article/research/a-canadian-roadmap-for-accessibility-standards/

Meekosha, H., & Shuttleworth, R. (2009). What's so 'critical' about critical disability studies? Australian Journal of Human Rights, 15(1), 47-75.

Ministry of Housing, Communities and Local Government. (2015). Approved Document M: access to and use of buildings, volume 2: buildings other than dwellings. Retrieved from https://www.gov.uk/government/publications/access-to-and-use-of-buildings-approved-document-m

Neubauer, B. E., Witkop, C. T., & Varpio, L. (2019). How phenomenology can help us learn from the experience of others. Perspectives on medical education, 8(2), 90-97. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s40037-019-0509-2

Norris, R. A., Wilder, E., & Norton, J. (2008). The functional reach test in 3- to 5-year-old children without disabilities. Pediatr Phys Ther, 20(1), 47-52. Retrieved from https://doi.org/10.1097/PEP.0b013e31815ce63f

Oliver, M. (2013). The social model of disability: thirty years on. Disability & Society, 28(7), 1024-1026. Retrieved from https://doi.org/10.1080/09687599.2013.818773

Pagano, B. T., Parkinson, M. B., & Reed, M. P. (2015). An updated estimate of the body dimensions of US children. Ergonomics, 58(6), 1045-1057. doi:10.1080/00140139.2014.1000392

Paquet, V., Joseph, C., & D'Souza, C. (2012). Computer re-sampling for demographically representative user populations in anthropometry: A case of doorway and clear floor space widths. Work (Reading, Mass), 41(Suppl 1), 4098–4101. Retrieved from https://doi.org/10.3233/WOR-2012-0703-4098

Parker, R., Boulos, L., Visintini, S., & Ritchie, K. (2018). Environmental scan evaluation of best practices for online systematic review resources. J Med Libr Assoc, 106(2), 208-218.

Patton, I. T., & McPherson, A. C. (2013). Anthropometric measurements in Canadian children: a scoping review. Can J Public Health, e369-74. doi:10.17269/cjph.104.4032

PeopleSize 2020. (n.d.). Retrieved from https://www.openerg.com/psz/anthropometry_data.html

Reed, M., Ebert-Hamilton, S., Manary, M., Klinich, K., & Schneider, L. W. (2005). A New Database of Child Anthropometry and Seated Posture for Automotive Safety Applications. SAE Technical Paper 2005-01-1837. Retrieved from https://doi.org/10.4271/2005-01-1837

Rodriguez, A., & Smith, J. (2018). Phenomenology as a healthcare research method. Evidence-based nursing, 21(4), 96-98. Retrieved from https://doi.org/10.1136/eb-2018-102990

Seeger, B. R., & Bails, J. H. (1990). Ergonomic Building Design for Physically Disabled Young People. Assistive Technology, 2(3), 79–92. Retrieved from https://doi.org/10.1080/10400435.1990.10132157

Shin, S. H., & Maher, M. (2020). Reliability of Anthropometric Reference Data for Children’s Product Design. In G. D. Bucchianico (Ed.), Advances in Design for Inclusion. AHFE 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing. vol 954. Springer, Cham. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-20444-0_34

Smith, E. M., Giesbrecht, E. M., Mortenson, W. B., & Miller, W. C. (2016). Prevalence of wheelchair and scooter use among community-dwelling Canadians. Phys Ther, 96(8), 1135-1142.

Standards Australia. (2021). AS 1428.1:2021 Design for access and mobility, Part 1: General requirements for access - New building work. Retrieved from https://www.standards.org.au/standards-catalogue/standard-details?designation=as-1428-1-2021

Statistics Canada. (2022). Mobility aid for persons with disabilities age 15 years and over, Canada, 2022. Canadian Survey on Disability.

Steinfeld, E., Paquet, V., D'Souza, C., & Maisel, J. (2010). Anthropometry of wheeled mobility project, final report. University of Buffalo, Center for Inclusive Design and Environmental Access (IDeA),. Buffalo, USA: U.S. Access Board. Retrieved from http://idea.ap.buffalo.edu/wp-content/uploads/sites/110/2020/01/AnthropometryofWheeledMobilityProject_FinalReport.pdf.

Susmartini, S., Astuti, R. D., Mustikasari, T., & Rosyidi, C. N. (2013). Redesigning Manual Wheelchair for Disabled Children Using Anthropometry Data and Biomechanical Analysis. Applied Mechanics and Materials, 343, 115-119. Retrieved from https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.343.115

TU Delft. (2023). KidsCAN Anthropometric Survey. Retrieved from https://kidscantudelft.webflow.io/

U.S. Access Board. (2006). Americans with Disabilities Act (ADA) Standards for Transportation Facilities. Retrieved from https://www.access-board.gov/files/ada/ADAdotstandards.pdf

U.S. Access Board. (2015). Architectural Barriers Act (ABA) Accessibility Standards. Retrieved from https://www.access-board.gov/aba/

U.S. Department of Justice. (2010). 2010 ADA Standards for Accessible Design. Retrieved from https://www.ada.gov/law-and-regs/design-standards/2010-stds/

University of Michigan, Transportation Research Institute. (2025). YouthShape.US. Retrieved from https://youthshape.us/outcomes.html

## Annexe A: Configuration des dispositifs de mobilité à roues testés

Dans notre échantillon, 85 % des participants utilisaient un dispositif de mobilité à roues, comme un fauteuil roulant manuel, un fauteuil roulant électrique ou un scooter de mobilité. Le tableau A-1 présente les configurations spécifiques des dispositifs de mobilité testés et leur prévalence dans chaque sous-groupe.

Tableau A-1. Description des configurations des dispositifs de mobilité

| Types de dispositifs de mobilité à roues | N | % |
| --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 189 | 100,0 % |
| Fauteuils roulants manuels | 70 | 37,0 % |
| Plus une personne de soutien | 4 | 5,7 % |
| Plus un accessoire d’assistance électrique | 8 | 11,4 % |
| Fauteuils roulants électriques | 91 | 48,1 % |
| Traction | 18 | 19,8 % |
| Entraînement central | 60 | 65,9 % |
| Propulsion | 9 | 9,9 % |
| Fauteuil roulant électrique* | 4 | 4,4 % |
| Scooters de mobilité | 28 | 14,8 % |
| Scooter à trois roues | 17 | 60,7 % |
| Scooter à quatre roues | 11 | 39,3 % |

* fauteuil roulant électrique à roues arrière (p. ex. fauteuil de voyage ou véhicule de mobilité)

## Annexe B: Mesures de la largeur et de la longueur des dispositifs de mobilité inoccupés et occupés

Les mesures des dispositifs occupés (Error! Reference source not found.) tiennent compte de l’utilisateur et correspondent donc à l’ajustement fonctionnel entre l’individu et son dispositif de mobilité (p. ex. les pieds qui dépassent du repose-pieds ou les bras qui dépassent des accoudoirs), ainsi que des effets personnels transportés lors de l’utilisation du dispositif. Cette approche a été choisie pour prendre en compte la manière dont les dispositifs de mobilité sont généralement utilisés dans la communauté, y compris pour accéder aux bâtiments publics. La largeur et la longueur des dispositifs inoccupés ont également été recueillies afin de compléter les données présentées dans les tableaux A-2 et A-3 ci-dessous.

Comme pour les mesures des dispositifs occupés, toutes les mesures des dispositifs inoccupés ont été prises avec le dispositif configuré pour une utilisation typique ou préférée du participant pendant les activités fonctionnelles (p. ex. le siège incliné vers l’arrière et le repose-pieds déployé). À l’exception des participants utilisant des accessoires d’assistance électrique de traction (n = 6), les mesures des dispositifs inoccupés n’incluent pas d’aides supplémentaires (p. ex. des animaux de service, une canne blanche ou une personne de soutien) ni d’objets personnels amovibles (p. ex. des sacs ou des sacs à dos).

### B.1. Largeur du dispositif inoccupé

La largeur du dispositif inoccupé (tableau A-2) a été mesurée comme la distance horizontale entre les points les plus éloignés sur les côtés du dispositif de mobilité du participant lorsqu’il est inoccupé (p. ex. les accoudoirs et l’empattement).

Figure A-1. Image de l’arrière d’un scooter de mobilité. Les flèches rouges en pointillés illustrent un exemple de mesure de dispositif inoccupée (p. ex. d’un accoudoir à l’autre, sans tenir compte de la personne).

Tableau A-2. Largeur du dispositif inoccupé (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 189 | 415 | 661 | 59 | 732 | 758 | 792 | 840 |
| Fauteuils roulants manuels | 70 | 520 | 667 | 57 | 740 | 751 | 799 | 840 |
| Fauteuils roulants électriques | 91 | 605 | 670 | 50 | 745 | 773 | 792 | 810 |
| Scooters de mobilité | 28 | 415 | 613 | 71 | 675 | 717 | 727 | 730 |
| Fauteuils roulants seulement | 161 | 520 | 669 | 53 | 740 | 765 | 798 | 840 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 188 | 415 | 650 | 65 | 727 | 746 | 793 | 840 |
| Fauteuils roulants manuels | 102 | 520 | 667 | 57 | 736 | 752 | 802 | 840 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 605 | 670 | 50 | 738 | 758 | 778 | 810 |
| Scooters de mobilité | 60 | 415 | 613 | 69 | 685 | 713 | 727 | 730 |
| Fauteuils roulants seulement | 128 | 520 | 668 | 55 | 737 | 756 | 804 | 840 |

### B.2. Longueur du dispositif inoccupé

La longueur du dispositif inoccupé (tableau A-3) a été mesurée comme la distance entre les points antérieurs et postérieurs les plus éloignés du dispositif de mobilité du participant (p. ex. le repose-pieds et le dossier du siège) lorsqu’il est inoccupé, y compris l’ajout d’accessoires de traction (n = 6) s’ils sont utilisés.

Figure A-2. Vue latérale d’un scooter de mobilité. Les flèches rouges en pointillés illustrent un exemple de mesure de dispositif inoccupé (p. ex. du point le plus à l’avant au point le plus à l’arrière du dispositif, sans tenir compte de la personne).

Tableau A-3. Longueur du dispositif inoccupé (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 189 | 775 | 1115 | 144 | 1270 | 1320 | 1470 | 1520 |
| Fauteuils roulants manuels | 70 | 775 | 1001 | 129 | 1135 | 1148 | 1281 | 1505 |
| Fauteuils roulants électriques | 91 | 960 | 1172 | 96 | 1285 | 1320 | 1438 | 1465 |
| Scooters de mobilité | 28 | 860 | 1214 | 132 | 1362 | 1429 | 1501 | 1520 |
| Fauteuils roulants seulement | 161 | 775 | 1097 | 140 | 1255 | 1310 | 1447 | 1505 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 188 | 775 | 1092 | 160 | 1260 | 1348 | 1494 | 1520 |
| Fauteuils roulants manuels | 102 | 775 | 1001 | 128 | 1135 | 1149 | 1311 | 1505 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 960 | 1171 | 95 | 1282 | 1323 | 1376 | 1465 |
| Scooters de mobilité | 60 | 860 | 1214 | 130 | 1361 | 1435 | 1499 | 1520 |
| Fauteuils roulants seulement | 128 | 775 | 1035 | 140 | 1183 | 1241 | 1411 | 1505 |

Si l’on considère le 95e percentile des dispositifs de mobilité à roues de notre échantillon, la largeur et la longueur des dispositifs occupés ont respectivement augmenté de 8,7 % et 8,0 % par rapport aux mesures des dispositifs non occupés (voir le tableau A-4). Bien que de nombreuses normes s’appuient sur les dimensions occupées, certaines études anthropométriques sur les fauteuils roulants ont utilisé des dimensions de dispositifs non occupés fondées sur les spécifications de la marque et du modèle rapportées par le fabricant (Atkins-Jacobs Joint Venture, 2021). Comme le montrent les différences entre les valeurs du 95e percentile pour les mesures des dispositifs inoccupés et occupés, le fait de se fier uniquement à la conception des dispositifs donnerait lieu à des recommandations spatiales qui sous-estiment l’espace nécessaire.

Tableau A-4. Pourcentage de variation entre les mesures des dispositifs inoccupés et occupés prises en laboratoire

| 95e percentile | Largeur du dispositif inoccupé | Largeur du dispositif occupé | % de variation | Longueur du dispositif inoccupé | Longueur du dispositif occupé | % de variation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 758 | 824 | 8,7 % | 1320 | 1425 | 8,0 % |
| Fauteuils roulants manuels | 751 | 828 | 10,3 % | 1148 | 1220 | 6,3 % |
| Fauteuils roulants électriques | 773 | 823 | 6,5 % | 1320 | 1415 | 7,2 % |
| Scooters de mobilité | 717 | 717 | 0,0 % | 1429 | 1457 | 2,0 % |
| Tous les fauteuils roulants | 765 | 826 | 8,0 % | 1310 | 1371 | 4,7 % |

## Annexe C: Espace de manœuvre dans les habitations résidentielles et privées

For a targeted sub-sample of participants assessed between April 2025 and November 2025, the testing protocol was modified to allow individuals to perform maneuvers related to turning area (i.e. continuous turn, three-point turn, turning area with a varied entry/exit location of a fixed width) until they reached the absolute smallest possible area within which they could successfully complete the maneuver. This approach was implemented to better understand space requirements relevant to the design of residential and private dwellings, rather than public settings, where space constraints are often more restrictive than in public or institutional settings.

Toutes les méthodes ont été décrites précédemment (0) ), mais pour ce sous-échantillon, les participants ont poursuivi la manœuvre jusqu’à ce qu’ils entrent en contact avec les murs, sans imposer d’espace minimum préétabli. Pour toutes les mesures, les statistiques descriptives (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont présentées dans les tableaux ci-dessous, y compris les données obtenues en laboratoire et par analyse par la méthode « bootstrap » à l’aide de données rééchantillonnées en fonction de la répartition des dispositifs de mobilité au sein de la population canadienne. Les résultats primaires sont présentés pour les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues (fauteuils roulants manuels, fauteuils roulants électriques et scooters de mobilité) et pour les fauteuils roulants uniquement (c.-à-d. à l’exclusion des utilisateurs de scooters de mobilité).

Tableau A-5. Aire de virage continu (en mm), sans restriction d’espace minimum imposée

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 96 | 1150 | 1752 | 454 | 2325 | 2738 | 3210 | 3400 |
| Fauteuils roulants manuels | 29 | 1150 | 1543 | 288 | 1800 | 1860 | 2476 | 2700 |
| Fauteuils roulants électriques | 40 | 1250 | 1528 | 154 | 1805 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Scooters de mobilité | 27 | 1600 | 2309 | 424 | 2900 | 3110 | 3348 | 3400 |
| Fauteuils roulants seulement | 69 | 1150 | 1534 | 219 | 1800 | 1850 | 2156 | 2700 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 96 | 1150 | 1788 | 482 | 2438 | 2771 | 3171 | 3400 |
| Fauteuils roulants manuels | 52 | 1150 | 1543 | 282 | 1783 | 1993 | 2442 | 2700 |
| Fauteuils roulants électriques | 13 | 1250 | 1527 | 152 | 1712 | 1759 | 1797 | 1850 |
| Scooters de mobilité | 31 | 1600 | 2308 | 415 | 2894 | 3088 | 3264 | 3400 |
| Fauteuils roulants seulement | 65 | 1150 | 1540 | 262 | 1779 | 1924 | 2413 | 2700 |

Tableau A-6. Aire de virage en trois points (en mm), sans restriction d’espace minimum imposée

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 87 | 1150 | 1598 | 236 | 1850 | 2085 | 2257 | 2300 |
| Fauteuils roulants manuels | 29 | 1150 | 1512 | 207 | 1720 | 1860 | 2044 | 2100 |
| Fauteuils roulants électriques | 40 | 1250 | 1528 | 154 | 1805 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Scooters de mobilité | 18 | 1500 | 1894 | 197 | 2145 | 2258 | 2292 | 2300 |
| Fauteuils roulants seulement | 69 | 1150 | 1521 | 177 | 1800 | 1850 | 1964 | 2100 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 87 | 1150 | 1638 | 263 | 1990 | 2113 | 2253 | 2300 |
| Fauteuils roulants manuels | 47 | 1150 | 1513 | 204 | 1743 | 1877 | 2024 | 2100 |
| Fauteuils roulants électriques | 12 | 1250 | 1526 | 152 | 1706 | 1753 | 1792 | 1850 |
| Scooters de mobilité | 28 | 1500 | 1894 | 192 | 2165 | 2231 | 2275 | 2300 |
| Fauteuils roulants seulement | 59 | 1150 | 1516 | 195 | 1746 | 1864 | 2019 | 2100 |

Tableau A-7. Aire de virage avec entrée ou sortie dans un coin (en mm), sans restriction d’espace minimum imposée

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 101 | 1150 | 1734 | 373 | 2200 | 2400 | 2750 | 3200 |
| Fauteuils roulants manuels | 31 | 1150 | 1558 | 274 | 1800 | 1875 | 2390 | 2600 |
| Fauteuils roulants électriques | 44 | 1250 | 1589 | 204 | 1885 | 1950 | 2057 | 2100 |
| Scooters de mobilité | 26 | 1150 | 2188 | 322 | 2600 | 2738 | 3088 | 3200 |
| Fauteuils roulants seulement | 75 | 1150 | 1576 | 235 | 1850 | 1950 | 2230 | 2600 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 101 | 1150 | 1762 | 402 | 2296 | 2522 | 2879 | 3200 |
| Fauteuils roulants manuels | 55 | 1150 | 1558 | 270 | 1815 | 1975 | 2359 | 2600 |
| Fauteuils roulants électriques | 14 | 1250 | 1589 | 203 | 1846 | 1905 | 1959 | 2100 |
| Scooters de mobilité | 32 | 1850 | 2187 | 315 | 2592 | 2782 | 3000 | 3200 |
| Fauteuils roulants seulement | 69 | 1150 | 1564 | 258 | 1829 | 1956 | 2359 | 2600 |

Tableau A-8. Aire de virage avec entrée ou sortie au centre (en mm), sans restriction d’espace minimum imposée

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 93 | 1150 | 1764 | 412 | 2290 | 2710 | 2904 | 2950 |
| Fauteuils roulants manuels | 27 | 1150 | 1557 | 272 | 1820 | 1885 | 2344 | 2500 |
| Fauteuils roulants électriques | 40 | 1350 | 1575 | 187 | 1850 | 1853 | 2022 | 2100 |
| Scooters de mobilité | 26 | 1850 | 2269 | 354 | 2800 | 2875 | 2938 | 2950 |
| Fauteuils roulants seulement | 67 | 1150 | 1568 | 224 | 1850 | 1885 | 2236 | 2500 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 93 | 1150 | 1790 | 440 | 2456 | 2717 | 2886 | 2950 |
| Fauteuils roulants manuels | 50 | 1150 | 1557 | 266 | 1817 | 1996 | 2316 | 2500 |
| Fauteuils roulants électriques | 13 | 1350 | 1576 | 186 | 1805 | 1859 | 1908 | 2100 |
| Scooters de mobilité | 30 | 1850 | 2271 | 348 | 2798 | 2863 | 2913 | 2950 |
| Fauteuils roulants seulement | 63 | 1150 | 1561 | 252 | 1824 | 1954 | 2310 | 2500 |

Sommaire des recommandations concernant les aires de virage dans les habitations résidentielles ou privées

- Considérations sur les utilisateurs de l’espace pour guider les recommandations dans les habitations résidentielles ou privées

L’objectif de cette analyse de sous-échantillon, dans laquelle il a été demandé aux participants d’effectuer un virage dans leur véritable espace minimum, était de mieux comprendre les besoins pour réaliser des manœuvres dans les environnements restreints typiques des habitations. Bien que les utilisateurs de scooters de mobilité aient été inclus dans l’ensemble des données, les scooters de mobilité sont moins susceptibles d’être utilisés dans les habitations privées. Par conséquent, les recommandations relatives à l’espace de manœuvre pour les environnements résidentiels pourraient être davantage axées sur les utilisateurs de fauteuils roulants (c.-à-d. les fauteuils roulants manuels et électriques).

Il est important que la conception des logements tienne également compte de la présence des aidants et de l’espace de manœuvre partagé, en particulier si les dispositifs de mobilité plus importants (p. ex. les scooters de mobilité) ne sont pas visés par les recommandations plus générales. Bien qu’elle n’ait pas été directement évaluée, l’inclusion des scooters de mobilité dans les orientations en matière d’aménagement public est supposée contribuer, du moins en partie, à la prise en compte de l’aide aux aidants. Ce point devrait faire l’objet d’une évaluation empirique dans le cadre de travaux futurs. Même si les besoins en espace des aidants n’ont pas été directement évalués dans le cadre de cette étude, ils demeurent un élément important à prendre en compte lors de l’élaboration de lignes directrices en matière d’accessibilité pour les environnements résidentiels.

- Aire de virage minimale pour accommoder le 95e percentile des utilisateurs de fauteuils roulants (fauteuils roulants manuels et fauteuils roulants électriques)

Pour les espaces sans porte de largeur fixe : Après rééchantillonnage pour refléter la répartition des dispositifs de mobilité à roues dans la population, une aire de virage d’environ 1 924 mm sur 1 924 mm serait nécessaire pour permettre à 95 % des utilisateurs de fauteuils roulants d’effectuer un virage continu de 180 degrés. Toutefois, si un virage en trois points (non continu) est autorisé, un espace de 1 864 mm sur 1 864 mm est suffisant pour accueillir 95 % des utilisateurs de fauteuils roulants. Il convient de noter que cet espace recommandé dans les environnements résidentiels ne permettrait d’accueillir que ~67% des scooters de mobilité évalués dans notre étude pour les virages non continus.

Pour les espaces avec des portes de petite taille et de largeur fixe : Lorsque les espaces sont limités par une porte de largeur fixe, la manœuvrabilité est affectée pour les utilisateurs de fauteuils roulants. Après rééchantillonnage afin de refléter la répartition des dispositifs de mobilité à roues dans la population, l’aire de virage recommandée, où l’entrée ou la sortie doit se faire par une porte de largeur fixe (environ 850 mm), est d’environ 1 950 mm sur 1 950 mm pour accommoder 95 % de tous les utilisateurs de dispositifs de mobilité à roues (à la fois pour une porte située au centre ou de chaque côté de l’espace délimité).

## Annexe D: Exigences en matière de virage et d’espace pour les scooters de mobilité à 3 et 4 roues

La capacité des utilisateurs de scooters de mobilité à effectuer des virages semble varier en fonction du nombre de roues du dispositif. D’après nos données, les scooters de mobilité à quatre roues ont généralement besoin de plus d’espace pour effectuer un virage que les modèles à trois roues, probablement en raison des différences de configuration de l’empattement, du rayon de braquage et de la géométrie générale du châssis.

Ces constatations ont des implications importantes pour la conception accessible. Dans les environnements où les scooters de mobilité à quatre roues sont plus répandus, tels que les environnements extérieurs ou d’autres espaces, où les utilisateurs peuvent privilégier la stabilité et le confort à long terme par rapport à la maniabilité compacte. Dans ces cas, les spécifications de conception doivent prendre en compte leurs exigences spatiales accrues. Les personnes choisissent souvent des scooters de mobilité à quatre roues pour leur stabilité accrue, pour des raisons liées à la taille, au confort personnel ou à la sécurité sur un terrain accidenté; cependant, ce choix peut se faire au détriment de la maniabilité dans les espaces intérieurs restreints.

Nous avons dressé un sommaire de l’espace requis pour les scooters de mobilité à trois roues par rapport aux scooters de mobilité à quatre roues effectuant les manœuvres suivantes (méthodes détaillées décrites précédemment) : virage continu (Error! Reference source not found.), virage en trois points (non continu) (Error! Reference source not found.), virage avec et sans entrée ou sortie à largeur fixe (Error! Reference source not found.), virage en L (Error! Reference source not found.), et virage autour d’une barrière (0). Les statistiques descriptives de ces manœuvres (minimum, maximum, moyenne et percentiles) sont fournies dans les tableaux ci-dessous.

Tableau A-9. Aire de virage (en mm) pour les scooters de mobilité à 3 roues et à 4 roues

| Virage continu | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e | 95e | 99e | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scooters de mobilité | 28 | 1700 | 2291 | 426 | 2900 | 3095 | 3346 | 3400 |
| À 3 roues | 17 | 1700 | 2074 | 216 | 2320 | 2360 | 2392 | 2400 |
| À 4 roues | 11 | 1900 | 2627 | 458 | 3200 | 3300 | 3380 | 3400 |
| Virage en trois points |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scooters de mobilité | 28 | 1700 | 1832 | 173 | 2100 | 2198 | 2287 | 2300 |
| À 3 roues | 17 | 1700 | 1759 | 105 | 1850 | 1900 | 2060 | 2100 |
| À 4 roues | 11 | 1700 | 1945 | 201 | 2250 | 2275 | 2295 | 2300 |
| Aire de virage, entrée ou sortie dans un coin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scooters de mobilité | 27 | 1700 | 2167 | 332 | 2580 | 2735 | 3083 | 3200 |
| À 3 roues | 16 | 1700 | 2053 | 206 | 2300 | 2425 | 2485 | 2500 |
| À 4 roues | 11 | 1850 | 2332 | 415 | 2750 | 2975 | 3155 | 3200 |
| Aire de virage, entrée ou sortie au centre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scooters de mobilité | 28 | 1700 | 2229 | 372 | 2800 | 2865 | 2937 | 2950 |
| À 3 roues | 17 | 1700 | 2024 | 214 | 2270 | 2340 | 2468 | 2500 |
| À 4 roues | 11 | 2050 | 2545 | 344 | 2900 | 2925 | 2945 | 2950 |

Tableau A-10. Largeur de virage pour les scooters de mobilité à 3 roues et à 4 roues

| Largeur du couloir pour le virage en L | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e | 95e | 99e | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scooters de mobilité | 28 | 1000 | 1041 | 64 | 1150 | 1183 | 1200 | 1200 |
| À 3 roues | 17 | 1000 | 1021 | 31 | 1050 | 1060 | 1092 | 1100 |
| À 4 roues | 11 | 1000 | 1073 | 88 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Largeur du couloir pour un demi-tour autour d’une barrière |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scooters de mobilité | 28 | 1100 | 1170 | 98 | 1315 | 1383 | 1400 | 1400 |
| À 3 roues | 17 | 1100 | 1132 | 50 | 1200 | 1210 | 1242 | 1250 |
| À 4 roues | 11 | 1100 | 1227 | 120 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |

## Annexe E: Tolérances (distance par rapport au mur) associées à l’atteinte fonctionnelle sans obstruction

Pour les tâches d’atteinte fonctionnelle sans obstruction (tâche tactile et tâche de préhension), les participants ont effectué l’atteinte à la distance de leur choix par rapport au mur. La distance entre le mur et le point le plus proche du dispositif ou du corps du participant était mesurée et consignée comme tolérance (p. ex. distance entre les orteils ou le dispositif et la planche pour les atteintes vers l’avant, ou entre les accoudoirs et le mur pour les atteintes vers le côté). Les statistiques descriptives (moyennes, écart-type et percentiles) pour les tolérances mesurées sont fournies ci-dessous.

Tableau A-11. Tolérances d’atteinte sans obstruction (distance entre le dispositif ou la personne par rapport au mur) [en mm]

| Atteinte vers l’avant, tâche tactile maximale ou minimale | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 174 | 0 | 27 | 36 | 80 | 107 | 138 | 180 |
| Fauteuils roulants manuels | 71 | 0 | 18 | 30 | 60 | 85 | 123 | 130 |
| Fauteuils roulants électriques | 76 | 0 | 32 | 39 | 83 | 111 | 165 | 180 |
| Scooters de mobilité | 27 | 0 | 39 | 41 | 102 | 109 | 110 | 110 |
| Fauteuils roulants seulement | 147 | 0 | 25 | 35 | 77 | 100 | 146 | 180 |
| Utilisateurs de déambulateurs | 30 | 0 | 30 | 40 | 76 | 108 | 137 | 140 |

| Atteinte vers l’avant, tâche de préhension maximale | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 176 | 0 | 30 | 43 | 88 | 110 | 173 | 300 |
| Fauteuils roulants manuels | 71 | 0 | 25 | 49 | 70 | 110 | 209 | 300 |
| Fauteuils roulants électriques | 78 | 0 | 32 | 36 | 82 | 111 | 165 | 180 |
| Scooters de mobilité | 27 | 0 | 39 | 40 | 102 | 109 | 110 | 110 |
| Fauteuils roulants seulement | 149 | 0 | 29 | 43 | 80 | 113 | 175 | 300 |
| Utilisateurs de déambulateurs | 30 | 0 | 43 | 48 | 121 | 130 | 137 | 140 |

| Atteinte latérale gauche, tâche tactile maximale ou minimale | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 178 | 0 | 159 | 81 | 292 | 312 | 361 | 370 |
| Fauteuils roulants manuels | 69 | 0 | 141 | 69 | 226 | 268 | 321 | 345 |
| Fauteuils roulants électriques | 81 | 0 | 162 | 83 | 290 | 320 | 362 | 370 |
| Scooters de mobilité | 28 | 45 | 196 | 91 | 313 | 327 | 356 | 365 |
| Fauteuils roulants seulement | 150 | 0 | 152 | 77 | 271 | 310 | 355 | 370 |
| Utilisateurs de déambulateurs | 30 | 25 | 162 | 89 | 283 | 316 | 341 | 350 |

| Atteinte latérale gauche, tâche de préhension maximale | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 173 | 20 | 177 | 90 | 310 | 354 | 410 | 460 |
| Fauteuils roulants manuels | 69 | 30 | 159 | 74 | 242 | 306 | 380 | 400 |
| Fauteuils roulants électriques | 76 | 20 | 183 | 99 | 335 | 373 | 441 | 460 |
| Scooters de mobilité | 28 | 45 | 208 | 94 | 323 | 340 | 360 | 365 |
| Fauteuils roulants seulement | 145 | 20 | 172 | 88 | 300 | 358 | 420 | 460 |
| Utilisateurs de déambulateurs | 30 | 0 | 214 | 97 | 330 | 341 | 386 | 400 |

| Atteinte latérale droite, tâche tactile maximale ou minimale | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 181 | 0 | 147 | 78 | 240 | 290 | 367 | 430 |
| Fauteuils roulants manuels | 69 | 0 | 128 | 67 | 200 | 252 | 283 | 290 |
| Fauteuils roulants électriques | 84 | 15 | 156 | 83 | 287 | 317 | 366 | 395 |
| Scooters de mobilité | 28 | 50 | 163 | 82 | 222 | 293 | 403 | 430 |
| Fauteuils roulants seulement | 153 | 0 | 144 | 77 | 240 | 290 | 344 | 395 |
| Utilisateurs de déambulateurs | 30 | 10 | 138 | 92 | 271 | 311 | 340 | 340 |

| Atteinte latérale droite, tâche de préhension maximale | N | Min. | Moy. | Écart-type | 90e %ile | 95e %ile | 99e %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 175 | 0 | 177 | 92 | 300 | 362 | 446 | 470 |
| Fauteuils roulants manuels | 69 | 0 | 153 | 84 | 262 | 305 | 386 | 410 |
| Fauteuils roulants électriques | 78 | 55 | 190 | 94 | 323 | 369 | 446 | 450 |
| Scooters de mobilité | 28 | 50 | 203 | 98 | 327 | 395 | 459 | 470 |
| Fauteuils roulants seulement | 147 | 0 | 173 | 91 | 294 | 354 | 429 | 450 |
| Utilisateurs de déambulateurs | 30 | 80 | 237 | 99 | 342 | 410 | 450 | 450 |

## Annexe F: Capacité d’atteinte au-dessus d’un obstacle de 600 mm de profondeur

Comme décrit dans Error! Reference source not found. (capacités d’atteinte avec obstruction), les participants ont été invités à effectuer les tâches tactiles et de préhension au-dessus d’un comptoir ou d’une table à hauteur fixe de deux profondeurs : 500 mm et 600 mm. Les résultats primaires sont présentés dans Error! Reference source not found. pour les hauteurs d’atteinte liées à l’obstruction de 500 mm de profondeur. Nous présentons ci-dessous les hauteurs d’atteinte mesurées pour les tâches tactiles et de préhension, lorsque l’on passe au-dessus de l’obstacle de 600 mm de profondeur.

### F.1. Hauteurs d’atteinte maximales au-delà d’un obstacle de 600 mm de profondeur pour une tâche tactile

Tableau A-12. Hauteurs maximales d’atteinte vers l’avant au-dessus d’un obstacle de 600 mm de profondeur, pour une tâche tactile (en mm)

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 10e %ile | 5e %ile | 1er %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 129 | 910 | 1259 | 189 | 1024 | 974 | 937 | 1730 |
| Fauteuils roulants manuels | 62 | 980 | 1321 | 178 | 1067 | 1041 | 986 | 1730 |
| Fauteuils roulants électriques | 60 | 910 | 1213 | 184 | 979 | 960 | 922 | 1670 |
| Scooters de mobilité | 7 | 970 | 1106 | 123 | 994 | 982 | 972 | 1300 |
| Fauteuils roulants seulement | 122 | 910 | 1268 | 189 | 1035 | 980 | 935 | 1730 |
| Utilisateurs de déambulateurs | 27 | 1040 | 1411 | 241 | 1160 | 1125 | 1058 | 1930 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 129 | 910 | 1237 | 188 | 1010 | 979 | 963 | 1730 |
| Fauteuils roulants manuels | 70 | 980 | 1321 | 177 | 1080 | 1039 | 998 | 1730 |
| Fauteuils roulants électriques | 18 | 910 | 1212 | 183 | 1010 | 980 | 955 | 1670 |
| Scooters de mobilité | 41 | 970 | 1105 | 114 | 982 | 972 | 970 | 1300 |
| Fauteuils roulants seulement | 88 | 910 | 1299 | 184 | 1056 | 1014 | 966 | 1730 |

Tableau A-13. Hauteurs maximales d’atteinte latérale en tendant les bras vers la gauche au-dessus d’un obstacle d’une profondeur de 600 mm (en mm), pour une tâche tactile

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 10e %ile | 5e %ile | 1er %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 134 | 890 | 1228 | 183 | 995 | 970 | 922 | 1680 |
| Fauteuils roulants manuels | 60 | 950 | 1248 | 182 | 1013 | 989 | 962 | 1650 |
| Fauteuils roulants électriques | 51 | 890 | 1192 | 187 | 975 | 928 | 905 | 1555 |
| Scooters de mobilité | 23 | 1005 | 1256 | 170 | 1072 | 1057 | 1016 | 1680 |
| Fauteuils roulants seulement | 111 | 890 | 1222 | 186 | 990 | 970 | 921 | 1650 |
| Utilisateurs de déambulateurs | 23 | 1130 | 1499 | 225 | 1153 | 1150 | 1134 | 1940 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 134 | 890 | 1243 | 178 | 1017 | 986 | 947 | 1680 |
| Fauteuils roulants manuels | 72 | 950 | 1248 | 180 | 1014 | 985 | 963 | 1650 |
| Fauteuils roulants électriques | 19 | 890 | 1191 | 185 | 980 | 955 | 931 | 1555 |
| Scooters de mobilité | 43 | 1005 | 1256 | 166 | 1070 | 1047 | 1019 | 1680 |
| Fauteuils roulants seulement | 91 | 890 | 1236 | 183 | 1000 | 976 | 940 | 1650 |

Tableau A-14. Hauteurs maximales d’atteinte latérale en tendant les bras vers la droite au-dessus d’un obstacle d’une profondeur de 600 mm (en mm), pour une tâche tactile

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 10e %ile | 5e %ile | 1er %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 130 | 860 | 1225 | 188 | 990 | 962 | 920 | 1685 |
| Fauteuils roulants manuels | 60 | 940 | 1254 | 187 | 990 | 980 | 958 | 1680 |
| Fauteuils roulants électriques | 44 | 860 | 1197 | 191 | 962 | 925 | 886 | 1650 |
| Scooters de mobilité | 26 | 960 | 1207 | 182 | 1015 | 1003 | 970 | 1685 |
| Fauteuils roulants seulement | 104 | 860 | 1230 | 190 | 983 | 961 | 920 | 1680 |
| Utilisateurs de déambulateurs | 28 | 1020 | 1482 | 215 | 1201 | 1161 | 1054 | 1900 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 130 | 860 | 1231 | 185 | 999 | 975 | 939 | 1685 |
| Fauteuils roulants manuels | 70 | 940 | 1254 | 185 | 1003 | 980 | 959 | 1680 |
| Fauteuils roulants électriques | 18 | 860 | 1197 | 188 | 987 | 953 | 922 | 1650 |
| Scooters de mobilité | 42 | 960 | 1208 | 179 | 1015 | 997 | 974 | 1685 |
| Fauteuils roulants seulement | 88 | 860 | 1242 | 187 | 995 | 972 | 932 | 1680 |

### F.2. Hauteurs d’atteinte maximales au-delà d’un obstacle de 600 mm de profondeur pour une tâche de préhension

Tableau A-15. Hauteurs maximales d’atteinte vers l’avant au-dessus d’un obstacle de 600 mm de profondeur, pour une tâche de préhension (en mm)

| Source des données | N | Min. |  |  | Moy. |  | Écart-type | 10e %ile |  | 5e %ile |  | 1er %ile |  | Max. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 137 | 900 |  |  | 1275 |  | 183 | 1020 |  | 998 |  | 947 |  | 1720 |  |
| Fauteuils roulants manuels | 64 | 990 |  |  | 1325 |  | 169 | 1122 |  | 1025 |  | 1003 |  | 1720 |  |
| Fauteuils roulants électriques | 64 | 900 |  |  | 1237 |  | 190 | 1000 |  | 980 |  | 925 |  | 1665 |  |
| Scooters de mobilité | 9 | 1070 |  |  | 1189 |  | 138 | 1078 |  | 1074 |  | 1071 |  | 1510 |  |
| Fauteuils roulants seulement | 128 | 900 |  |  | 1281 |  | 185 | 1019 |  | 994 |  | 945 |  | 1720 |  |
| Utilisateurs de déambulateurs | 30 | 960 |  |  | 1402 |  | 230 | 1142 |  | 1083 |  | 989 |  | 1920 |  |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 137 | 900 |  |  | 1269 |  | 172 | 1073 |  | 1034 |  | 984 |  | 1720 |  |
| Fauteuils roulants manuels | 74 | 990 |  |  | 1325 |  | 168 | 1117 |  | 1047 |  | 1005 |  | 1720 |  |
| Fauteuils roulants électriques | 19 | 900 |  |  | 1236 |  | 189 | 1016 |  | 987 |  | 960 |  | 1665 |  |
| Scooters de mobilité | 44 | 1070 |  |  | 1187 |  | 129 | 1076 |  | 1071 |  | 1070 |  | 1510 |  |
| Fauteuils roulants seulement | 93 |  | 900 | 1307 |  | 176 |  |  | 1073 |  | 1016 |  | 977 |  | 1720 |

Tableau A-16. Hauteurs maximales d’atteinte latérale en tendant les bras vers la gauche d’un au-dessus d’un obstacle d’une profondeur de 600 mm (en mm), pour une tâche de préhension

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 10e %ile | 5e %ile | 1er %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 145 | 900 | 1248 | 175 | 1010 | 980 | 942 | 1690 |
| Fauteuils roulants manuels | 61 | 980 | 1283 | 167 | 1050 | 1035 | 989 | 1650 |
| Fauteuils roulants électriques | 60 | 900 | 1211 | 179 | 980 | 970 | 921 | 1600 |
| Scooters de mobilité | 24 | 950 | 1252 | 174 | 1066 | 1043 | 971 | 1690 |
| Fauteuils roulants seulement | 121 | 900 | 1247 | 176 | 1000 | 980 | 942 | 1650 |
| Utilisateurs de déambulateurs | 25 | 1010 | 1459 | 244 | 1152 | 1108 | 1032 | 1960 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 144 | 900 | 1263 | 171 | 1049 | 1005 | 958 | 1690 |
| Fauteuils roulants manuels | 78 | 980 | 1283 | 166 | 1074 | 1031 | 994 | 1650 |
| Fauteuils roulants électriques | 20 | 900 | 1211 | 177 | 997 | 975 | 952 | 1600 |
| Scooters de mobilité | 46 | 950 | 1253 | 171 | 1065 | 1026 | 976 | 1690 |
| Fauteuils roulants seulement | 98 | 900 | 1268 | 170 | 1045 | 1002 | 969 | 1650 |

Tableau A-17. Hauteurs maximales d’atteinte latérale en tendant les bras vers la droite au-dessus d’un obstacle d’une profondeur de 600 mm (en mm), pour une tâche de préhension

| Source des données | N | Min. | Moy. | Écart-type | 10e %ile | 5e %ile | 1er %ile | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données obtenues en laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 135 | 900 | 1258 | 180 | 1030 | 990 | 950 | 1715 |
| Fauteuils roulants manuels | 62 | 950 | 1280 | 177 | 1059 | 1006 | 974 | 1715 |
| Fauteuils roulants électriques | 48 | 900 | 1242 | 186 | 997 | 987 | 928 | 1680 |
| Scooters de mobilité | 25 | 950 | 1234 | 175 | 1041 | 1007 | 962 | 1690 |
| Fauteuils roulants seulement | 110 | 900 | 1263 | 181 | 1029 | 990 | 951 | 1715 |
| Utilisateurs de déambulateurs | 28 | 955 | 1468 | 234 | 1183 | 1136 | 1000 | 1960 |
| Estimations de la méthode « bootstrap » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 135 | 900 | 1259 | 177 | 1037 | 1000 | 955 | 1715 |
| Fauteuils roulants manuels | 73 | 950 | 1279 | 175 | 1061 | 1017 | 976 | 1715 |
| Fauteuils roulants électriques | 19 | 900 | 1242 | 184 | 1037 | 1002 | 966 | 1680 |
| Scooters de mobilité | 43 | 950 | 1233 | 172 | 1034 | 1002 | 967 | 1690 |
| Fauteuils roulants seulement | 92 | 900 | 1272 | 178 | 1049 | 1004 | 962 | 1715 |

## Annexe G: Intervalles de confiance pour l’analyse par méthode « bootstrap »

Les intervalles de confiance associés à nos estimations de la méthode « bootstrap » sont fournis ci-dessous. Ces intervalles ne sont pas destinés à guider les recommandations, mais plutôt à démontrer la précision de nos valeurs de percentile ou la variabilité présente au sein de la population en fonction de la mesure d’intérêt. Un intervalle de confiance plus petit (c.-à-d. une fourchette de valeurs plus réduite) indique que notre estimation du percentile est plus précise, tandis qu’un intervalle de confiance plus grand indique une variabilité au sein de la population.

Les intervalles de confiance présentés ci-dessous sont déterminés en obtenant le percentile d’intérêt (p. ex. le 95e percentile) pour chacun des ensembles de données simulées et en analysant l’intervalle compris dans ces valeurs de percentile. Les 2,5e et 97,5e percentiles de ces valeurs sont déterminés et fournissent les limites supérieures et inférieures de l’intervalle de confiance à 95 %.

### G.1. Intervalles de confiance pour les mesures statiques

Tableau A-18. Intervalles de confiance pour la largeur du dispositif inoccupé (en mm)

| Largeur du dispositif inoccupé | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 188 | 727 | 720 - 740 | 746 | 730 - 760 | 793 | 756 - 840 |
| Fauteuils roulants manuels | 102 | 736 | 720 - 754 | 752 | 739 - 780 | 802 | 755 - 840 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 738 | 693 - 780 | 758 | 715 - 800 | 778 | 729 - 810 |
| Scooters de mobilité | 60 | 685 | 650 - 720 | 713 | 660 - 730 | 727 | 714 - 730 |
| Fauteuils roulants seulement | 128 | 737 | 720 - 755 | 756 | 740 - 780 | 804 | 759 - 840 |

Tableau A-19. Intervalles de confiance pour la longueur du dispositif inoccupé (en mm)

| Longueur du dispositif inoccupé | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 188 | 1260 | 1237 - 1293 | 1348 | 1270 - 1450 | 1494 | 1398 - 1520 |
| Fauteuils roulants manuels | 102 | 1135 | 1120 - 1150 | 1149 | 1135 - 1180 | 1311 | 1150 - 1505 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 1282 | 1220 - 1390 | 1323 | 1234 - 1429 | 1376 | 1273 - 1465 |
| Scooters de mobilité | 60 | 1361 | 1270 - 1450 | 1435 | 1350 - 1520 | 1499 | 1415 - 1520 |
| Fauteuils roulants seulement | 128 | 1183 | 1150 - 1222 | 1241 | 1188 - 1317 | 1411 | 1261 - 1505 |

Tableau A-20. Intervalles de confiance pour la largeur du dispositif occupé (en mm)

| Largeur du dispositif occupé | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 187 | 793 | 775 - 814 | 820 | 799 - 840 | 864 | 830 - 904 |
| Fauteuils roulants manuels | 101 | 812 | 790 - 830 | 830 | 810 - 845 | 863 | 830 - 890 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 785 | 738 - 865 | 818 | 749 - 950 | 871 | 768 - 990 |
| Scooters de mobilité | 60 | 700 | 660 - 720 | 717 | 700 - 730 | 727 | 714 - 730 |
| Fauteuils roulants seulement | 127 | 810 | 790 - 825 | 829 | 810 - 845 | 875 | 830 - 964 |

Tableau A-21. Intervalles de confiance pour la longueur du dispositif occupé (en mm)

| Longueur du dispositif occupé | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 187 | 1364 | 1312 - 1390 | 1430 | 1384 - 1460 | 1517 | 1460 - 1560 |
| Fauteuils roulants manuels | 101 | 1209 | 1190 - 1220 | 1234 | 1210 - 1390 | 1432 | 1220 - 1560 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 1349 | 1290 - 1465 | 1393 | 1310 - 1500 | 1445 | 1329 - 1510 |
| Scooters de mobilité | 60 | 1435 | 1390 - 1460 | 1465 | 1440 - 1520 | 1504 | 1454 - 1520 |
| Fauteuils roulants seulement | 127 | 1260 | 1225 - 1315 | 1331 | 1269 - 1423 | 1483 | 1347 - 1560 |

Tableau A-22. Intervalles de confiance pour la surface de plancher libre (en m2)

| Surface de plancher libre | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 186 | 0.95 | 0.93 - 0.97 | 1.01 | 0.96 - 1.09 | 1.15 | 1.05 - 1.23 |
| Fauteuils roulants manuels | 100 | 0.94 | 0.91 - 0.96 | 0.97 | 0.94 - 1.04 | 1.09 | 0.96 - 1.19 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 1.04 | 0.94 - 1.20 | 1.10 | 0.97 - 1.24 | 1.17 | 1.00 - 1.26 |
| Scooters de mobilité | 60 | 0.95 | 0.92 - 0.97 | 0.99 | 0.94 - 1.09 | 1.06 | 0.97 - 1.09 |
| Fauteuils roulants seulement | 126 | 0.96 | 0.93 - 1.01 | 1.01 | 0.96 - 1.14 | 1.16 | 1.03 - 1.24 |

Tableau A-23. Intervalles de confiance pour la hauteur d’assise (en mm)

| Hauteur d’assise | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fauteuils roulants seulement | 156 | 708 | 700 – 735 | 745 | 711 – 770 | 787 | 759 – 821 |
| Fauteuils roulants manuels | 125 | 687 | 675 – 700 | 700 | 685 – 705 | 707 | 704 – 710 |
| Fauteuils roulants électriques | 31 | 772 | 750 – 805 | 788 | 760 - 823 | 807 | 770 - 835 |

Tableau A-24. Intervalles de confiance pour la profondeur d’assise (en mm)

| Profondeur d’assise | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fauteuils roulants seulement | 156 | 815 | 790 - 840 | 850 | 825 - 890 | 928 | 877 - 973 |
| Fauteuils roulants manuels | 125 | 806 | 780 - 836 | 849 | 806 - 890 | 923 | 870 - 960 |
| Fauteuils roulants électriques | 31 | 825 | 780 - 850 | 849 | 805 - 945 | 893 | 825 - 990 |

Tableau A-25. Intervalles de confiance pour la hauteur des genoux (en mm)

| Hauteur des genoux | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fauteuils roulants seulement | 155 | 707 | 685 - 723 | 732 | 710 - 761 | 787 | 749 - 831 |
| Fauteuils roulants manuels | 124 | 680 | 670 - 699 | 699 | 680 - 710 | 717 | 705 - 725 |
| Fauteuils roulants électriques | 31 | 768 | 730 - 800 | 787 | 750 - 833 | 813 | 764 - 855 |

Tableau A-26. Intervalles de confiance pour la profondeur des genoux (en mm)

| Profondeur des genoux | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fauteuils roulants seulement | 155 | 368 | 355 - 388 | 393 | 370 - 410 | 450 | 405 - 477 |
| Fauteuils roulants manuels | 124 | 368 | 355 - 400 | 392 | 369 - 410 | 440 | 401- 470 |
| Fauteuils roulants électriques | 31 | 363 | 320 - 430 | 393 | 340 - 470 | 432 | 357 - 485 |

Tableau A-27. Intervalles de confiance pour la hauteur des orteils (en mm)

| Hauteur des orteils | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fauteuils roulants seulement | 155 | 273 | 260 - 280 | 296 | 275 - 345 | 404 | 321 - 517 |
| Fauteuils roulants manuels | 124 | 258 | 240 - 270 | 270 | 259 - 275 | 277 | 274 - 280 |
| Fauteuils roulants électriques | 31 | 364 | 290 - 450 | 406 | 323 - 523 | 464 | 352 - 595 |

Tableau A-28. Intervalles de confiance pour la profondeur des pieds (en mm)

| Profondeur des orteils | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fauteuils roulants seulement | 155 | 258 | 250 - 265 | 268 | 260 - 280 | 290 | 275 - 307 |
| Fauteuils roulants manuels | 124 | 258 | 250 - 265 | 268 | 259 - 280 | 289 | 273 - 300 |
| Fauteuils roulants électriques | 31 | 255 | 240 - 270 | 264 | 248 - 293 | 279 | 256 - 315 |

Tableau A-29. Intervalles de confiance pour la hauteur des yeux – minimum (en mm))

| Hauteur des yeux | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 188 | 969 | 915 - 1059 | 1065 | 1050 - 1085 | 1088 | 1069 - 1110 |
| Fauteuils roulants manuels | 102 | 951 | 915 - 1050 | 1046 | 940 - 1065 | 1070 | 1051 - 1090 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 1045 | 960 - 1138 | 1092 | 985 - 1160 | 1124 | 1068 - 1170 |
| Scooters de mobilité | 60 | 1096 | 1090 - 1129 | 1120 | 1090 - 1170 | 1157 | 1105 - 1200 |
| Fauteuils roulants seulement | 128 | 953 | 915 - 1053 | 1052 | 973 - 1070 | 1074 | 1060 - 1090 |

Tableau A-30. Intervalles de confiance pour la hauteur des yeux – maximum (en mm)

| Hauteur des yeux | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 188 | 1298 | 1285 - 1310 | 1319 | 1305 - 1358 | 1359 | 1334 - 1365 |
| Fauteuils roulants manuels | 102 | 1261 | 1235 - 1294 | 1287 | 1255 - 1310 | 1310 | 1295 - 1315 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 1319 | 1278 - 1363 | 1340 | 1293 - 1370 | 1356 | 1304 - 1375 |
| Scooters de mobilité | 60 | 1318 | 1290 - 1360 | 1344 | 1310 - 1360 | 1358 | 1336 - 1360 |
| Fauteuils roulants seulement | 128 | 1281 | 1257 - 1305 | 1304 | 1285 - 1315 | 1343 | 1309 - 1370 |

### G.2. Intervalles de confiance pour les manœuvres fonctionnelles

Tableau A-31. Intervalles de confiance pour une aire de virage continu (plancher) [en mm]

| Aire de virage continu (plancher) | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 185 | 2363 | 2250 - 2550 | 2752 | 2400 - 2900 | 3226 | 2900 - 3400 |
| Fauteuils roulants manuels | 100 | 1703 | 1700 - 1800 | 1761 | 1700 - 1900 | 2215 | 1800 - 2700 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 1712 | 1700 - 1850 | 1743 | 1700 - 1850 | 1792 | 1700 - 1850 |
| Scooters de mobilité | 59 | 2912 | 2550 - 3200 | 3123 | 2900 - 3400 | 3335 | 3026 - 3400 |
| Fauteuils roulants seulement | 126 | 1702 | 1700 - 1700 | 1756 | 1700 - 1850 | 2166 | 1800 - 2700 |

Tableau A-32. Intervalles de confiance pour une aire de virage en trois points (plancher) [en mm]

| Aire de virage en trois points (plancher) | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 185 | 1859 | 1830 - 1900 | 2035 | 1850 - 2100 | 2241 | 2100 - 2300 |
| Fauteuils roulants manuels | 100 | 1700 | 1700 - 1700 | 1733 | 1700 - 1900 | 1952 | 1701 - 2100 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 1711 | 1700 - 1850 | 1743 | 1700 - 1850 | 1793 | 1700 - 1850 |
| Scooters de mobilité | 59 | 2098 | 1900 - 2250 | 2201 | 2070 - 2300 | 2278 | 2163 - 2300 |
| Fauteuils roulants seulement | 126 | 1700 | 1700 - 1700 | 1733 | 1700 - 1850 | 1945 | 1700 - 2100 |

Tableau A-33. Intervalles de confiance pour une aire de virage avec entrée dans un coin (plancher) [en mm]

| Entrée dans un coin (plancher) | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 176 | 2252 | 2150 - 2400 | 2488 | 2400 - 2700 | 2917 | 2625 - 3200 |
| Fauteuils roulants manuels | 95 | 1714 | 1700 - 1800 | 1801 | 1700 - 1900 | 2195 | 1803 - 2600 |
| Fauteuils roulants électriques | 25 | 1783 | 1700 - 1950 | 1854 | 1700 - 2070 | 1944 | 1738 - 2100 |
| Scooters de mobilité | 56 | 2595 | 2400 - 2750 | 2798 | 2488 - 3200 | 3074 | 2723 - 3200 |
| Fauteuils roulants seulement | 120 | 1727 | 1700 - 1800 | 1823 | 1700 – 1903 | 2192 | 1841 - 2600 |

Tableau A-34. Intervalles de confiance pour une aire de virage avec entrée au centre (plancher) [en mm]

| Entrée au centre (plancher) | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 178 | 2378 | 2200 - 2650 | 2719 | 2500 - 2800 | 2901 | 2800 - 2950 |
| Fauteuils roulants manuels | 96 | 1705 | 1700 - 1800 | 1778 | 1700 - 1900 | 2145 | 1800 - 2500 |
| Fauteuils roulants électriques | 25 | 1749 | 1700 - 1850 | 1802 | 1700 - 2040 | 1885 | 1700 - 2100 |
| Scooters de mobilité | 57 | 2802 | 2650 - 2900 | 2871 | 2800 - 2950 | 2930 | 2844 - 2950 |
| Fauteuils roulants seulement | 121 | 1708 | 1700 - 1800 | 1794 | 1700 - 1900 | 2130 | 1840 - 2500 |

Tableau A-35. Intervalles de confiance pour un virage en L (en mm)

| Virage en L | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 184 | 1077 | 1050 - 1100 | 1135 | 1100 - 1200 | 1197 | 1158 - 1200 |
| Fauteuils roulants manuels | 99 | 1050 | 1050 - 1050 | 1064 | 1050 - 1100 | 1140 | 1051 - 1200 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 1057 | 1000 - 1150 | 1091 | 1000 - 1150 | 1123 | 1050 - 1150 |
| Scooters de mobilité | 59 | 1146 | 1100 - 1200 | 1181 | 1150 - 1200 | 1198 | 1171 - 1200 |
| Fauteuils roulants seulement | 125 | 1050 | 1050 - 1050 | 1074 | 1050 - 1100 | 1152 | 1088 - 1200 |

Tableau A-36. Intervalles de confiance pour un demi-tour avec barrière (en mm)

| Demi-tour avec barrière | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 184 | 1194 | 1150 - 1235 | 1277 | 1200 - 1350 | 1389 | 1309 - 1400 |
| Fauteuils roulants manuels | 99 | 1100 | 1100 - 1100 | 1113 | 1100 - 1150 | 1168 | 1101 - 1200 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 1120 | 1100 - 1150 | 1138 | 1100 - 1225 | 1165 | 1100 - 1250 |
| Scooters de mobilité | 59 | 1327 | 1250 - 1400 | 1376 | 1300 - 1400 | 1397 | 1371 - 1400 |
| Fauteuils roulants seulement | 125 | 1101 | 1100 - 1100 | 1125 | 1100 - 1150 | 1173 | 1138 - 1238 |

Tableau A-37. Intervalles de confiance pour une voie de passage libre (en mm)

| Voie de passage libre | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 184 | 900 | 900 - 900 | 902 | 900 – 942 | 965 | 900 – 1008 |
| Fauteuils roulants manuels | 99 | 900 | 900 - 900 | 914 | 900 – 950 | 967 | 901 - 1000 |
| Fauteuils roulants électriques | 26 | 902 | 850 - 950 | 920 | 888 - 1013 | 960 | 900 - 1050 |
| Scooters de mobilité | 59 | 850 | 850 - 850 | 850 | 850 - 850 | 850 | 850 - 850 |
| Fauteuils roulants seulement | 125 | 900 | 900 - 900 | 915 | 900 - 950 | 976 | 900 - 1038 |

Manœuvres dans les habitations résidentielles et privées

Tableau A-38. Intervalles de confiance pour une aire de virage continu, sans restriction sur l’espace minimum (en mm)

| Aire de virage continu (min. véritable) | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 96 | 2438 | 2250 - 2775 | 2771 | 2400 - 2975 | 3171 | 2853 - 3400 |
| Fauteuils roulants manuels | 52 | 1783 | 1600 - 1900 | 1993 | 1745 - 2700 | 2442 | 1800 - 2700 |
| Fauteuils roulants électriques | 13 | 1712 | 1550 - 1850 | 1759 | 1600 - 1850 | 1797 | 1600 - 1850 |
| Scooters de mobilité | 31 | 2894 | 2400 - 3400 | 3088 | 2700 - 3400 | 3264 | 2885 - 3400 |
| Fauteuils roulants seulement | 65 | 1779 | 1630 - 1880 | 1924 | 1780 - 2700 | 2413 | 1850 - 2700 |

Tableau A-39. Intervalles de confiance pour une aire de virage en trois points, sans restriction sur l’espace minimum (en mm)

| Aire de virage en trois points (min. véritable) | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 87 | 1990 | 1850 - 2100 | 2113 | 1900 - 2250 | 2253 | 2100 - 2300 |
| Fauteuils roulants manuels | 47 | 1743 | 1600 - 1900 | 1877 | 1650 - 2100 | 2024 | 1800 - 2100 |
| Fauteuils roulants électriques | 12 | 1706 | 1550 - 1850 | 1753 | 1573 - 1850 | 1792 | 1595 - 1850 |
| Scooters de mobilité | 28 | 2165 | 1960 - 2300 | 2231 | 2083 - 2300 | 2275 | 2100 - 2300 |
| Fauteuils roulants seulement | 59 | 1746 | 1600 - 1900 | 1864 | 1700 - 2100 | 2019 | 1841 - 2100 |

Tableau A-40. Intervalles de confiance pour une aire de virage avec entrée dans un coin, sans restriction sur l’espace minimum (en mm)

| Entrée dans un coin (min. véritable) | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 101 | 2296 | 2100 - 2500 | 2522 | 2200 - 2750 | 2879 | 2600 - 3200 |
| Fauteuils roulants manuels | 55 | 1815 | 1700 - 1900 | 1975 | 1800 - 2600 | 2359 | 1850 - 2600 |
| Fauteuils roulants électriques | 14 | 1846 | 1620 - 2040 | 1905 | 1703 - 2100 | 1959 | 1750 - 2100 |
| Scooters de mobilité | 32 | 2592 | 2380 - 3155 | 2782 | 2400 - 3200 | 3000 | 2607 - 3200 |
| Fauteuils roulants seulement | 69 | 1829 | 1710 - 1910 | 1956 | 1800 - 2600 | 2359 | 1900 - 2600 |

Tableau A-41. Intervalles de confiance pour une aire de virage avec entrée au centre, sans restriction sur l’espace minimum (en mm)

| Entrée au centre (min. véritable) | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 93 | 2456 | 2200 - 2770 | 2717 | 2500 - 2900 | 2886 | 2800 - 2950 |
| Fauteuils roulants manuels | 50 | 1817 | 1700 - 1960 | 1996 | 1755 - 2500 | 2316 | 1876 - 2500 |
| Fauteuils roulants électriques | 13 | 1805 | 1600 - 2050 | 1859 | 1670 - 2100 | 1908 | 1700 - 2100 |
| Scooters de mobilité | 30 | 2798 | 2550 - 2950 | 2863 | 2733 - 2950 | 2913 | 2800 - 2950 |
| Fauteuils roulants seulement | 63 | 1824 | 1700 - 1900 | 1954 | 1800 - 2500 | 2310 | 1869 - 2500 |

### G.3. Intervalles de confiance pour les capacités d’atteinte

Tableau A-42. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles vers l’avant sans obstruction – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche tactile vers l’avant sans obstruction – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 174 | 1004 | 915 - 1079 | 1103 | 1053 - 1163 | 1163 | 1110 - 1197 |
| Fauteuils roulants manuels | 94 | 1099 | 1090 - 1147 | 1139 | 1100 – 1197 | 1200 | 1122 - 1265 |
| Fauteuils roulants électriques | 24 | 932 | 820 - 1072 | 991 | 841 – 1146 | 1049 | 929 - 1237 |
| Scooters de mobilité | 56 | 1072 | 1050 - 1150 | 1127 | 1050 - 1170 | 1168 | 1125 - 1220 |
| Fauteuils roulants seulement | 118 | 987 | 843 - 1092 | 1100 | 1053 - 1176 | 1162 | 1100 - 1239 |

Tableau A-43. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles vers l’avant sans obstruction – hauteur d’atteinte minimale (en mm)

| Tâche tactile vers l’avant sans obstruction –Minimum | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 174 | 809 | 764 - 860 | 866 | 820 – 932 | 982 | 899 - 1000 |
| Fauteuils roulants manuels | 94 | 652 | 560 - 735 | 733 | 645 - 900 | 876 | 716 - 930 |
| Fauteuils roulants électriques | 24 | 778 | 677 - 860 | 814 | 731 – 945 | 859 | 765 - 960 |
| Scooters de mobilité | 56 | 877 | 820 - 990 | 948 | 841 - 1000 | 991 | 919 - 1000 |
| Fauteuils roulants seulement | 118 | 704 | 640 - 770 | 779 | 702 - 900 | 896 | 782 - 955 |

Tableau A-44. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension vers l’avant sans obstruction – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche de préhension sans obstruction – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 176 | 928 | 860 - 960 | 1029 | 956 - 1098 | 1111 | 1055 - 1183 |
| Fauteuils roulants manuels | 95 | 989 | 930 - 1058 | 1055 | 1020 - 1110 | 1111 | 1054 - 1205 |
| Fauteuils roulants électriques | 25 | 876 | 735 - 985 | 937 | 772 - 1110 | 990 | 892 - 1137 |
| Scooters de mobilité | 56 | 1018 | 960 - 1188 | 1141 | 960 - 1196 | 1190 | 1185 - 1200 |
| Fauteuils roulants seulement | 120 | 918 | 770 - 1020 | 1017 | 930 - 1070 | 1080 | 1040 - 1150 |

Tableau A-45. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles latérales vers la gauche sans obstruction – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche tactile latérale vers la gauche sans obstruction – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 178 | 958 | 834 – 1095 | 1135 | 1060 – 1227 | 1243 | 1155 - 1338 |
| Fauteuils roulants manuels | 96 | 997 | 900 - 1110 | 1140 | 1060 – 1250 | 1239 | 1150 - 1340 |
| Fauteuils roulants électriques | 25 | 914 | 780 – 1151 | 1017 | 810 – 1216 | 1112 | 890 - 1287 |
| Scooters de mobilité | 57 | 1199 | 1130 - 1391 | 1342 | 1130 - 1428 | 1408 | 1380 - 1470 |
| Fauteuils roulants seulement | 121 | 928 | 804 - 1069 | 1098 | 980 - 1200 | 1203 | 1110 - 1260 |

Tableau A-46. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles latérales vers la gauche sans obstruction – hauteur d’atteinte minimale (en mm)

| Tâche tactile latérale vers la gauche sans obstruction – Minimum | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 178 | 679 | 630 - 715 | 737 | 710 - 800 | 833 | 780 - 926 |
| Fauteuils roulants manuels | 96 | 539 | 470 - 655 | 652 | 520 - 780 | 785 | 680 - 830 |
| Fauteuils roulants électriques | 25 | 754 | 610 - 900 | 816 | 656 - 948 | 883 | 728 - 980 |
| Scooters de mobilité | 57 | 701 | 640 - 715 | 728 | 687- 800 | 776 | 712 - 800 |
| Fauteuils roulants seulement | 121 | 627 | 550 - 725 | 733 | 630 - 820 | 846 | 766 - 945 |

Tableau A-47. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension latérales vers la gauche sans obstruction – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche de préhension latérale vers la gauche sans obstruction – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 172 | 867 | 835 - 940 | 995 | 890 - 1076 | 1095 | 1011 - 1170 |
| Fauteuils roulants manuels | 93 | 867 | 835 - 1005 | 992 | 860 - 1120 | 1104 | 1004 - 1220 |
| Fauteuils roulants électriques | 24 | 894 | 850 - 990 | 933 | 856 - 1088 | 980 | 887 - 1138 |
| Scooters de mobilité | 55 | 1040 | 1010 - 1138 | 1114 | 1010 - 1230 | 1184 | 1100 - 1260 |
| Fauteuils roulants seulement | 117 | 858 | 835 - 906 | 948 | 860 - 1060 | 1057 | 960 - 1144 |

Tableau A-48. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles latérales vers la droite sans obstruction – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche tactile latérale vers la droite sans obstruction – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 181 | 944 | 869 - 1020 | 1078 | 1020 - 1220 | 1221 | 1130 - 1295 |
| Fauteuils roulants manuels | 98 | 976 | 880 - 1140 | 1161 | 1020 - 1290 | 1284 | 1196 - 1361 |
| Fauteuils roulants électriques | 25 | 929 | 825 - 1069 | 988 | 852 - 1123 | 1045 | 918 - 1250 |
| Scooters de mobilité | 58 | 1066 | 1020 - 1209 | 1175 | 1020 - 1366 | 1261 | 1180 - 1395 |
| Fauteuils roulants seulement | 123 | 925 | 837 - 1028 | 1060 | 966 - 1220 | 1199 | 1057 - 1304 |

Tableau A-49. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles latérales vers la droite sans obstruction – hauteur d’atteinte minimale (en mm)

| Tâche tactile latérale vers la droite sans obstruction – Minimum | N | 90e %ile | Intervalle de confiance | 95e %ile | Intervalle de confiance | 99e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 181 | 669 | 610 - 720 | 748 | 700 - 830 | 866 | 798 - 895 |
| Fauteuils roulants manuels | 98 | 567 | 450 - 630 | 655 | 559 - 830 | 808 | 634 - 840 |
| Fauteuils roulants électriques | 25 | 745 | 622 - 840 | 790 | 672 - 880 | 834 | 720 - 890 |
| Scooters de mobilité | 58 | 701 | 640 - 730 | 753 | 659 - 895 | 850 | 719 - 895 |
| Fauteuils roulants seulement | 123 | 627 | 566 - 740 | 739 | 628 - 830 | 836 | 777 - 880 |

Tableau A-50. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension latérales vers la droite sans obstruction – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche de préhension latérale vers la droite sans obstruction – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 176 | 860 | 780 - 943 | 975 | 920 - 1050 | 1069 | 990 - 1143 |
| Fauteuils roulants manuels | 95 | 888 | 830 - 970 | 984 | 920 - 1092 | 1077 | 986 - 1227 |
| Fauteuils roulants électriques | 25 | 826 | 700 - 992 | 899 | 732 - 1088 | 970 | 830 - 1126 |
| Scooters de mobilité | 56 | 990 | 960 - 1100 | 1072 | 960 - 1223 | 1154 | 1050 - 1265 |
| Fauteuils roulants seulement | 120 | 843 | 725 - 930 | 950 | 865 - 1048 | 1040 | 957 - 1135 |

Tableau A-51. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles vers l’avant avec obstruction (obstacle de 500 mm) – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche tactile vers l’avant avec obstacle de 500 mm – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 146 | 955 | 894 - 977 | 1012 | 970 - 1065 | 1077 | 1040 - 1128 |
| Fauteuils roulants manuels | 79 | 987 | 935 - 1066 | 1070 | 1000 - 1150 | 1137 | 1060 - 1210 |
| Fauteuils roulants électriques | 20 | 959 | 860 - 1077 | 1001 | 860 - 1149 | 1045 | 959 - 1191 |
| Scooters de mobilité | 47 | 974 | 970 - 1014 | 999 | 970 - 1082 | 1049 | 970 - 1120 |
| Fauteuils roulants seulement | 99 | 957 | 860 - 1048 | 1037 | 969 - 1114 | 1105 | 1050 - 1190 |

Tableau A-52. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension vers l’avant avec obstruction (obstacle de 500 mm) – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche de préhension vers l’avant avec obstacle de 500 mm – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 151 | 977 | 933 - 1030 | 1054 | 1010 - 1080 | 1086 | 1070 - 1120 |
| Fauteuils roulants manuels | 82 | 1002 | 970 - 1062 | 1069 | 1010 - 1147 | 1139 | 1060 - 1192 |
| Fauteuils roulants électriques | 21 | 959 | 905 - 1056 | 991 | 905 - 1080 | 1027 | 940 - 1150 |
| Scooters de mobilité | 48 | 1075 | 1075 - 1080 | 1078 | 1075 - 1089 | 1086 | 1075 - 1116 |
| Fauteuils roulants seulement | 103 | 969 | 906 - 1030 | 1032 | 970 - 1086 | 1095 | 1030 - 1160 |

Tableau A-53. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles latérales vers la gauche avec obstacle de 500 mm – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche tactile vers la gauche avec obstacle de 500 mm – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 152 | 977 | 945 - 1008 | 1035 | 980 - 1066 | 1075 | 1050 - 1110 |
| Fauteuils roulants manuels | 82 | 985 | 980 - 1037 | 1025 | 980 - 1081 | 1075 | 1030 - 1142 |
| Fauteuils roulants électriques | 21 | 975 | 945 - 1064 | 1002 | 945 - 1090 | 1034 | 945 - 1130 |
| Scooters de mobilité | 49 | 1061 | 1050 - 1095 | 1086 | 1050 - 1120 | 1108 | 1082 - 1140 |
| Fauteuils roulants seulement | 103 | 973 | 945 - 981 | 1010 | 980 - 1060 | 1060 | 997 - 1110 |

Tableau A-54. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension latérales vers la gauche avec obstacle de 500 mm – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche de préhension latérale vers la gauche avec obstacle de 500 mm – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 156 | 932 | 860 - 986 | 996 | 970 - 1024 | 1039 | 998 - 1110 |
| Fauteuils roulants manuels | 84 | 915 | 860 - 980 | 987 | 940 - 1043 | 1037 | 980 - 1112 |
| Fauteuils roulants électriques | 22 | 982 | 935 - 1042 | 1007 | 938 - 1058 | 1031 | 980 - 1121 |
| Scooters de mobilité | 50 | 1002 | 990 - 1066 | 1046 | 990 - 1134 | 1105 | 1013 - 1180 |
| Fauteuils roulants seulement | 106 | 919 | 860 - 980 | 987 | 940 - 1029 | 1028 | 985 - 1085 |

Tableau A-55. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles latérales vers la droite avec obstacle de 500 mm – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche tactile latérale vers la droite avec obstacle de 500 mm – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 152 | 948 | 891 - 990 | 1006 | 965 - 1046 | 1050 | 1011 - 1105 |
| Fauteuils roulants manuels | 82 | 977 | 960 - 1030 | 1028 | 965 - 1062 | 1067 | 1030 - 1121 |
| Fauteuils roulants électriques | 21 | 920 | 860 - 1012 | 952 | 860 - 1070 | 987 | 905 - 1095 |
| Scooters de mobilité | 49 | 1007 | 1000 - 1056 | 1034 | 1000 - 1119 | 1086 | 1008 - 1190 |
| Fauteuils roulants seulement | 103 | 939 | 861 - 990 | 996 | 960 - 1050 | 1044 | 995 - 1098 |

Tableau A-56. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension latérales vers la droite avec obstacle de 500 mm – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche de préhension latérale vers la droite avec obstacle de 500 mm – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 149 | 954 | 905 - 990 | 1009 | 965 - 1060 | 1064 | 1019 - 1110 |
| Fauteuils roulants manuels | 80 | 983 | 950 - 1020 | 1030 | 998 - 1090 | 1079 | 1020 - 1133 |
| Fauteuils roulants électriques | 21 | 943 | 900 - 1025 | 972 | 900 - 1085 | 1003 | 905 - 1110 |
| Scooters de mobilité | 48 | 992 | 965 - 1078 | 1047 | 965 - 1124 | 1099 | 1025 - 1170 |
| Fauteuils roulants seulement | 101 | 952 | 900 - 1000 | 1006 | 950 - 1075 | 1050 | 1015 - 1110 |

Tableau A-57. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles vers l’avant avec obstruction (obstacle de 600 mm) – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche tactile vers l’avant avec obstacle de 600 mm – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 129 | 963 | 924 - 970 | 979 | 970 - 1010 | 1010 | 978 - 1048 |
| Fauteuils roulants manuels | 70 | 998 | 980 - 1042 | 1039 | 990 - 1085 | 1080 | 1039 - 1162 |
| Fauteuils roulants électriques | 18 | 955 | 910 - 1043 | 980 | 910 - 1075 | 1010 | 942 - 1112 |
| Scooters de mobilité | 41 | 970 | 970 - 970 | 972 | 970 - 1010 | 982 | 970 - 1010 |
| Fauteuils roulants seulement | 88 | 966 | 910 - 1019 | 1014 | 977 - 1060 | 1056 | 1015 - 1111 |

Tableau A-58. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension vers l’avant avec obstruction (obstacle de 600 mm) – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche de préhension vers l’avant avec obstacle de 600 mm – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 137 | 984 | 929 - 1014 | 1034 | 1000 - 1070 | 1073 | 1047 - 1100 |
| Fauteuils roulants manuels | 74 | 1005 | 990 - 1046 | 1047 | 1010 - 1150 | 1117 | 1020 - 1175 |
| Fauteuils roulants électriques | 19 | 960 | 900 - 1036 | 987 | 900 - 1106 | 1016 | 948 - 1134 |
| Scooters de mobilité | 44 | 1070 | 1070 - 1074 | 1071 | 1070 - 1080 | 1076 | 1070 - 1086 |
| Fauteuils roulants seulement | 93 | 977 | 900 - 1010 | 1016 | 990 - 1082 | 1073 | 1011 - 1155 |

Tableau A-59. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles latérales vers la gauche avec obstacle de 600 mm – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche tactile latérale vers la gauche avec obstacle de 600 mm – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 134 | 947 | 902 - 977 | 986 | 970 - 1012 | 1017 | 990 - 1060 |
| Fauteuils roulants manuels | 72 | 963 | 950 - 990 | 985 | 961 - 1020 | 1014 | 990 - 1080 |
| Fauteuils roulants électriques | 19 | 931 | 890 - 1001 | 955 | 890 - 1030 | 980 | 918 - 1048 |
| Scooters de mobilité | 43 | 1019 | 1005 - 1070 | 1047 | 1005 - 1081 | 1070 | 1015 - 1110 |
| Fauteuils roulants seulement | 91 | 940 | 890 - 970 | 976 | 950 - 1003 | 1000 | 970 - 1050 |

Tableau A-60. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension latérales vers la gauche avec obstacle de 600 mm – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche de préhension latérale vers la gauche avec obstacle de 600 mm – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 144 | 958 | 922 - 986 | 1005 | 976 - 1045 | 1049 | 1010 - 1105 |
| Fauteuils roulants manuels | 78 | 994 | 980 - 1035 | 1031 | 993 - 1101 | 1074 | 1028 - 1120 |
| Fauteuils roulants électriques | 20 | 952 | 900 - 1004 | 975 | 900 - 1063 | 997 | 935 - 1110 |
| Scooters de mobilité | 46 | 976 | 950 - 1049 | 1026 | 950 - 1080 | 1065 | 995 - 1108 |
| Fauteuils roulants seulement | 98 | 969 | 900 - 995 | 1002 | 979 - 1048 | 1045 | 995 - 1114 |

Tableau A-61. Intervalles de confiance pour les tâches tactiles latérales vers la droite avec obstacle de 600 mm – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche tactile latérale vers la droite avec obstacle de 600 mm – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 130 | 939 | 877 - 970 | 975 | 960 - 1000 | 999 | 980 - 1030 |
| Fauteuils roulants manuels | 70 | 959 | 940 - 980 | 980 | 956 - 1000 | 1003 | 979 - 1080 |
| Fauteuils roulants électriques | 18 | 922 | 860 - 1050 | 953 | 860 - 1062 | 987 | 902 - 1077 |
| Scooters de mobilité | 42 | 974 | 960 - 1010 | 997 | 960 - 1030 | 1015 | 1000 - 1041 |
| Fauteuils roulants seulement | 88 | 932 | 860 - 972 | 972 | 940 - 990 | 995 | 974 - 1066 |

Tableau A-62. Intervalles de confiance pour les tâches de préhension latérales vers la droite avec obstacle de 600 mm – hauteur d’atteinte maximale (en mm)

| Tâche de préhension latérale vers la droite avec obstacle de 600 mm – Maximum | N | 1er %ile | Intervalle de confiance | 5e %ile | Intervalle de confiance | 10e %ile | Intervalle de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tous les dispositifs de mobilité à roues | 135 | 955 | 917 - 993 | 1000 | 957 - 1034 | 1037 | 1000 - 1079 |
| Fauteuils roulants manuels | 73 | 976 | 950 - 1022 | 1017 | 980 - 1090 | 1061 | 1005 - 1103 |
| Fauteuils roulants électriques | 19 | 966 | 900 - 1094 | 1002 | 900 - 1117 | 1037 | 960 - 1138 |
| Scooters de mobilité | 43 | 967 | 950 - 1021 | 1002 | 950 - 1050 | 1034 | 960 - 1075 |
| Fauteuils roulants seulement | 92 | 962 | 900 - 999 | 1004 | 972 - 1055 | 1049 | 1000 - 1100 |